|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 08 июня 2018 г. № 144 |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН села Валдгейм Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ. Продолжение, начало в № 143 от 08.06.2018

Перечень объектов инфраструктуры электрической связи, приведен в Таблице 2.1.19.

Таблица 2.1.19. Объекты инфраструктуры электрической связи

| Объект | Месторасположение | Санитарно-эпидемиологическое заключение |
| --- | --- | --- |
| Антенно-мачтовые сооружения |  |  |
| Цифровая система подвижной радиосвязи | в районе ул. Школьной |  |
| Цифровая система подвижной радиосвязи, | южная часть населенного |  |
| телевизионный ретранслятор | пункта* |  |

*Находится вне территории населенного пункта, указан условно.

2.1.14.	Производственная инфраструктура

Перечень производственных предприятий, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.20.

Таблица 2.1.20. Производственные объекты

| Наименование | Месторасположение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| Цех по производству мебели | ул. Центральная, 55 | Производство, хранение |
| Овощехранилище | ул. Центральная, 13-1 | Сбор, хранение |
| Производственная база ЖКХ | ул. Школьная, 14 | Храние, переработка |
| Засолочный цех | ул. Торговая, 14а | Храние, переработка |
| Свиноферма, курятник | ул. Полевая, 2 | Производство, хранение, переработка |
| Склад сена | В районе ул. Полевой | Сбор, хранение |
| Коровник | ул. Полевая, 1г | Производство, хранение |
| Автосервис | ул. Полевая, 2а | Обслуживание населения |

2.1.15.Объекты специального назначения

Перечень кладбищ и мест размещения отходов приведены в Таблице 2.1.21. и Таблице 2.1.22.

Таблица 2.1.21. Кладбища

| Наименование | Месторасположение | Обслуживаемые районы |
| --- | --- | --- |
| Кладбище | северная часть населенного пункта* | с. Валдгейм |

*Находится вне территории населенного пункта, указан условно.

Места захоронения (складирования) отходов на территории населенного пункта установлены*.

2.1.16. Территории с особым режимом использования

На территории поселения размещены территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены в Таблицах:

-	прибрежные защитные полосы, водоохранные и рыбоохранные зоны - Таблица 2.1.23;

-	охранные зоны - Таблица 2.1.24.;

-	санитарно-защитные зоны - Таблица 2.1.25.

Таблица 2.1.23. Водные объекты, для которых установлены водоохранные и рыбоохранные зоны и

береговые защитные полосы

| Наименование водного объекта | Протяженность, км | Приравненный объект | *Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озеро Чертово | менее 0,5 км2 | Озеро менее 0,5 2 км2 | 50 | В границах водоохранных зон в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого |
| протока Зимушка | до 10 | Река до 10 км | 50 |  |
|  |  |  |  | уклона, 40 м для уклона до 3° и 50 м более 3° |

*Согласно Водному кодексу РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

Таблица 2.1.24. Объекты, для которых установлены охранные зоны (кроме объектов топливно-

энергетического комплекса)

| Наименование | Приравненный объект | Охранная зона |
| --- | --- | --- |
| *Воздушные линии электропередачи |  |  |
| ВЛ-35 кВ Т-133 | ВЛ напряжением 35 кВ | 15 м |
| Воздушные линии электропередачи прочие | ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ | 10 м |
|  | ВЛ напряжением до1 кВ | 2 м |

*Согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи»

**Согласно Постановлению Правительства РФ. От 09.06.1995 г. № 578 «Обутверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Таблица 2.1.25. Объекты, для которых установлены санитарно-защитные зоны (кроме объектов

топливно-энергетического комплекса)

| Наименование объекта | Месторасположение | Приравненный объект | *Санитарная классификация Санитарнозащитная зона (Разрыв) |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога регионального значения Биробиджан-Г оловино |  | Автодорога III категории | **100/50 м |
| Автозаправочная станция | На юге населенного пункта | Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта | Класс IV100 м |
| Производственный объект | ул. Школьная, 14 | Производственная база ЖКХ | Класс IV100 м |
| Дом Культуры | ул. Центральная, 35 | Крытые отдельно стоящие физкультурнооздоровительные комплексы, спортклубы, открытые спортивные площадки, культурнодосуговые и | Класс V 50 м |
| Стадион | ул. Торговая |  |  |
| Спортивное ядро спортивной школы | ул. Центральная, 28 |  |  |
| Кладбище | северная часть населенного пункта* | Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га | Класс III 300 м |

*Находится вне территории населенного пункта, указан условно.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

***СП 42.13330.2011 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений (расстояния до жилой застройки / садово-дачной застройки).

2.2.	Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность поселения в территории жилых зон приведена в Таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Потребность поселения (расчетная) и населенных пунктов в территории жилых

зон

| Наименование | *Норматив га/тыс. чел. | Потребность в территории, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| с. Валдгейм | 83,3 (Доминирующая застройка - малоэтажная жилая застройка усадебного типа с придомовыми участками площадью - 2000 кв. м. Средний размер семьи - 3 чел.) | 143 | 209 | 272 |

*СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских

поселений»

Нормативная обеспеченность площадью жилого дома и квартиры приведена в Таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2. Нормативная обеспеченность площадью жилого дома и квартиры

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | *Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, кв. м | * Формула заселения жилого дома и квартиры | *Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Престижный (бизнес - класс) | 40 | к= n +1 к= n + 2 | 10 15 |
| Массовый (эконом - класс) | 30 | к = n к = n + 1 | 25 50 |
| Социальный (муниципальное жилище) | 20 | к = n - 1 к = n | 60 30 |
| Специализированный (апартаменты) | **ок. 10 | к = n - 2 к = n-1 | 7 5 |
| Средняя норма площади с учетом соотношения типов жилых домов и квартир по уровню комфорта | 23,8 27,5 | - | - |

В числителе - на первую очередь до 2020 г., в знаменателе - на расчетный срок до 2035 г., Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального (фактического) заселения.

**Значение принято исключительно для целей настоящего расчета.

Потребность поселения (расчетная) в площади жилых помещений приведена в Таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3. Потребность поселения в площади жилых помещений

| Наименование | Норматив, кв. м/чел. | *Потребность в жилых помещениях, тыс. кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. |
| с. Валдгейм | *Расчетные значения: на 2020 г. - 23,8 на 2035 г. - 27,5 | 45,0 | 52,0 |

*Расчетные значения согласно *СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом соотношения типов жилых домов и квартир по уровню комфорта.

Потребность поселения (расчетная) в площади складов и их земельных участков отсутствует. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения и водоотведение (расчетное) приведено в Таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 Потребность поселения в водоснабжении на хозяйственно-питьевые нужды

| Наименование | *Норматив, литров в сутки на одного чел. | Потребность в водоснабжении, куб. м в сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *2014 г. | **2020 г. | **2035 г. |
| с. Валдгейм | 50 - здания с водопользованием из водоразборных колонок 160 - здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией | 720 | 768 | 768 |

* СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

Потребность поселения и населенных пунктов в водоотведении от населения равна

потребности в водоснабжении на хозяйственно-питьевые нужды.

Нормы накопления бытовых отходов в населенных пунктах (расчетные) приведены в Таблице

2.2.5.

Таблица 2.2.5. Нормы накопления бытовых отходов

| Наименование | Норматив, кг/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, т |  |  | Норма-тив, л/год | Среднегодовое количество бытовых отходов , куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |  | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| с. Валдгейм | *300 | 1350,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1500 | 6750,0 | 7200,0 | 7200,0 |

*СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки от потребителей, расположенных на селитебной территории (с учетом небольших предприятий), приведены в Таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6 Укрупненные показатели электропотребления

| Наименование | Норматив, кВт*ч/чел. в год | Годовое электропотребление, тыс. кВт*ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| с. Валдгейм | *1,4 | 2667,0 | 3467,0 | 3467,0 |

*СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Потребность (расчетная) в емкости закрытых и открытых стоянок для постоянного хранения автомобилей приведена в Таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7. Потребность в емкости гаражей и открытых стоянок

| Наименование населенного пункта | *Нормативная емкость, мест на тыс. автомобилей | *Уровень автомобилизации, автомобилей на тыс. чел. | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Валдгейм | 900 | 400 | 635 |

Таблица 2.2.8. Потребность в станциях технического обслуживания автомобилей и АЗС

| Наименование | *Норматив на 1 автомобиль | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Посты на станциях технического обслуживания | 0,005 | 9 | 9 | 13 |
| Колонки на автозаправочных станциях | 0,000833 | 1 | 2 | 2 |

* СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Потребность (расчетная) в объектах социально-бытового обслуживания приведена в Таблице 2.2.9.

Таблица 2.2.9. Потребность в объектах социально-бытового обслуживания

| комплекс объектов | Норматив |  | Обеспеченность |  |  |  |  | Радиус обслужив ания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Зна чение | ед. измер. | Факт | 2014 г. | 2020 г. | 2035 г. |  |
| * Дошкольные образовательные учреждения | мест/ тыс. чел | - | мест | 220 | - | 318 | 318 | 500 |
| * Муниципальные образовательные учреждения | мест/ тыс. чел | - |  | ок. 500 (численность обучающихся) |  | 691 | 691 |  |
| *Учреждения дополнительного образования, в том числе: | мест/ тыс. чел | - | мест | *50 |  | 69 | 69 | - |
| * Стационары всех типов | коек/ тыс. чел | - | коек | 120 |  | 53 | 53 | - |
| *Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену/ тыс. чел | 18,1 | посещений в смену | 70 |  | 90 | 90 | 1000 |
| **Станция (подстанция)скорой помощи | автомобиль/ тыс. чел. | - | автомо - биль | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 мин на специальном автомо биле |
| **Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сут./ ребенок | 4 | порций | - | 327 | 349 | 349 | - |
| * *Помещения для культурно- массовой работы, досуга и | кв. м/ тыс. чел. | 55 | кв. м | - | 248 | 264 | 264 | - |
| * * Банно-оздоровительный комплекс | мест/ тыс. чел. | 5 | мест | 1 объект | 23 | 24 | 24 | - |
| "Общественный туалет | прибор/т ыс. чел | 1 | прибор | - | 5 | 5 | 5 | - |
| **Кладбище | га/ тыс. чел. | 0,24 | га | - | 1 | 1 | 1 | - |
| **Кладбище урновых захоронений после кремации | га/ тыс. чел. | 0,02 | га | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| **Отделение, филиал банка | окно/ тыс. чел. | 0,5 | объект | - | 2 | 2 | 2 |  |
| ** Отделение связи | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 |
| *Пожарное депо | автомобиль/ мест/ тыс. чел.тыс. чел |  |  | 1 Ведом ствен ное форми рование пожарной охраны | - | 6 (на поселение) | 6 (на поселение) | до 10 мин на специальном автомобиле |

*Схема территориального планирования Биробиджанского района.

**СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

*** «Приложение 3 к Программе «Социально-экономическое развитие Еврейской автономной области на период до 2015 года».

2.3.	Выводы

1.	Расселение на территории населенного пункта компактное. Население сосредоточено по всей территории населенного пункта.

2.	На территории населенного пункта сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон соответствует расселению и не сдерживает развитие населенного пункта.

3.	Хозяйственная деятельность на территории населенного пункта сосредоточена на северной, южной, западной и восточной окраинах населенного пункта.

4.	Территория поселения ограничена с юга-запада протокой Зимушка, в остальной части населенный пункт граничит с землями сельскохозяйственных угодий.

5.	Территория поселения пересекается воздушной линией электропередач регионального значения ПС «Валдгейм» 35/10 кВ, проходящую по западной и северной части населенного пункта.

6.	Основными элементами планировочной структуры населенного пункта являются:

-	автомобильная дорога Биробиджан - Головино;

-	протока Зимушка, озеро Чертово;

-	жилая застройка малоэтажными многоквартирными домами - вдоль ул. Центральной;

-	жилая застройка малоэтажными индивидуальными домами - центральная, восточная, южная, северная, западная часть населенного пункта;

-	территория преимущественно сельскохозяйственного использования восточная, южная, северная, западная часть населенного пункта.

7.	Площадь населенного пункта и его селитебной территории достаточна для расселения, в том числе и с учетом прогнозируемой численности населения. Наиболее перспективными территориями для размещения следующих объектов являются:

-	жилая застройка малоэтажными индивидуальными домами - восточная и северная часть населенного пункта;

-	общественно-деловая застройка - вдоль ул. 40 лет Победы, юг ул. Онищенко;

-	объекты для занятий спортом и физической культурой - у существующего стадиона;

-	объекты рекреационного назначения (парки, скверы, поселковые леса) - на юге и севере населенного пункта;

-	объекты производственного назначения - на юго-западе и юге населенного пункта.

8.	В качестве основного вида размещаемой жилой застройки целесообразно рассматривать застройку малоэтажными индивидуальными (и двухквартирными) домами, а также малоэтажными блокированными домами.

9.	На территории населенного пункта организовано централизованное электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. Централизованное газоснабжение отсутствует.

Водозабор населенного пункта находится на его территории в районе ул. Школьная, 16а - ул. Полевая, №5

10.	Наибольшие ограничения градостроительной деятельности на территории населенного пункта обусловлены режимами использования:

-	Водоохранных зон оз. Чертово и протоки Зимушка;

-	охранных зон воздушных линий электропередачи.

11.	Система социального обслуживания населенного пункта построена по иерархическому принципу. Объекты повседневного и периодического использования расположены на территории самого населенного пункта, объекты эпизодического использования расположены в административных центрах Биробдиджанского района и Еврейской автономной области (г. Биробиджан).

Расположенные на территории населенного пункта объекты социального обслуживания периодического использования осуществляют обслуживание всего населения Валдгеймского сельского поселения.

12.	Система автомобильных дорог общего пользования достаточно развита, и соответствует расселению и системе социального обслуживания. Основные элементы планировочной структуры населенного пункта связаны между собой автомобильными дорогами местного значения IV и V технических категорий в основном с усовершенствованным покрытием. Населенный пункт связан- с административным центром Биробиджанского района и Еврейской автономной области (г. Биробиджан), также с близлежащими населенными пунктами автомобильной дорогой Биробиджан-Головино.

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов

местного значения поселения

Размещение объектов местного значения программами развития Валдгеймского сельского поселения на территории населенного пункта не предусматривается.

На территории населенного пункта планируется реализация мероприятий, приведенных в Таблице.3.1.

Таблица 3.1. Перечень мероприятий местного значения, планируемых для реализации на территории населенного пункта

| Вид и назначение объекта | Наименование объекта | Характеристики объекта | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественно-культурный центр | Общественнокультурный центр | Строительство | в районе ул. Молодежной |
| Детские площадки для организации отдыха детей | Спортивный городок |  | в районе ул. Полевой |
| Парк | Парк отдыха | Благоустройство и озеленение | в районе ул. Молодежной |
| Лесопарк | Лесопарк |  | В северной части населенного пункта |
| Дом Культуры для организации культурно-массовой работы и проведения массовых мероприятий | *Дом Культуры | Реконструкция фасада здания, строительство пандуса, мероприятия по повышению энергоэффективности здания | ул. Центральная |
| Музыкальная школа | *МКУДО «Районная детская музыкальная школа» | Реконструкция фасада здания, строительство пандуса, мероприятия по повышению энергоэффективности здания | пер. Молодежный, 9 |
| Детские площадки для организации отдыха детей | *Детские площадки | Благоустройство и озеленение | В районе многоквартирных жилых домов |

*Работы на существующих объектах.

Программами развития Валдгеймского сельского поселения не предусматривается размещение объектов и проведение мероприятий, способных оказать негативное влияние на окружающую среду, а также требующих установления (увеличения) санитарно-защитных зон (разрывов), а также иных особых режимов использования территории.

4.	Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах федерального и регионального значения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях населенного пункта, объектов, предусмотренных документами территориального планирования и социально-экономического развития федерального и регионального значения, и их основные характеристики и местоположение приведены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1 Перечень объектов федерального и регионального значения, планируемых для размещения на территориях населенного пункта

| Вид и назначение объекта | Наименование объекта | Характеристики объекта Месторасположение |  | Ста тус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Областная целевая программа «Развитие здравоохранения в Еврейской автономной области» на 2013 - 2018 годы |  |  |  |  |
| Районная больница | * ОГБУЗ «Валдгеймская центральная районная больница» | Текущий ремонт | ул. 40 лет Победы, 1а. | М |
| Схема те | рриториального плани | рования Еврейской автономной области |  |  |
| - | Общие мероприятия, обусловленные схемой территориального планирования ЕАО | - | - | П |
| Инвестиционная программа филиала «Электрические сети ЕАО» ОАО «ДРСК» на 2012-2017 гг. |  |  |  |  |
| Электроснабжение с. Валдгейм для повышения надежности | *Сети 0,4 кВ | Строительство и реконструкция сетей. Напряжение - 0,4 кВ | На селитебной территории населенного пункта | П |

*Работы на существующих объектах.

В Таблице приняты следующие обозначения:

-	М - объект местного значения, уровень муниципального района.

-	П - объект местного значения, уровень поселения.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях населенного пункта объектов федерального и регионального значения приведены в Таблице 4.2.

Таблица 4.2. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов федерального и регионального значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Лесопарк, парк | - | - | Зона рекреационного назначения |
| *оз. Чертого | Водоохранная зона | 50 м | - |
| *пр. Зимушка | Водоохранная зона | 50 м | - |
| *Водонапорная башня | - | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| *Дом Культуры | Санитарно-защитная зона | Класс V 50м | Общественно-деловая зона |
| *Детские площадки | - | - | Жилая зона |
| *Стадион, спортивный городок | - | - | Общественно-деловая зона |
| *Здание Администрации | - | - | Общественно-деловая зона |
| ^Канализационные сети | Санитарно-защитная зона | 200 м | Производственная зона |
| *Водозабор | Зона санитарной охраны | 30 м | Производственная зона |
| *Магистральный водовод |  | 50 м | Не назначается (линейный объект) |
| *Котельные | Санитарно-защитная зона | Класс V 50 м | - |
| *Теплопровод магистральный | - | - | Не назначается (линейный объект) |
| *Сети 0,4 кВ | Охранная зона | 2 м | Не назначается (линейный объект) |
| Общественно-культурный центр | Санитарно-защитная зона | Класс V 50 м | Общественно-деловая зона |

5.	Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 5.1. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (далее - природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации»)

Природные условия по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на территории поселения оцениваются как средней сложности (Согласно Схеме территориального планирования Биробиджанского муниципального района ЕАО) по сочетанию следующих преобладающих факторов:

-	более трех геоморфологических элементов одного генезиса;

-	два выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

и их периодичность, устанавливаемые в настоящем генеральном плане, согласно «Атласу природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации» под редакцией С.К.Шойгу, 2005 г. и Паспорту территории Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, приведен в Таблице 6.1.

Таблица 5.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

| Источник природной ЧС |  |  |  |  | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия |  | Последствия ЧС для населения и территорий | Меры по снижению рисков и ограничению последствий природной ЧС при разработке градостроительной документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Землетрясение Опасный Интенсивное землетрясение - 8 баллов по шкале MSK- 64 Ускорение колебаний грунта - 180-400 см/с2 Скорость колебаний грунта - 18-55 см/с Амплитуда колебаний грунта -5-20 см/с Площадь одновременных сотрясений - вся территория поселения точные деформации -5-50 см Величина индивидуального сейсмического риска - 20- 50*10-5 |  |  |  |  | Сейсмический Сейсмический удар Деформация горных пород Взрывная волна Г равитационное смещение горных пород Затопление поверхностными водами Деформация речных русел |  | Большинство людей испуганы и выбегают из помещений. Падение отдельных предметов быта, дымовых труб. Выпадение штукатурки и заполнителей из стен. Возможны сердечные приступы. (потенциальная опасность ЧС ггионального уровня) | Учет при проведении строительства Карт общего сейсмического районирования ОСР-97 |  |
| Оползень Обвал Умеренно- и малоопасный Пораженность территории до 10% Максимальный объем оползня до 10 тыс. куб. м Максимальная глубина захвата пород оползнем до 15 м |  |  |  |  | Динамический Смещение (движение) горных пород Гравитационный Сотрясение земной поверхности Динамическое, механическое давление смещенных масс Удар |  | Незначительные повреждения сооружений, редкие разрушения сетей (потенциальная опасность ЧС муниципального уровня) | Организация стока поверхностных вод в зоне оползней и прилегающих к ней территорий Дренирование подземных вод Уменьшение внешних нагрузок Уполаживание и пригрузка откосов Ограждение откосов и защита их от подмыва |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | и размыва Зеленые насаждения по верху откоса и оползневом откосе Искусственное закрепление масс оползневого тела Искусственные сооружения для удержания грунтовых масс. |  |
|  |  |  |  | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |
| Сильный ветер (свыше 23 м/с) На всей территории поселения Риск повторяемости сильного (скорость более 23 м/с) ветра (1 раз в год) - средний (0,01 -0,1) |  |  |  | Аэродинамический Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |  |  | Разрушение построек, повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев. Затруднения в работе транспорта, строительства. Степень опасности - 2 (потенциальная опасность ЧС муниципального/ межмуниципального уровня) | Подземная прокладка линий связи и электропередач, соблюдение режимов зон охраны воздушных линий электропередач |  |
| Сильный дождь (20 мм и более в сутки) На всей территории поселения. Риск повторяемости (1 раз в год) - высокий (0,1 - 1). Регистрировались фактические случаи возникновения ЧС. |  |  |  | Гидродинамический Поток (течение) воды Затопление территории |  |  | Размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Возникновение дождевого паводка. Дорожно-транспортные происшествия. Степень опасности - 3 (потенциальная опасность ЧС регионального уровня) | Устройство ливневой канализации. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и плению. Использование индивидуальной защиты объектов, размещаемых в пониженных местах |  |
| Сильный снегопад (20 мм и более в сутки) Риск повторяемости (1 раз в год) - Высокий (0,1 - 1) Снеговая нагрузка, |  |  |  | Гидродинамический Снеговая нагрузка Снежные заносы |  |  | Обрыв воздушных линий электропередач и связи. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. | Подземная прокладка линий связи и электропередач. Использование снегозащиты участков |  |
| возможная раз в 2 года, - 1 кПа Максимальная снеговая нагрузка - 2 кПа. Вероятная продолжительность метелей - до 6 ч. Риск повторяемости (1 раз в год) - Средний (0,01 - 0,1) Фактические случаи возникновения ЧС - не регистрировались. |  |  |  |  |  | Дорожно-транспортные происшествия. Степень опасности снегопадов - 1 (потенциальная опасность ЧС муниципального уровня) Степень опасности снегоотложений: - 1(потенциальная опасность ЧС локального уровня) Степень опасности метелей: - 1(потенциальная опасность ЧС локального уровня) |  |  | дорог, расположенных в стесненных и пониженных местах. Использование снегоочистительной техники. |
| Град На всей территории поселения. Среднее многолетнее число дней с градом за год (диаметром 20 мм и более) - 0,5-1,0 (низкий риск). | Динамический Удар |  |  |  |  | Разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных. Степень опасности - 1 (потенциальная опасность ЧС локального уровня). |  |  | Использование ударопрочных материалов. Устройство крытых автостоянок и остановочных пунктов общественного транспорта. |
| Туман На всей территории поселения. Среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) за год: - 0,01-0,1 (средний риск) | Теплофизический Снижение видимости (помутнение воздуха) |  |  |  |  | Дорожно-транспортные происшествия 'тепень опасности - 1 (потенциальная опасность ЧС локального уровня) |  |  | Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами |
| Гроза На всей территории поселения. Среднее многолетнее число дней с грозой за год: - 30 Фактические случаи возникновения ЧС - не регистрировались. | Электрофизический Электрические разряды |  |  |  |  | Поражение людей и животных молнией. Лесные пожары (особенно в засушливые сезоны) Аварии на воздушных линиях электропередач и связи. Дорожно-транспортные происшествия. Степень опасности - 2 (потенциальная опасность ЧС муниципального/ межмуниципального уровня) |  |  | Устройство молниезащиты согласно CO 153-343.21.1222003) «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |
| Экстремально низкие температуры воздуха На всей территории поселения Риск повторяемости (1 раз в год) дней с температурой на 20°C ниже средней январской: - низкий (менее 0,01) Абсолютная минимальная температура - -45°C |  |  | Тепловой Охлаждение воздуха. |  |  |  | Обморожения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия. Степень опасности - 1 (потенциальная опасность ЧС локального уровня) | Организация централизованного теплоснабжения. Устройство пунктов обогрева |  |
| Гололед На всей территории поселения Риск возникновения ЧС: -средний (толщина гололедной стенки, вероятная 1 раз в 5 лет, - от до 10 мм. Сезонность - 1 декада ноября - 2 декада марта. Фактические случаи возникновения ЧС - не регистрировались. |  |  | Гравитационный Г ололедная нагрузка Динамический Вибрация |  |  |  | Обрыв воздушных линий электропередач и связи. Степень опасности - 1 (потенциальная опасность ЧС локального уровня). | Подземная прокладка линий связи и электропередач. |  |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Половодье Риск возникновения подтоплений (затоплений) низкий. Степень опасности 2 балла Вероятность наводнений - 20% (один раз в 5 лет и реже) Максимальный уровень подъема воды: - 0,8-1,5 м. Сезонность - июнь - сентябрь. *Зона затопления 1%- ным паводком показана на карте |  |  | Гидродинамический Поток (течение) воды Гидрохимический Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |  |  |  | Подтопления, затопления, размыв почвы, возникновение текучего состояния почвы, разрушение построек. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Дорожно-транспортные происшествия. (потенциальная опасность ЧС регионального уровня). | Организация инженерной защиты территорий, зданий и сооружений согласно СНиП 22-02-2003 Размещение объектов вне территорий, подверженных действию гидродинамических факторов. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению. Устройство защитных гидротехнических сооружений по берегам водотоков и водоемов. |  |
| Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожар ландшафтный, лесной Лесные массивы на всей территории поселения. Класс пожарной опасности лесного фонда - 3. Степень пожарной опасности лесного фонда - средняя. Интегральный показатель пожарной опасности лесного фонда (среднегодовая площадь одного лесного пожара) - 1020 га. Пожар торфяной Лесные массивы и болота на всей территории поселения. Класс опасности возникновения торфяных пожаров -3. Степень опасности возникновения торфяных пожаров - средняя. Интегральный показатель опасности возникновения торфяных пожаров - менее 6. |  | Теплофизический Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дым Химический Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |  |  |  |  | Задымление. Выгорание леса. Угроза жизни и здоровью населения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно- транспортные происшествия. Степень опасности: - лесного пожара - 3 (потенциальная опасность ЧС регионального уровня); - торфяного пожара - 1 (потенциальная опасность ЧС локального уровня). | Устройство противопожарных разрывов. Оптимизация дислокации подразделений пожарной охраны Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами. |  |

Село находится на территории, подверженной опасным геокриологическим процессам со следующими характеристиками. Опасные процессы на площади 5 - 10 %. Умеренно опасные процессы на площади 30 - 50 %. Термокарст (тепловая осадка грунтов) и морозное пучение грунтов более 0,3 м/год. Относительная наледность - более 3,5 %. Сплывы - более 1000 куб м/год. Возможны умеренные (реже сильные) разрушения.

5.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее - техногенная ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (Согласно Паспорту территории Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области) приведен в Таблице 5.2.

Таблица 5.2.Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного

характера

| Источник техногенной ЧС | Поражающие факторы техногенной ЧС и характер их действия | Последствия ЧС для населения и территорий |
| --- | --- | --- |
| ЧС на объектах автомобильного транспорта |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Нарушение правил дорожного движения Неблагоприятные погодные условия | Удар Возгорание транспортного средства Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого взрывоопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам |
| ЧС на потенциально опасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |
| ЧС на химически-опасных объектах |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования Нарушение правил обращения с опасными химическими веществами | Испарение опасного химического вещества | Травматизм и гибель людей и животных Загрязнение окружающей среды Нарушение условий жизнедеятельности |
| ЧС на радиационно-опасных объектах |  |  |
| Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют. Радиационный фон на территории поселения находится в норме |  |  |

| ЧС на пожароопасных объектах |  |  |
| --- | --- | --- |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования Нарушение правил обращения с пожароопасными веществами | Возгорание пожароопасного вещества, технологического оборудования и заправляемого транспортного средства (для АЗС и топливозаправочного пункта) | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам |
| ЧС на взрывоопасных объектах |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Ударная волна Избыточное давление во фронте ударной волны Высокая температура пламени Световое излучение Резкий звук Осколки Пожары Взрыв, разлет и возгорание обломков Обрушение зданий сооружений | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизнедеятельности |
| ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Пожары Подтопление Перебои в функционировании объектов (систем) | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизнедеятельности |
| ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Пожары Воздействие электрического тока Перебои в функционировании объектов (систем) | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности |
| ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород |  |  |
| Износ сооружений Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия Переработка берегов Половодье | Обрушение зданий сооружений | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности |

Оценка риска возникновения ЧС (Согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования «Валдгеймское сельское поселение», утвержденному Постановлением Администрации Валдгеймского сельского поселения от 27.03.2014 г. № 33 (далее - План предупреждения ЧС)) приведена в Таблице 5.3

| ЧС | Оценка риска ЧС |
| --- | --- |
| Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах | Риски возникновения ЧС обусловлены: - высокой интенсивностью движения на автомобильных дорогах (в первую очередь, на Автомобильной дороге регионального значения Биробиджан-Головино); - нарушением Правил дорожного движения; - сложными условиями эксплуатации дорожного покрытия (гололед, снежный накат) Возникновение ЧС в результате дорожно-транспортных происшествий на территории поселения - маловероятно. |
| Аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства | Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения в связи с износом основных производственных фондов |
| Аварии на электрических сетях | Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов. Оценка риска - маловероятна. |
| Риск обрушения зданий и сооружений, пород | По результатам ведения мониторинга риск возникновения чрезвычайной ситуации связанной с обрушением зданий, сооружений, пород - маловероятен. |
| Техногенные пожары | На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров, в том числе в жилой зоне. |
| Природные пожары | Риск возникновения природных пожаров - маловероятен. |
| Подтопления (затопления) | Территория населенного пункта находится вне зоны затопления 1 %-ным паводком |

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов, находящихся на территории населенного пункта согласно Плану предупреждения ЧС приведен в Таблице 5.4.

Таблица 5.4. Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов (ПОО)

| Объект, местонахождение | Взрывопожароопасные вещества |  | Тип возможной ЧС | Класс, категория, степень опасности объекта. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Количество/ Хар актер истики |  |  |
| Пожаро- и взрывоопасные объекты |  |  |  |  |
| Автозаправочная станция | Нефтепродукты | до 40 куб. м | Местная | 4 класс |

*Классификация согласно Требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденными приказом МЧС России

от 28.02.2003 № 105.

Оценка территории распространения ЧС, не являющихся локальными, приведена в Таблице 6.5.

| Источник ЧС | Сценарий ЧС | Территория распространения ЧС | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разрушение емкости (бочки) для перевозки хлора грузоподъемностью 50 кг | *Зона фактического заражения - 120 м Зона возможного заражения -750 м | РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» |
| Автомо бильный транспорт | Разлив и возгорание бензина, перевозимого автоцистерной грузоподъемностью до 30 т (пожар по типу «огненный шар», количество вещества - 9 т) | Радиус огненного шара - 52,3 м Безопасное расстояние - 275 м |  |
|  | Взрыв бензино-воздушной смеси (количество вещества - 1,5 т) | *Зона 1 %-го поражения людей - 135,8 м | «Методика оценки последствий аварии на пожаровзрывоопасных объектах», МЧС РФ, Москва, 1994 г. |
| АЗС | Взрыв (возгорание) хранимого запаса горючих и взрывчатых материалов Полное разрушение застекления. | *Размер (радиус) зоны | План предупреждения |
|  | Частичное повреждение рам, дверей, нарушение штукатурки и внутренних легких перегородок | поражения - до 100 м | ЧС |

*Граница зоны показана на карте

5.3.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

5.3.1	Введение

Настоящий подраздел разработан согласно п. 9.12, 11.1, 11.2, 11.6 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. №244.

Раздел разработан в соответствии со ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Регламент о требованиях пожарной безопасности) для обеспечения учета в Г енеральном плане поселения требований пожарной безопасности, установленных указанным Федеральным законом.

Настоящий раздел не является нормативным документом по пожарной безопасности. Описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территорий поселений и городских округов, должны входить в пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий (ст. 65 Регламента о требованиях пожарной безопасности).

5.3.2	Источники пожарной опасности

Причинами пожаров на территории поселка могут являться:

-	возгорание в жилой и общественно-деловой застройке;

-	возгорания на пожаро- и взрывоопасных объектах;

-	возгорания огнеопасных грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом. Лесные массивы на территории, примыкающей к поселку, отсутствуют.

Пожары в жилой и общественно-деловой застройке вызываются в первую очередь нарушением норм и правил противопожарной безопасности при эксплуатации отопительных (печи, газовые и электро-) приборов, электрооборудования, пиротехнических изделий, а также при проведении строительных работ. Возникновение пожаров в жилой и общественно-деловой застройке наиболее вероятно в холодное время года - в течение отопительного сезона.

5.3.3	Нормативные требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности, к противопожарным расстояния между зданиями и сооружениями, а также требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны установлены гл. 15 (ст. 65, 66, 68), гл. 16 (ст. 69-71, 73, 74) и гл. 17 (ст. 76, 77) Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ((в ред. Федерального закона от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Требования к документации при планировке территорий поселения

При разработке проектов планировки территорий согласно ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации в Пояснительную записку Материалов по обоснованию проекта должны включаться описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Указание на необходимость включения таких положений в документацию проекта планировки территорий следует обязательно включать в Техническое задание.

Размещение взрывопожароопасных объектов

При размещении на территории поселения взрывопожароопасных объектов (Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности), в составе проектов, предусматривающих такое размещение, должны быть разработаны (содержаться):

-	обоснование невозможности или нецелесообразности размещения взрывопожароопасного объекта за границами поселения;

-	мероприятия, обеспечивающие такое расчетное значение пожарного риска, которое не превышает допустимое значение пожарного риска согласно гл. 20 Регламента о требованиях пожарной безопасности.

При этом:

-	расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 м;

-	величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно- деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, не должна превышать одну стомиллионную в год, а социального пожарного риска - одну десятимиллионную в год. (Для производственных объектов, на которых для людей, находящихся в жилой зоне, общественно- деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной стомиллионной в год и (или) величины социального пожарного риска одной десятимиллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной миллионной в год и (или) социального пожарного риска до одной стотысячной в год соответственно. При этом должны быть предусмотрены средства оповещения людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения, о пожаре на производственном объекте, а также дополнительные инженерно- технические и организационные мероприятия по обеспечению их пожарной безопасности и социальной защите).

Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества.

Согласно Плану предупреждения ЧС на территории населенного пункта отсутствуют взрывопожароопасные производственные объекты I и II классов опасности

Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» здания и части зданий - помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их использования:

Ф1 Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спальных помещений):

Ф1.1 Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений;

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома;

Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;

Ф2 Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в этих зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени):

Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;

Ф2.3 Учреждения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе;

Ф2.4 Учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе;

Ф3 Предприятия по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характерны большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала):

Ф3.1 Предприятия торговли;

Ф3.2 Предприятия общественного питания;

Ф3.3 Вокзалы;

Ф3.4 Поликлиники и амбулатории;

Ф3.5 Помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных агентств, юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки, парикмахерских и других подобных, в том числе ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;

Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;

Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и физического состояния):

Ф4.1 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища;

Ф4.2 Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации;

Ф4.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы;

Ф4.4 Пожарные депо;

Ф5 Производственные и складские здания, сооружения и помещения (для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента работающих, в том числе круглосуточно):

Ф5.1 Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

Ф5.2 Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;

Ф5.3 Сельскохозяйственные здания.

Все здания классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельные участки детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха расположены на селитебной территории вне производственных зон.

2.	Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам.

Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей на территории муниципального образования отсутствуют.

3.	Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м от них.

Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей на территории муниципального образования отсутствуют.

4.	В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Регламента о требованиях пожарной безопасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Категории зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности установлены СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», по характеристике веществ и материалов, помещения находящихся (обращающихся) в помещениях:

А - Горючие газы, легковоспламеняющиеся взрывопожароопасные жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазо-воздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа;

Б - Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся взрывопожароопасные жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа;

В - Горючие и трудногорючие жидкости, твердые пожароопасные горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б;

Г - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива;

Д - Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Производственные объекты на территории муниципального образования согласно Генеральному плану не располагаются пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения.

Противопожарное водоснабжение

На территориях населенного пункта должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

-	наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

-	водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-	противопожарные резервуары.

Населенный пункт должен быть оборудован противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более

60 м.

Категорийность централизованных систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды установлена СНиП 2.04.02-84. «Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

I	категория - допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 %

расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

II	категория - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

III	категория - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч. Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения - относится к III

категории.

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно- противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Продолжение в следующем номере

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время подписания в печать – 16:25       08.06.2018

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»