|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 19 ноября 2021 г. № 318 |
| --- | --- |

Продолжение к постановлению администрации муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области от 19.11.2021 № 856 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения (актуализированная) Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области», начало в № 315 от 19.11.2021; № 316 от 19.11.2021; № 317 от 19.11.2021

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального района

от 19.11.2021 № 856

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

(актуализированная)

Валдгеймского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

продолжение

2.6.4.	Модернизация самотечной сети водоотведения

В настоящее время в МО «Валдгеймское сельское поселение» централизованного водоотведения не существует. Мероприятия, не связанные со строительством и реконструкцией объектов и системы водоотведения

Надежная и качественная эксплуатация сетей водоотведения невозможна без применения спецтехники и специального оборудования. Наличие специализированной техники и оборудования ускоряет скорость ремонта, снижает издержки на восстановление благоустройства, повышает надежность эксплуатации объектов.

Для контроля качества стоков на выходе канализационных очистных сооружений и в процессе очистки необходим собственный лабораторный центр с аккредитацией в необходимых областях.  Наличие современной лаборатории позволит своевременно отслеживать отклонения от технологического процесса очистки и принимать соответствующие решения по улучшениям в технологии и производстве.

Таблица 23. Стоимость капитальных вложений в мероприятия, направленных на повышение эффективности

| № п/п | Мероприятия | Плановый год начала внедрения | Плановый год завершения мероприятия | Всего тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | 2022 | 2024 | 184 |
| 2 | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения | 2022 | 2022 | 40 |
| 3 | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | 2022 | 2022 | 559 |
| 4 | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоотведения | 2022 | 2022 | 542 |
| 5 | Модернизация химической лаборатории | 2024 | 2025 | 2000 |
| 6 | Создание материально технической базы системы водоотведения | 2022 | 2044 | 6530 |
| 7 | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоотведении | 2022 | 2026 | 500 |
| Итого |  | 2022 | 2044 | 20 356 |

2.6.5.	Суммарные капиталовложения

В Таблице 24 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения в соответствии с предложенным вариантом развития централизованной системы водоотведения.

В таблице отражены следующие сведения:

1.	Расчеты прогнозных цен реализации мероприятий сформированы в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», разработанным Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции и НДС.

2.	Разбиение мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

- группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

- группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

- группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

- группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения».

Таблица 24. Суммарные капиталовложения на модернизацию системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| 4.1.5. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей в с.п. Валдгейм | 2023 | 2024 | 37 897 | 0 | 3 658 | 34 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного выпуска КОС с. Валдгейм | 2023 | 2024 | 10 826 | 0 | 1 045 | 9 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.6. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационной насосной станции в с. Валдгейм | 2023 | 2024 | 2 191 | 0 | 212 | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.7. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в с.п. Валдгейм | 2023 | 2024 | 27 429 | 0 | 2 648 | 24 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1. | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных насосных станций | 2022 | 2026 | 9 724 | 1 795 | 1 867 | 1 942 | 2 019 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1. | Создание автоматизированной системы учета распределения стоков в сетях водоотведения | 2022 | 2024 | 199 | 64 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) системы водоотведения | 2022 | 2022 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | Создание системы гидравлического моделирования работы сетей водоотведения | 2022 | 2022 | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4. | Создание системы оперативной диагностики режимов сетей и сооружений водоотведения | 2022 | 2022 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.5. | Модернизация химической лаборатории | 2024 | 2025 | 2 295 | 0 | 0 | 1 125 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.6. | Создание материально технической базы системы водоотведения | 2022 | 2044 | 10 491 | 815 | 283 | 294 | 306 | 318 | 331 | 344 | 357 | 372 | 387 | 402 | 418 | 435 | 452 | 470 | 489 | 509 | 529 | 550 | 572 | 595 | 619 | 644 | 0 | 0 |
| 6.1.7. | Создание автоматизированной системы управления производственными и технологическими процессами в водоотведении | 2022 | 2026 | 563 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2022 | 2044 | 102 801 | 3 965 | 9 886 | 74 322 | 3 612 | 2 540 | 331 | 344 | 357 | 372 | 387 | 402 | 418 | 435 | 452 | 470 | 489 | 509 | 529 | 550 | 572 | 595 | 619 | 644 | 0 | 0 |

Таким образом, финансовые вложения в реализацию мероприятий схемы в части водоотведения составят 102 801 тыс. руб. (в прогнозных ценах) без НДС.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоотведению сточных вод;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения утвержден Приказом от 4 апреля 2014 года № 162/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатель надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели качества очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоотведения;

- продолжительности перерывов водоотведения.

- Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. Авариями на канализационной сети считаются внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию.

- Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

- Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год) (ед./км.) (П н): определяется следующим образом:

Пн=Кап/Lсети

где:

Кап - количество аварий и засоров на канализационных сетях;

Lсети - протяженность канализационных сетей (км).

Итоговые показатели надежности и бесперебойности водоотведения сведены в Таблице 25.

Показатели качества очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

- доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

- доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Фактическое значение показателя качества очистки сточных вод (доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы) (%) (Днн) определяется следующим образом:

Днн= Кпнндс/Кп

где:

Кпнндс - количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

Кп - общее количество проб сточных вод.

Итоговые показатели качества очистки сточных вод сведены в  Таблице 25.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В соответствии с п. 13 Приказа Минстроя РФ от 4.04.20214 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» значения показателей энергетической эффективности систем водоотведения определяются следующим образом:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод (Урост):

Урост=Кэ/Vобщ

Где:

Кэ – общее количество электрической энергии, потребляемойв соответствующем технологическом процессе;

Vобщ – общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/м³) (Уртросв):

Уртросв=Кэ/Vобщтросв

Где:

Vобщтросв – общий объем транспортируемых сточных вод.

Итоговые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод сведены в Таблице 24.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены.

Таблица 25. Показатели качества, надежности и энергоэффективности

| + | Год действия инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 |
| 4. Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Доля очищаемых сточных вод, не соответствующая нормативам (в процентах) | 100,00% | 100,00% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 7,29 | 7,29 | 6,79 | 6,29 | 5,79 | 5,29 | 4,79 | 4,29 | 3,79 | 3,29 | 2,79 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 6. Показатели эффективности использования ресурсов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процесс очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,000 | 0,000 | 1,621 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 | 2,738 |
| 6.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |

Приложение

Схема водоснабжения с. Валдгейм

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021  № 858					   г. Биробиджан

Об установлении публичного сервитута

На основании статей 3.3, 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии со статьями 23, 39.37, 39.40, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев ходатайство директора филиала акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (далее – АО «ДРСК») от 20.09.2021  вх. № 5701/01-25, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства их неотъемлемых технологических частей, необходимых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения, площадью 207 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Еврейская автономная область, Биробиджанский муниципальный район, Птичнинское сельское поселение, с. Птичник,  в отношении земель кадастрового квартала 79:04:3600009, части земельного участка с кадастровым номером 79:04:3600009:49.

2. Утвердить границы публичного сервитута на кадастровом плане  в отношении земель кадастрового квартала 79:04:3600009, части земельного участка с кадастровым номером 79:04:3600009:49, площадью 207 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Еврейская автономная область, Биробиджанский муниципальный район, Птичнинское сельское поселение, с. Птичник, категория земель: земли населенных пунктов, согласно приложению.

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах АО «ДРСК», юридический адрес: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, д. 6, ИНН 2801108200, ОГРН 1052800111308, сроком на сорок девять лет.

4. Плата за публичный сервитут устанавливается в виде единовременного платежа и вносится обладателем сервитута не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

Порядок расчета устанавливается статьей 39.46 Земельного кодекса РФ и составляет: (75,72 х 145) х 0,01% х 49 = 53,80 руб. из них:

75,72 – средний показатель кадастровой стоимости земельных участков, руб./кв.м. утвержден постановлением правительства Еврейской автономной области от 06.12.2011 № 618-пп «О государственной кадастровой оценке земельных участков в составе земель населенных пунктов Еврейской автономной области».

145 кв.м. – площадь земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и не обремененного правами третьих лиц;

62 кв.м - площадь земельного участка, предоставленного гражданам.

Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в соответствии с Федеральным законом    от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. АО «ДРСК» обязаны:

- заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателем земельного участка, с кадастровым номером 79:04:3600009:49;

- произвести плату за установленный публичный сервитут согласно заключённого соглашения;

- установить охранную зону объекта электросетевого хозяйства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, для эксплуатации которого установлен публичный сервитут.

6. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Биробиджанского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления:

- направить настоящее постановление в орган регистрации прав для внесения сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости;

- направить копию постановления правообладателю земельного участка с кадастровым номером 79:04:3600009:49;

- направить АО «ДРСК» копию постановления, сведения о правообладателе земельного участка, способах связи с ним, копии документов, подтверждающих права на земельный участок;

- разместить на официальном Интернет-сайте Биробиджанского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://br.eao.ru/;

- обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации, установленных уставом сельского поселения по месту нахождения земельных участков, в отношении которых принято указанное решение.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Дорошенко Н.А.

8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации муниципального района                                                                             М.А. Семёнов

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021  № 860					     г. Биробиджан

О внесении изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области, утвержденный постановлением администрации муниципального района от 21.06.2016 № 612

В целях обеспечения работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области, утвержденный постановлением администрации муниципального района от 21.06.2016 № 612 «Об утверждении численного и персонального состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области» следующее изменение:

- состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области, утвержденный пунктом 1 вышеуказанного постановления, изложить в следующей редакции:

«Состав комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав

муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

| Беспалова Наталья Владимировна | - начальник отдела образования администрации муниципального района; заместитель председателя комиссии; |
| --- | --- |
| Дуева Наталья Владимировна | - начальник отдела по делам семьи, молодежи, физической культуре и спорту администрации муниципального района; заместитель председателя комиссии (временно исполняющий обязанности ответственного секретаря комиссии); |
| Члены комиссии: Бартеньева Яна Александровна Елхова Олеся Владимировна | - специалист по социальной работе ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию); - начальник отдела по развитию форм семейного устройства и работы с семьей департамента социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области (по согласованию); |
| Ильюшко Наталья Андреевна | - главный специалист-эксперт отдела образования администрации муниципального района; |
| Клочек Светлана Александровна | - директор ОГКУ «Центр занятости населения города Биробиджана» (по согласованию); |
| Коннова Галина Николаевна | - председатель отделения всероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Биробиджанского муниципального района (по согласованию); |
| Кудинова Татьяна Владимировна | - начальник отдела культуры администрации муниципального района; |
| Пархоменко Татьяна Владимировна | - педиатр ОГБУЗ «Валдгеймская Центральная районная больница» (по согласованию); |
| Сафонова Юлия Владимировна | - начальник ОДН ОУУП и ПДН МОМВД России «Биробиджанский» (по согласованию); |
| Синицина Ирина Анатольевна | - старший инспектор ПДН ЛОП (на станции Биробиджан), майор полиции (по согласованию).». |

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации муниципального района			      М.А. Семёнов

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021  №  861					   г. Биробиджан

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 14.10.2019 № 722

Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 14.10.2019 № 722 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 – 2024 годы», следующие изменения:

1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы, в том числе по годам | Всего по Программе – 65,00 тыс. рублей: муниципальный бюджет – 65,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей: муниципальный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей: муниципальный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 15,00 тыс. рублей: муниципальный бюджет – 15,00 тыс. рублей 2023 год – 25,00 тыс. рублей: муниципальный бюджет – 25,00 тыс. рублей 2024 год – 25,00 тыс. рублей: муниципальный бюджет – 25,00 тыс. рублей» |
| --- | --- |

1.2. Раздел 10. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы», изложить в следующей редакции:

«10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области за счет местного бюджета

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 -2024 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» на 2020-2024 годы» | Всего | 601 | 0412 | 15.0.00.00000 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель | 601 | 0412 | 15.0.00.00000 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Соисполнитель | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение районного конкурса продавцов | Отдел по труду и социально-экономическим вопросам | 601 | 0412 | 15.0.01.21431 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Соисполнитель | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Развитие конкуренции на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение районного новогоднего конкурса | Отдел по труду и социально-экономическим вопросам | 601 | 0412 | 15.0.03.21431 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Соисполнитель | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства | Отдел по труду и социально-экономическим вопросам | 601 | 0412 | 15.0.02.21431 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | Соисполнитель | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Участник | - | - |  | - | - | - | - |  |  |

Таблица 5

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 -2024 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Биробиджанский муниципальный район» на 2020-2024 годы» | Всего | 601 | 0412 | 15.0.00.00000 | 244 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0412 | 15.0.00.00000 | 244 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение районного конкурса продавцов | Всего: | 601 | 0412 | 15.0.01.21431 | 244 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0412 | 15.0.01.21431 | 244 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Развитие конкуренции на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение районного новогоднего конкурса | Всего: | 601 | 0412 | 15.0.03.21431 | 244 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0412 | 15.0.03.21431 | 244 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
| Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства | Всего: | 601 | 0412 | 15.0.02.21431 | 244 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | Местный бюджет | 601 | 0412 | 15.0.02.21431 | 244 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Всего: | - | - |  |  | - | - | - | - |  |  |

Таблица 6

Структура финансирования муниципальной программы муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» по направлениям расходов «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

«Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области на 2020 -2024 годы»

| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 |
| Местный бюджет | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | -». |

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации муниципального района			      М.А. Семёнов

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021  № 864					   г. Биробиджан

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и контролю за выплатой заработной платы в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области», утвержденный постановлением администрации муниципального района от 16.04.2015 № 404

На основании Устава муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 	Внести в состав Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и контролю за выплатой заработной платы в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области, утвержденный постановлением администрации муниципального района от 16.04.2015 № 404 «О создании Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и контролю за выплатой заработной платы в организациях, расположенных на территории муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области», изменения, изложив его в следующей редакции:

«Состав

Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений

и контролю за выплатой заработной платы в организациях,

расположенных на территории муниципального образования

«Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области

| Пермина Елена Николаевна | - | исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Бобровская Елена Николаевна | - | первый заместитель главы администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; |
| Шуканова Наталья Евгеньевна | - | исполняющий обязанности специалиста-эксперта отдела по труду и социально-экономическим вопросам администрации муниципального района, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бунькова Наталья Аркадьевна | - | начальник отдела организации и проведения переписей и наблюдений в Еврейской автономной области Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (г. Биробиджан) (по согласованию); |
| Столбова Ирина Геннадьевна | - | начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества, НДФЛ и СВ Управления Федеральной налоговой службы России по Еврейской автономной области (по согласованию); |
| Степаненко Максим Иванович | - | начальник отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Биробиджанский» (по согласованию); |
| Клочек Светлана Александровна | - | директор областного государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Биробиджана» (по согласованию); |
| Курганская Елена Анатольевна | - | начальник отдела по труду и социально-экономическим вопросам администрации муниципального района; |
| Логунова Марина Вячеславовна | - | начальник финансового отдела администрации муниципального района; |
| Ольшанская Елена Николаевна | - | начальник отдела проверок Государственного учреждения - Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Еврейской автономной области (по согласованию); |
| Соколова Анна Анатольевна | - | начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Центра Пенсионного фонда России по установлению пенсий в Еврейской автономной области (по согласованию); |
| Пирогов Сергей Сергеевич | - | начальник юридического отдела администрации муниципального района; |
| Усталов Николай Владимирович | - | руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Еврейской автономной области (по согласованию).». |

2.	Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации муниципального района			      М.А. Семёнов

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Хроменко С.В.

Время/дата подписания в печать – 12:00/ 19.11.2021

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»