|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 12 апреля 2016 г. № 83 |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2016 № 302                                                                                                                            г. Биробиджан

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  от 07.11.2011 №  416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района В.В. Ильяшенко.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района                                                                                                             Е.П. Кочмар

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального района

от 06.04.2016 № 302

Схема

водоснабжения и водоотведения  Дубовского

сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского района Еврейской Автономной области разработана на основании следующих документов:

-	Программы социально-экономического развития муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского района Еврейской Автономной области на 2012 - 2014 годы;

и в соответствии с требованиями:

-	Водного кодекса Российской Федерации;

-	Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-	Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

-	Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского района Еврейской Автономной области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в   системе   водоотведения   - очистные сооружения,  магистральные    сети водоотведения, канализационные.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

-	паспорт схемы;

пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;

-	насосные станции, канализационные очистные сооружения

-	 обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

-	основные финансовые показатели схемы; схемы систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

1. Паспорт схемы

Схема водоснабжения  водоотведения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского района ЕАО на 2013 - 2023 г.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация  «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского района Еврейской Автономной области.

Местонахождение проекта

Россия,   Еврейская Автономная область,  Биробиджанский район, муниципальное образование «Дубовское сельское поселение».

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-	Водный кодекс Российской Федерации.

-	Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003г. дата редакции: 01.01.2003)

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 г;

-	увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-	обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

-	реконструкция существующего водозаборного узла;

-	строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-	строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и

юридических лиц муниципального образования «Дубовское сельское поселение»;

-	реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

-	строительство централизованной сети водоотведения с планируемыми канализационными очистными сооружениями;

-	модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурса и энергосберегающих технологий;

-	установка приборов учета;

-	обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2018 годы:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-	строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

-	строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства (расчетный срок)- 2019-2023 годы:

-	реконструкция существующего ВЗУ;

-	реконструкция станции водоподготовки на существующем водозаборе;

-	строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

-	строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 6980,0 тыс. руб., в том числе:

3180,0  тыс.    руб.    -    финансирование   мероприятий по водоснабжению;

3800,0   тыс.    руб.    -    финансирование   мероприятий по водоотведению.

Рис.№1 Схема финансирования мероприятий по водоснабжению, водоотведению

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет:

•	целевых бюджетных субсидий;

•	получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод;

•	платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения;

•	за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2023 годах составляет:

-	всего – 6980 тыс. рублей

-	в том числе:

- местный бюджет – 2080,0тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4900,0тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.	Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских

населенных пунктов.

2.	Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.	Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.	Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение».

5.	Создание    благоприятных    условий   для   привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств   и  личных   средств   граждан)   с   целью   финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6.	Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7.	Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского района Еврейской Автономной области.

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1 Общие сведения о муниципальном образовании «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского района ЕАО

Глава №1. Краткая историческая справка

В состав муниципального образования «Дубовское сельское поселение» входят два населенных пункта: с. Казанка, и с. Дубовое, которое является административным центром сельского поселения.

Координаты: 48°23'51'' с. ш. 133°06'56'' в. д. высота над уровнем моря 55м.

Код ОКАТО: 99205845001

Почтовые индексы: 679510

Телефонный код: +7 426 22

Население: 1480 (2012г.)

В 1915 году одна из экспедиций исследовала несколько сел района. Отчет о Казанке был такой: 1912 год- водворено 13 семей, 1913-15,1914-9. В 1915 году в этом селе проживало 37 семей, а мужских душ было 88 по переписи 1926 года здесь имелось уже 85 дворов, а перед войной- больше ста. Был в Казанке свой колхоз, где растили зерно, овощи и картошку, имелась ферма.

В 1950 году в десяти километрах от села, возле дубовых релок, началось строительство нового поселка-базы для Надеждинской МТС. А в 1951 году приехали обживать эти места переселенцы с Украины. Этот год и считается годом рождения села Дубового.

Переселенцы объединились в колхоз им. Сталина, но существовал он недолго и вскоре влился в большой совхоз «Надеждинский», первым директором которого стал Владимир Израйлевич Пеллер. В 1962 году его сменил В.Д. Ротозеев, а в 1975 году хозяйство возглавил Петр Петрович Кочмар.

Кто же был в числе первых жителей села? Три семьи Товкач, семьи Володченко, Сухецких, Лавриненко, Фиалковских, Крахно, Гниденко и другие, чуть позже приехала в Дубовое семья Сысоевых.

Но не только крестьянским трудом укреплялось Дубовое. В 1951 году была построена первая школа- небольшая, рассчитанная на 30 детей. Директором ее стал Иван Афанасьевич Костяев, а первой учительницей – Лидия Антоновна Сорокина (Петушко).

Через три года распахнет свои двери новая, очень просторная  по тем временам школа- семилетка, а ее первым директором станет Эммануил Лазаревич Шиндер. Приехали в школу и новые учителя - Мария Моисеевна Шкирянская, Юлия Григорьевна Воронова, Анна Петровна Квасникова.

Нынешнее двухэтажное типовое здание - теперь уже средней школы в Дубовом построили в 1976 году. Возглавила ее коллектив Галина Петровна Остольцова, которая сейчас работает в институте усовершенствования учителей. Нынешний директор школы- Гурченко Марина Васильевна.

В Дубовом имелась своя больница, где начинала работать фельдшером Мария Семеновна Невмержицкая. Это добрая, отзывчивая женщина, исцелившая очень многих не только лекарствами, но и заботливым отношением.

При МТС имелся еще и здравпункт, заведовала которым Клавдия Кузьминична  Суржко.

Свою историю имеет и  сельский детский сад. Впервые он был открыт в 1960 году и располагался в маленьком деревянном доме. Заведовала садиком  Мария Савельевна Якимова- одна из первых жительниц села.

Через два года совхозу пришлось открыть собственный детский сад. Так и существовали два детсада вместе, пока в 1977 году не построили типовое двухэтажное здание для нового детсада для 140 ребятишек.

Интересна и история создания первого клуба- он находился в маленьком деревянном доме, где посередине стояла русская печь- ее топили дровами. Долго слышны были вечером из клуба украинские песни- ведь и заведующая Мария Павловна Верголяк тоже была родом с Украины.

Новый двухэтажный Дом культуры построили в 1972 году. Организовали в ДК хор, работали там десятки кружков, самодеятельные артисты из Дубового покоряли своим талантом не только односельчан, но и  жителей соседних сел.

На территории Дубовского сельского поселения  расположено  2 населенных пункта: с. Дубовое, с. Казанка.

По состоянию на 01.01.2011 года численность постоянного населения на территории с. Дубовое - 1204 чел., с. Казанка – 276  чел..

В 2011 году с. Дубовое праздновало 60 лет.

Границы сельского поселения

Северная точка границы Дубовского сельского поселения расположена в северной точке территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района. От данной точки граница идет на юг вниз по течению р. Бира до границы территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района, где  поворачивает на юго-запад и идет по границе территориального  землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района, пересекает осушительную систему «Надеждинская», поворачивает на север и идет до урочища Озеро Крутоярское. Далее граница поворачивает на запад и, продолжая идти по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района, идет до ручья в урочище Цаплино, пресекает его и поворачивает на  север и по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района идет до северной точки  территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района.

Данные по населению по состоянию на 01.01.2015 г.

| № | Населенный пункт | Всего населения | Из них |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Трудоспособное |  |  |  | Пенсионеры и инвалиды | Дети |  |  |
|  |  |  | Занятое в производстве |  | Не занятое в производстве (неработающие) |  |  | до 1,5 лет | от 1,5 до 7 лет | от 7 до 17 лет |
|  |  |  | муж. | жен. | муж. | жен. |  |  |  |  |
| 1. | с.Дубовое | 1135 | 142 | 136 | 171 | 166 | 272 | 10 | 98 | 140 |
| 2. | с.Казанка | 290 | 28 | 29 | 45 | 47 | 47 | 8 | 29 | 57 |
|  | ИТОГО | 1425 | 170 | 165 | 216 | 213 | 319 | 18 | 127 | 197 |

Данные по количеству хозяйств  по состоянию на 01.01.2015 г.

| № | Населенный пункт | Количество хозяйств | Количество домов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в деревянном исполнении | в блочном исполнении | в кирпичном исполнении |
| 1. | с.Дубовое | 399 | 128 | 74 | 9 |
| 2. | с.Казанка | 79 | 36 | 3 | 3 |
|  | ИТОГО | 478 | 164 | 77 | 12 |

Структура администрации Дубовского сельского поселения

Глава сельского поселения,

глава администрации сельского

поселения, председатель Собрания депутатов

сельского поселения

Заместитель главы администрации сельского поселения

Старший специалист 1 разряда по организационной работе

Специалист 3 разряда по управлению муниципальным имуществом

Старший специалист 1 разряда по бухгалтерскому учету и отчетности

Старший специалист 1 разряда-бухгалтер-кассир

Законом Еврейской автономной области от 02.11.2004 № 338-ОЗ «О границах и статусе городских, сельских поселений в составе Биробиджанского муниципального района» определен статус Дубовского сельского поселения в составе с. Дубовое и с. Казанка от 20.07.2011 г. № 982-ОЗ «Об административно- территориальном устройстве Еврейской автономной области».

Климат

Климат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - континентальной.

Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до     +40°С в июне и –33°С в январе.

Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение итак незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание. Вегетационный период составляет 170-175 дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–	вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным с. Дубовое относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

Рельеф, инженерно-геологические особенности

Территория Дубовского сельского поселения по физико-географическому районированию расположена в Средне амурской провинции.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это Средне амурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами

предположения об унаследованном прогибании фундамента Средне амурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении поселок расположен в пределах Средне амурского артезианского бассейна.

По литологическому разрезу скважина  с. Дубовое (дата проходки 1967 г.), поселок располагается на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных  аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Средне амурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

Основная часть поселка расположена на  не затопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет. Также выделяются повышенные участки местности, условно пригодные для строительства.

Почвы: по агропочвенному  районированию земли Дубовского сельского поселения относятся к зоне дернево-подзолистой, подзолисто - болотные и  болотные.

По безлесным шлейфам хребтов встречаются серые лесные почвы.

По механическому составу почва района в зависимости  от рельефа, степени увлажнения, делится на тяжелые глиняные, среднесуглинистые или легко суглинистые.

Основными фондами распаханных и пахотно-пригородных земель являются дернево-подзолистые почвы. Эти почвы нуждаются в регулировании стока поверхностных вод, занимают подгорные, холмистые равнины, склоны низкогорий. В зависимости от рельефа наблюдается различная степень увлажнения и оподзоливания.  Растительность - лиственно-дубово-березовое редколесье по злаково-разнотравяному покрову, кустарниковые суходолы.  Подзолисто-болотные почвы занимают длительно-переувлажненые равнины,  незатопляемые речные террасы. Эти земли используются как основные сенокосы и выгодно-пастбищные угодья. Тяжелые глинистые почвы медленно стаивают, зимой плохо прогреваются,  недостаток воздуха в почве ведет к медленному разложению органических остатков и слабой микробиологической деятельности, эти почвы, как правило незначительной мощности гумусного горизонта (8-14 см) нуждаются в постоянном окультуривании пахотного слоя.

Легкие суглинистые почвы отличаются хорошим дренажом, легко прогреваются весной и рано поспевают к обработке. Мощность гумусного  горизонта 13-15 см. Эти почвы хорошо отзывчивы на удобрения.

Рисунок №1 Месторасположение Дубовское сельское поселение

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Подачу потребителям МО Дубовское сельское поселение в объеме 25986,24. м3 питьевой воды обеспечивает ООО «Дубовое ЖКХ» в с. Дубовое. Население

с. Казанки питьевой воды обеспечивается из собственных индивидуальных скважин. Общее количество потребителей услуг водоснабжения ООО «Дубовое ЖКХ» в 2013г году составило:

- 870 чел населения;

- 7 бюджетных организаций;

- 4 прочих потребителей.

Доля населения в общем объеме водоснабжения -  92,37 %.

Таблица №1 -  Объемы услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в разрезе муниципальных образований и  поселений на 2013г.

| Наименование поселения, в котором оказываются услуги | Объем реализации услуг |  | Качество воды (питьевая/техническая) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г. тыс. куб. м. | в % к общему объему реализации услуг ОКК |  |
| Водоснабжение |  |  |  |
| с. Дубовое | 25986,24 | 78,11 | питьевая |
| Итого по ОКК | 20300,29 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |
| с. Дубовое | 25986,24 | 78,11 |  |
| Итого по ОКК | 20300,29 |  |  |

На праве хозяйственного ведения  в аренде имеет:

2 водозаборных скважины;

1.737    км водопроводных сетей;

3,054 км канализационных сетей;

Таблица №2 – источники  водоснабжения

| Наименование | Тип | Расстояние от населенного пункта | Качество воды (в соответствии с заключением) |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина ул. Молодежная, 10 | артезианская | В черте села | питьевая |

Около 100 % объема воды с. Дубовое проходит через очистные сооружения.  Станция обезжелезивания располагается в здании из деревянного бруса. Станция обезжелезивания была построена по типовому проекту ТП №901-3-34, выполненному Московским НИИ «Мосгипротранс» и введена в эксплуатацию в 1979г. Проектная производительность станции составляет 3,42 м3/час; 82,2 м3/сут.; 30,0 тыс. м3/год. Технология очистки воды, поднятой из скважины водозабора включает фильтрование через гранодиаритные фильтры в объеме проектных 80,0 м3/сут. и ультрафиолетовую очистку. Очищенная вода подается в  резервуар-хранилище водонапорной башни, емкостью 44 м3, а затем подается  распределительную сеть посредством созданного давления столба воды.

Целевые показатели деятельности ООО "Дубовое ЖКХ" в сфере водоснабжения (утвержденные Управлением  жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства ЕАО)

| № п/п | Наименование показателей | Плановые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды | - |
| 2 | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 100 |
| 3 | Нормативное/фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: | - |
| 4 | - перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 16/16 |
| 5 | - в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 16/16 |
| 6 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 100 |
| 7 | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: | - |
| 8 | - перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 16 |
| 9 | - в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 16 |
| 10 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0 |
| 12 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24/365 |
| 13 | Показатели качества обслуживания абонентов * | - |
| 14 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке * | - |
| 15 | Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды), реализации мероприятий инвестиционной программы * | - |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИИ  В СФЕРЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(питьевая вода)

ООО "Дубовое ЖКХ" МО "Дубовское СП"

МО «Биробиджанский муниципальный район»

на 2014-2016 г.г.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Всего на 2014 г. | Всего на 2015 г. | Всего на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м. | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м. | 29,43 | 29,43 | 29,43 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м. | 26,15 | 26,15 | 26,15 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м. | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 5.1 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 6 | Отпущено воды всего, в том числе: | тыс. куб. м. | 25,43 | 25,43 | 25,43 |
| 6.1 | расход воды на технологические нужды предприятия | тыс. куб. м. | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 6.2 | отпущено (подано) воды по категориям потребителей, в т.ч. | тыс. куб. м. | 23,94 | 23,94 | 23,94 |
| 6.2.1 | - населению | тыс. куб. м. | 18,25 | 18,25 | 18,25 |
| 6.2.2 | - бюджетным потребителям (финансируемым из бюджетов всех уровней) | тыс. куб. м. | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| 6.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м. | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.3 | отпущено (подано) воды на нужды др. видов деятельности | тыс. куб. м. | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

Водоотведение

ООО «Дубовое ЖКХ» обеспечивает прием от потребителей МО  Дубовское СП

0, 24 тыс. м3/сутки канализационных сточных вод.

На обслуживании ООО «Дубовое ЖКХ» находятся:

1 насосная станция  Q = 580 м3/сут;

3,054 км  сетей водоотведения,  из них  магистральных 1,4362 км, внутриквартальных   0,3174 км, главный коллектор 1,3 км.

- суточное водоотведение 576 м3/сут;

- очистные сооружения Q = 600 м3/сут;

Таблица №3 - Технические показатели системы водоотведения ООО «Дубовое ЖКХ»

| Показатели | Ед. изм. | Основное оборудование | Производительность | Мощность кВт/ч | Год построй-ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационная сеть |  |  |  |  |  |
| Установленная производственная мощность | т.м3/сут. |  |  |  |  |
| Протяженность (общая единичная) | км | 3054 |  |  | 1977-2013 |
| в т.ч. – главный коллектор | км | 1,3 |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | Основное оборудование | Производительность | Мощность кВт/ч. | Год построй-ки |
| - внутриквартальных | км | 0,3174 |  |  | 1979-2006 |
| - внутридомовых | км | 0,181 |  |  | 1979-2006 |
| Насосные станции | т.м3/сут. |  | 0,64 |  |  |
| в т.ч. насосная станция №1 | т.м3/сут. |  | 0,64 | 22 |  |
| Септики | шт. | 1 |  |  |  |
| Септики | шт. | 1 |  |  |  |
| Очистные сооружения |  |  |  |  |  |
| Установленная пропускная способность | т. м3/сут. | 0,0830 |  |  |  |
| Состав сооружений, в том числе: |  |  |  |  |  |
| сооружения механической очистки | т. м3/сут. | 0,0830 |  |  |  |
| сооружения биологической очистки | т. м3/сут. | 0,0830 |  |  |  |
| сооружения доочистки | т. м3/сут. |  |  |  |  |
| Блок технологических емкостей | м3 | 493,56 |  |  |  |
| Иловые карты | м2 |  |  |  |  |
| Воздуходувки | м3/сут. |  |  |  |  |
| Блок насосов | т. м3/сут. | 0,73 |  |  |  |
| Количество лабораторий/ количество анализов | шт/шт | 0/1 |  |  |  |
| Установка обеззараживания | т. м3/сут. |  |  |  |  |

Выпуск сточных вод через очистные сооружения в р. Бира.

Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо произвести их реконструкцию и капитальный ремонт.

Генеральным планом предлагается развитие канализационной сети в центральной части села в первоочередном порядке и усадебной застройки на расчетный срок. Проектные решения по канализации приняты с учетом требований СНиП 2.04.03-85. Нормы водоотведения для канализуемой застройки равны среднесуточным нормам.

Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод.  Поэтому при устройстве таких систем необходимо обеспечить соблюдение  санитарно-эпидемиологических требований.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения. Предприятия, располагающиеся на территории поселения, имеют свои источники и эксплуатируют свои системы водоснабжения и водоотведения.

Данные предприятия предоставляют весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3. Существующее положение и перспективы развития в сфере водоснабжения

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В сельском поселении  водоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется как централизованно, так и с помощью индивидуальных источников воды.

Часть 1. Функциональная структура водоснабжения

Водоснабжение по целевому использованию

Таблица №4

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Всего за 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | население | м3 | 20300,29 |
| 2. | - в том числе квартирные расходы |  | 18098,40 |
| 3. |  | м3 | 2201,89 |
| 4. | бюджетные потребители | м3 | 5618,13 |
| 5. | прочие потребители | м3 | 67,82 |
| 6. | Объем воды на нужды другого вида деятельности, в т.ч.: | м3 | 1219,08 |
| 7. | - на теплоснабжение | м3 | 1219,08 |
| 8. | Самовольное пользование | м3 | 0,00 |
| 9. | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | м3 | 3087,60 |
| 10. | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам | м3 | 22898,64 |
| 11. | Расход электроэнергии на водоснабжение, в т. ч.: | кВтч | 44557,76 |
| 12. | подъём | кВт.ч | 13633,14 |
| 13. | подготовка | кВт.ч | 4151,88 |
| 14. | транспортировка | кВт.ч | 0,00 |
| 15. | цех.расходы | кВт.ч | 26772,74 |
| 16. | Удельный расход электроэнергии | кВтч/м3 | 1,42 |

В настоящее время централизованное  водоснабжение потребителей  Дубовского сельского поселения осуществляется от насосных станций, находящихся в оперативном управлении ООО «Дубовое ЖКХ».

Характеристика оборудования водозаборных узлов и сетей.

Водозаборные скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. В водоприемных колодцах установлены глубинные насосы.

Таблица №5

| № п/п | Наименование оборудования | Производите льность насосов м3/час | Установлен ная мощность квт | Количе ство | Напор м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование водозаборов с. Дубовое |  |  |  |  |  |
| Подъем воды |  |  |  |  |  |
| 1 | Глубинный насос ЭЦВ 6-10- 110 (ул. Молодежная скважина № 1) | 10,00 | 5,5 | 1 | 110,00 |
| 2 | Глубинный насос Вило Sub TWU 8 B (ул. Молодежная скважина № 2) | 5,00 | 1,50 | 1 | 200,00 |
| Подготовка воды |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - | 0 | - | 30 |
| -Транспортировка воды |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 10 | 0 | - | 30 |

По результатам лабораторных исследований, проведенных аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской Автономной области» в течение 2014 календарного года в контрольных точках централизованного холодного водоснабжения ООО «Дубовое ЖКХ», средние уровни показателей проб питьевой воды, установленных Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Удельный вес отклонений составляет по санитарно-химическим и микробиологическим показателям - 23%.

Водопроводные сети проложены из стальных трубопроводов диаметром от 32 до 219 мм общей протяженностью 1737,0 м.  Износ существующих водопроводных сетей по муниципальному образованию «Дубовское сельское поселение» составляет от 15 до 100%.

Выводы:

1.	Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов,

размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих

различным ведомствам.

2.	Источником водоснабжения муниципального образования

«Дубовское сельское поселение» являются, межпластовые и частично

грунтовые воды.

3.	Вода  соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

4.	Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в конце прошлого столетия, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки отдельных участков трубопроводов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2.	Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Требуется реконструкция очистных сооружений и модернизация оборудования.

4. Водозаборные узлы и наземные емкости требуют ремонта.

5.	Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования «Дубовское сельское поселение»:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих базы отдыха, спортивные и игровые площадки. Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения населения муниципального образования к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Таблица №7–Объем отпуска воды населению.

| ПОТРЕБИТЕЛИ (население) | Год постройки | Этажность | Численность проживающих |
| --- | --- | --- | --- |

| ул. Молодежная,1 | 1969 | 2 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Молодежная, 1 (по прибору учета) |  |  | 15 |
| итого: |  |  | 35 |
| ул. Молодежная,2 | 1970 | 2 | 14 |
| Молодежная,2 (по прибору учета) |  |  | 10 |
| итого: |  |  | 24 |
| ул. Молодежная,3 | 1965 | 2 | 25 |
| Молодежная, 3 (по прибору учета) |  |  | 17 |
| итого: |  |  | 42 |
| ул. Молодежная,4 | 1966 | 2 | 18 |
| Молодежная, 4 (по прибору учета) |  |  | 9 |
| итого: |  |  | 27 |
| ул. Молодежная,5 | 1964 | 2 | 9 |
| Молодежная, 5 (по прибору учета) |  |  | 4 |
| итого: |  |  | 13 |
| ул. Молодежная,6 | 1969 | 2 | 22 |
| Молодежная, 6 (по прибору учета) |  |  | 7 |
| итого: |  |  | 29 |
| ул. Молодежная,7 | 1964 | 2 | 14 |
| Молодежная, 7 (по прибору учета) |  |  | 9 |
| итого: |  |  | 23 |
| ул. Молодежная, 9 | 1964 | 2 | 12 |
| Молодежная, 9 (по прибору учета) |  |  | 5 |
| итого: |  |  | 17 |
| ул. Молодежная,11 | 1973 | 2 | 15 |
| Молодежная, 11 (по прибору учета) |  |  | 7 |
| итого: |  |  | 22 |

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до расчетного срока планировочных районов учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности и населения, представлен в таблице №8

Укрупненный расчет объема нового жилищного строительства и требуемые территории на расчетный срок проекта и на период I очереди (для постоянного населения)

Таблица №8

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014-2018 (первая очередь) | 2019-2023 (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел | 1,147 | 1,484 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площади на 1 чел. | 24 | 24 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м² общ. пл. | 27,528 | 35,616 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м² общ. пл. | 21,901 | 22,531 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (за период) | тыс. м² | 1,7 | 2,5 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд (на конец периода) | тыс. м² | 22,531 | 23,661 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства– всего на конец периода: | тыс. м² общей площади | 1,73 | 2,5 |
|  | многоквартирные малоэтажные секционные жилые дома |  | 0,6 | 1,1 |
|  | Жилое строительство | га | 3,7 | 6,3 |

3.4. Балансы потребления воды в зонах действия источников водоснабжения и перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Дубовское сельское поселение» принимаются межпластовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

-	планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-	существующий сохраняемый мало - и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

-	жилой застройки с водопроводом, канализацией- 195 л/чел. в сутки

-	индивидуальной жилой застройки - 142 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 40 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 7.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты согласно ВНТП - Н - 97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (в жилых зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 10,8 м3/сут.

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды населения

Таблица №9

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. в сутки | Существующее положение 2013 г. |  |  |  | 1 этап строительства 2014-2018гг |  |  |  | Расчетный срок 2019-2023гг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/чел. | Население, чел. |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Населен ие, тыс.чел. |  | Среднесуточ ное водопотребл ение, м3/сут. | Максимально е суточное водопотребле ние, м3/сут | Населе ние чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимально е суточное водопотребление, м3/сут |
| Постоянное население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-3 этажа) | 195 | 232 | 45,24 |  | 49,76 |  | 240 | 46,8 | 51,48 | 250 | 48,75 | 53,63 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 142 | 972 | 138,02 |  | 151,82 |  | 1069 | 151,79 | 166,96 | 1176 | 166,00 | 183,68 |
| Итого по постоянному населению: |  |  | 1204 | 183,26 |  | 201,58 |  | 1309 | 198,59 | 218,44 | 1426 | 214,75 | 237,31 |

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды объектов капитального строительства производственно – коммунального и социально – бытового обслуживания

Таблица №10

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Существующее положение 2013 г. |  | 1 этап строительства 2014-2018гг |  | Расчетный срок 2019-2023гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 8 | 130 | 1,04 | 130 | 1,04 | 130 | 1,04 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 62 | 120 | 7,44 | 120 | 7,44 | 120 | 7,44 |
| 5 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 130 | 3,25 | 130 | 3,25 | 130 | 3,25 |
| 6 | Медпункты | 1 больной в смену | 11 | 43 | 0,473 | 43 | 0,473 | 43 | 0,473 |
| 7 | Магазины | 1 рабочий в смену | 210 | 12 | 2,52 | 12 | 2,52 | 12 | 2,52 |

Суммарное водопотребление муниципального образования «Дубовское сельское поселение»

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда, объектов капитального строительства, производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания на расчетный срок и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и водоотведения.

3.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Дубовское сельское поселение» на расчетный срок принимаются местные межпластовые воды. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории муниципального образования составит:

-	на исходный год – 82,648          м3/сут.;

-	на 1 этап строительства – 92,901 м3/ сут.

-	на расчетный срок строительства – 96,048 м3/сут.;

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

-	скважины и водонапорной башни;

-	скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования «Дубовское сельское поселение» необходимо:

-замена трубопровода из изношенных стальных участков системы водоснабжения на современные трубопроводы из ПНД (полиэтилена низкого давления);

-замена глубинного насоса,  на современный с более высоким КПД марки Willo;

-замена насосов транспортировки и водоподготовки  на современные с более высоким КПД марки Willo

-устройство колодцев и замена запорной арматуры;

- промывка канализационной сети с. Дубовое;

-реконструкция  узлов водоподготовки и водоочистки;

-строительство новых ВЗУ и сетей водоснабжения (70-100 мм, протяженностью 0,2 км) к новым объектам капитального строительства на новом участке застройки с учетом этапов его развития.

3.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода протяженностью 0,2 км, что при определенных условиях может стать источником загрязнения окружающей среды.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

-	защита почвы и водных ресурсов;

-	обеспечение естественного экологического равновесия;

-	сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий.

В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

-	согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

-	все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

-заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

-	техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и наземных емкостей. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией (хлорированием, при концентрации активного хлора 40 - 50 мг/л (г/м3) с временем контакта не менее 24 ч), с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования последующих участков трубопровода хлорную воду допускается     использовать     повторно.     После     окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе.

Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Общий объем воды для промывки трубопроводов и технологических труб с дезинфекцией составит 472,5 куб. м.

При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет.

Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует. Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.

Исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий.

Продолжение в следующем номере

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые арендаторы земельных участков!

Администрация Биробиджанского муниципального района напоминает Вам о необходимости обязательного своевременно внесения арендной платы за арендуемые Вами земельные участки и земли с/х назначения. Арендную плату необходимо уплатить до 25 апреля 2016 года (для земель с/х назначения – до 15 ноября) по следующим реквизитам:

УФК по Еврейской автономной области (Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области)

ИНН 7906505420

КПП 790601001

ОГРН 1157907000305

Код по ОКПО 49093616

Код по ОКТМО 99605445101

Код по БК 60611105013100000120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки)

Лицевой счет 04783500570

Расчетный счет 40101810700000011023

Действующее законодательство предусматривает начисление пени за несвоевременное внесение арендной платы, кроме того, несвоевременное внесение арендной платы за землю является основанием для расторжения договора аренды земельного участка.

Убедительная просьба, к лицам оплатившим арендную плату, квитанции об оплате арендной платы предоставить в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Биробиджанского муниципального района (можно через администрации сельских поселений).

Также напоминаем гражданам о необходимости оформления участков в соответствии с Земельным Кодексом.

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Баграновская Н.В.

Время подписания в печать – 15:20   12.04.2016

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»