|  | МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ БИРОБИДЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 17 февраля 2023 г. № 54 |
| --- | --- |

Продолжение, начало в № 52 от 17.02.2023; № 53 от 17.02.2023

Примечания:

1) Коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

2) При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3) Границами кварталов являются красные линии.

4) При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения.

5) Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ).

6) Для отдельного многоквартирного дома размер земельного участка допускается принимать в соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

7) Администрация муниципального района в правилах землепользования и застройки муниципальных образований в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны в разделе «Предельные размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» может устанавливать дополнительные показатели, характеризующие предельно допустимый строительный объем зданий и сооружений по отношению к площади участка, плотность застройки земельного участка, максимальный процент застройки земельного участка с учетом местных градостроительных особенностей (облик поселения, историческая среда, ландшафт).

8) В многоэтажной многоквартирной застройке жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красной линии жилых улиц и проездов - не менее 3 м.

9) По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения (кроме детских дошкольных учреждений), а в условиях сложившейся застройки на жилых улицах – жилые здания с квартирами на первых этажах.

10) Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями (а также размещаемыми в жилой застройке производственными зданиями) следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, в соответствии с противопожарными требованиями, а также при условии недопущения взаимного просматривания жилых помещений соседних домов «из окна в окно».

11) Площадь озеленённых территорий в кварталах многоквартирной жилой застройки следует принимать не менее 6 м2/чел (без учета озеленения на участках школ, детских дошкольных и других общественных учреждений).

12) В площадь озеленённых территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок.

13) В случае примыкания жилого района к местным зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 %. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 м.

14) Минимальная площадь озеленённости для квартала (микрорайона) определяется из расчета максимально возможной численности населения (с учетом обеспеченности общей площадью жилья не менее 30 м2 на 1 человека).

2. Материалы по обоснованию расчётных показателей

2.1. Общая характеристика методики разработки местных нормативов градостроительного проектирования

При разработке Нормативов области были учтены основные принципы законодательства о градостроительной деятельности, определенные в статье 2 ГрК РФ, в том числе:

При разработке Нормативов были выделены два типа расчетных показателей.

Тип 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня мощности объектов местного значения в расчете на численность населения.

Тип 2. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной (пешеходной или транспортной) доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований.

2.2. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

1. Дифференциация населенных пунктов муниципального района по плотности и численности населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социально-бытового и культурного обслуживания, и объектами озеленения общего пользования необходимо применять в зависимости от численности и плотности населения.

Дифференциация по численности и плотности населения населенных пунктов позволяет рационально распределять элементы системы обслуживания, обеспечивая при этом необходимый перечень предоставляемых услуг.

2. Дифференциация территории по климатическим условиям для строительства.

Для разработки местных нормативных показателей градостроительного проектирования с учетом природных особенностей муниципального района необходима дифференциация муниципальных образований по климатическим условиям для строительства.

Районирование территории по климатическим условиям для строительства в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» позволяет определить принадлежность муниципального образования к климатическому подрайону.

От того, в каком климатическом подрайоне расположено муниципальное образование, зависят различные нормируемые показатели градостроительного проектирования.

Дифференциация по данному признаку влияет на следующие нормируемые показатели:

- размеры земельных участков школ;

- размеры земельных участков вузов;

- размеры площадок для игр детей;

- размеры площадок отдыха взрослого населения и занятий физкультурой;

- нормы накопления твердых коммунальных отходов;

- размещение инженерных сетей.

3. Дифференциация территории по интенсивности сейсмических воздействий.

Одной из важнейших природных особенностей которую необходимо учитывать при разработке нормативов градостроительного проектирования является сейсмичность территории.

В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97) территория муниципального района делится на зоны разной сейсмической интенсивности 6 и 7 баллов в зависимости от процента вероятности превышения интенсивности землетрясений в течение 50 лет.

Дифференциацию территории муниципального района по интенсивности сейсмических воздействий необходимо учитывать:

- при проектировании и строительстве объектов и сооружений массового гражданского, промышленного назначения;

- при проектировании и строительстве объектов и сооружений, разрушение которых может повлечь за собой значительные человеческие жертвы и серьезную экологическую угрозу населению;

- при выборе оптимальных мест размещения особо ответственных сооружений (крупных гидротехнических сооружений, экологически опасных объектов).

Дифференциация территории по интенсивности сейсмических воздействий также может влиять на параметры застройки жилых и общественно-деловых зон (расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий), размещение инженерных сетей.

2.2.1. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере образования

1)	Дошкольные образовательные организации

В соответствии с государственной программой области от 11.02.2019

№ 25-пп «Развитие образования Еврейской автономной области на 2018-2025 годы», (далее - государственная программа № 25-пп), повышение уровня доступности дошкольного образования достигает 100 процентов.

На территории муниципального района функционируют 3 дошкольных образовательных учреждений, также в 5 общеобразовательных учреждениях реализуются программы дошкольного образования. Всего в данных учрежениях воспитываются 402 человека – дети в возрасте от 1 до 7 лет, в том числе 345 человек – дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Общая потребность населения области в услугах дошкольного образования удовлетворена на 100 процентов.

С учетом выявленной статистики, для каждой группы муниципальных образований установлен минимальный уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями, на основе приложения «Д», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также социальных нормативов.

2) Общеобразовательные организации (общеобразовательные школы, гимназии, лицеи).

В соответствии с государственной программой № 25-пп доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным стандартам, достигает 100 процентов.

Система общего образования муниципального района включает 8 муниципальных образовательных учреждений: 1 учреждение реализует программы только начального общего образования; 1 учреждение – основного общего образования; 6 учреждений – среднего общего образования.

В 5 общеобразовательных учреждениях реализуются программы дошкольного образования.

Всего обучающихся на конец 2022 учебного года – 1597  человек.

С учетом выявленной статистики, для каждой группы муниципальных образований установлен минимальный уровень обеспеченности образовательными организациями, на основе приложения «Д» СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также социальных нормативов.

3)	Общеобразовательные организации, имеющие интернат

В настоящее время на территории муниципального района функционирует Валдгеймский дом-интернат для умственно отсталых детей.

Основной целью деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является создание образовательной и развивающей среды, способствующей подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и их успешной дальнейшей социальной адаптации.

4)	Внешкольные учреждения

Система дополнительного образования в муниципальном районе представлена муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» и сетью кружков, секций и клубов, организованных на базе общеобразовательных учреждений. В общеобразовательных учреждениях и ЦДТ организована работа 109 кружков, клубов, секций, в которых занимаются 971 обучающийся, что составляет 61%.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности детей организациями дополнительного образования установлен на основании приложения «Д» СП 42.13330.2016.

5)	Профессиональные образовательные организации.

На территории муниципального района, городских и сельских поселений профессиональные образовательные учреждения, в которых осуществляется подготовка профессий рабочих, служащих и специалистов среднего звена, отсутствуют.

При проектировании, размещении профессиональных образовательных организаций необходимо соблюдать нормы, установленные в приложении «Д» СП 42.13330.2016.

6)	Образовательные организации высшего образования

На территории муниципального района, городских и сельских поселений образовательные организации высшего образования, в которых осуществляется образовательная программа подготовки специалистов, бакалавров и магистров, отсутствуют.

При проектировании, размещении профессиональных образовательных организаций необходимо соблюдать требования к размеру земельного участка, установленные в приложении «Д» СП 42.13330.2016.

7)	Организации дополнительного профессионального образования

Дополнительное профессиональное образование является частью системы непрерывного образования, включающей в себя все уровни образования. Направлено дополнительное профессиональное образование на повышение квалификации работников исходя из современного уровня требований, удовлетворение потребностей работодателя в повышении квалификации и профессиональной подготовке кадров.

На территории муниципального района, городских и сельских поселений организации дополнительного профессионального образования отсутствуют.

8)	Организации отдыха детей и их оздоровления

Одной из приоритетных задач является обеспечение необходимых условий для качественного отдыха детей.

Необходимо использовать каникулярное время для укрепления здоровья детей, организации содержательной деятельности, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их социальную адаптацию.

Развитию системы летнего отдыха школьников способствует организация работы на основе инновационных проектов, тематических и авторских программ различной направленности.

В организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в области в последние годы наметился ряд положительных тенденций. Так, ежегодно более 90 процентов детей и подростков охватываются организованными формами труда и отдыха. Кроме того, принимаются необходимые меры по обеспечению безопасных условий нахождения детей в лагерях дневного пребывания, осуществляется контроль за соблюдением в них санитарно-гигиенических требований. Выраженный оздоровительный эффект от пребывания в учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, отмечается у 90 процентов детей.

Таким образом, расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения детскими оздоровительными лагерями установлен на основании фактической мощности действующих организаций данного вида.

9) Показатели максимального уровня территориальной доступности объектов образования

Показатели максимальной территориальной доступности для объектов образования установлены с учетом ряда факторов, оказывающих влияние на размещение объекта:

1) физические возможности человека в климатических условиях, характерных для территории муниципального района, городских и сельских поселений;

2) градостроительная емкость территорий населенных пунктов в зависимости от типа применяемой застройки;

3) экономическая целесообразность размещения объекта требуемых параметров при возможной наполняемости объекта.

Для населенных пунктов, численность населения которых не превышает 1 тыс. человек, максимальная территориальная доступность устанавливается в границах городского или сельского поселения. При размещении объекта образования, обслуживающего несколько населенных пунктов, необходимо учитывать его равную удаленность для каждого из населенных пунктов. Территориальная доступность объекта при этом не должна превышать 30 минут транспортной доступности.

Для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. человек территориальная доступность объекта образования устанавливается в пределах населенного пункта. При размещении объекта образования необходимо создавать условия обеспечения оптимальной территориальной доступности для всех жилых территорий населенного пункта. Транспортная доступность объекта образования не должна превышать 15 минут.

Для населенных пунктов, численность населения которых превышает 5 тыс. человек, территориальную доступность объектов образования необходимо устанавливать в зависимости от типа жилой застройки планировочного элемента.

На территориях многоквартирной жилой застройки необходимо применять максимальный радиус пешеходной доступности объектов образования:

1) для дошкольных образовательных организаций - 300 метров;

2) для общеобразовательных организаций - 500 метров;

3) для организаций дополнительного образования* - 500 метров.

На территориях индивидуальной жилой застройки при среднем размере земельного участка индивидуальной застройки от 0,06 до 0,10 гектара необходимо применять максимальный радиус пешеходной доступности объектов образования:

1) для дошкольных образовательных организаций - 1 000 метров;

2) для общеобразовательных организаций - 1 000 метров;

3) для организаций дополнительного образования* - в пределах планировочного микрорайона.

На территориях индивидуальной жилой застройки при среднем размере земельного участка индивидуальной застройки от 0,15 до 0,20 гектара максимальный радиус территориальной доступности объектов образования выражается в транспортной доступности - 10 минут.

Примечания:

Радиус территориальной доступности объектов дополнительного образования предполагает доступность объекта без учета его профиля.

Доступность объектов всех возможных профилей - 15 минут транспортной доступности.

2.2.2. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере здравоохранения

В системе здравоохранения на территории муниципального района в областном подчинении находятся 17 учреждений здравоохранения – 1 больница, 3 амбулатории, 13 фельдшерско-акушерских пунктов.

Согласно государственной программе области от 23.05.2022 № 205-пп «Здравоохранение в Еврейской автономной области» на 2022 – 2024 годы» планируется провести ряд преобразований, вследствие которых повысится удовлетворенность населения медицинской помощью.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, определены в соответствии с фактическим уровнем в данном виде объектов с учетом данных Департамента здравоохранения правительства области и  территориальных нормативов объема медицинской помощи, определённых постановлением правительства области от 28.03.2022 № 87-пп «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Еврейской автономной области на 2022 год».

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения медицинскими организациями скорой медицинской помощи принимать в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016.

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» ( далее - приказ № 543н) в медицинских организациях могут быть организованы участки:

1) фельдшерский;

2) терапевтический, в том числе цеховой;

3) врача общей практики (семейного врача);

4) комплексный (участок формируется из населения участка медицинской организации с недостаточной численностью прикрепленного населения (малокомплектный участок) или населения, обслуживаемого врачом-терапевтом врачебной амбулатории, и населения, обслуживаемого фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерскими здравпунктами);

5) акушерский;

6) приписной.

Организация участков рекомендуется в населенных пунктах, в которых отсутствуют лечебно-профилактические медицинские организации, либо их размещение является нецелесообразным.

Размещение организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, необходимо осуществлять с соблюдением требований и положений

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Для лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в городских и сельских населенных пунктах, установлена транспортная доступность:

- оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут;

- оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут.

- оказывающие первичную медико- санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут.

Аптеки должны находится в 30-минутной пешеходно-транспортной доступности в городских и сельских поселениях.

При проектировании лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, медицинских организаций скорой медицинской помощи, необходимо соблюдать требования к размеру земельного участка приведенных в Приложении «Д» СП 42.13330.2016.2.2.3. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере физической культуры и спорта

В соответствии с государственной программой области от 16.10.2015 № 442-пп «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области на 2016-2020 годы» (далее - государственная программа № 442-пп), стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом.

Обеспеченность муниципального района, городских и сельских поселений плоскостными спортивными сооружениями составляет 45,15%,  а фактическая единовременная пропускная способность всех имеющихся в муниципальном районе, городских и сельских поселениях спортивных сооружений составляет 2075 человек.

Эффективность использования существующих объектов спорта составляет 100 процентов.

Целью государственной программы № 442-пп является реализация стратегической роли физической культуры и спорта как потенциала физического развития населения области.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения спортивными залами, плавательными бассейнами и плоскостными сооружениями установлен в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016, с учетом фактической потребности населения в данном виде объектов и оптимального размещения спортивных залов на территории с учетом планировочной организации и территориальной доступности.

При планировании, размещении объектов местного значения в области физической культуры и спорта необходимо учитывать потребность в обеспечении территорией, позволяющей реализовать потребности в выполнении различных процессов функционирования объекта.

Территория для размещения объекта должна включать в себя следующие компоненты:

1) территория, занимаемая непосредственно объемом здания;

2) подъезды, подходы к зданию;

3) паркинг, гостевой и для персонала;

4) открытые пространства, обеспечивающие подход к зданию посетителей.

При размещении объекта на свободной территории необходимо создавать максимально комфортные условия для пользования объектом, в то время как при размещении объекта в сложившейся застройке в исторической части населенных пунктов компоненты территории объекта могут быть изменены в меньшую сторону.

2.2.3. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере физической культуры и спорта

В соответствии с государственной программой области от 21.12.2020 № 508-пп «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области на 2021 - 2026 годы» (далее - государственная программа № 508-пп), стратегическая цель государственной политики в сфере физической культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом.

На территории муниципального образования расположено 57 спортивных сооружений из них: 10 спортивных залов, 46 плоскостных спортивных площадок и 1 тир.

Эффективность использования существующих объектов спорта составляет 100 процентов. Систематически посещают учебные занятия по физической культуре и спорту 2980 человек.

Целью государственной программы № 508-пп является реализация стратегической роли физической культуры и спорта как потенциала физического развития населения области.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения спортивными залами, плавательными бассейнами и плоскостными сооружениями установлен в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016, с учетом фактической потребности населения в данном виде объектов и оптимального размещения спортивных залов на территории с учетом планировочной организации и территориальной доступности.

При планировании, размещении объектов местного значения в области физической культуры и спорта необходимо учитывать потребность в обеспечении территорией, позволяющей реализовать потребности в выполнении различных процессов функционирования объекта.

Территория для размещения объекта должна включать в себя следующие компоненты:

1) территория, занимаемая непосредственно объемом здания;

2) подъезды, подходы к зданию;

3) паркинг, гостевой и для персонала;

4) открытые пространства, обеспечивающие подход к зданию посетителей.

При размещении объекта на свободной территории необходимо создавать максимально комфортные условия для пользования объектом, в то время как при размещении объекта в сложившейся застройке в исторической части населенных пунктов компоненты территории объекта могут быть изменены в меньшую сторону.

2.2.4. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере культуры

На территории муниципального района действует 33 учреждений культуры и искусства:

- учреждений культурно-досугового типа – 17 (на базе этих учреждений организовано 138 клубных формирования, в них - 1863 участника);

- библиотек – 15;

- музеев -0 (муниципальный);

- учреждений дополнительного образования детей – 1;

- и др.

На территории муниципального района расположен 1 объект культурного наследия.

В соответствии с постановлением правительства области от 31.10.2019

№ 389-пп «Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области «Культура Еврейской автономной области на 2020 - 2025 годы» (далее постановление № 389-пп), в регионе реализуется комплекс мер по развитию культурно-досуговых учреждений, библиотечного обслуживания, музейного дела, театрального, музыкального, киноискусства, традиционной культуры и народных художественных промыслов. Реализация данной государственной программы позволит привлечь к участию в культурной деятельности широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района: библиотеками, учреждениями культуры клубного типа, музеями, концертными залами, кинозалами определены в соответствии с социальными нормативами.

При определении необходимого объема книжного фонда для городских и сельских библиотек необходимо руководствоваться расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности, установленными приложением «Д» СП 42.13330.2016 исходя из численности населения городских и сельских поселений или их групп, минимального объема единиц хранения, приходящихся на 1 тыс. человек.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений находится в ведении муниципальных районов. В связи с этим при разработке градостроительной документации планирование размещения библиотек для сельских поселений осуществляется на уровне схемы территориального планирования муниципального района.

В соответствии с нормативами мощностная характеристика центрального учреждения культуры клубного типа муниципального района должна составлять не менее 230 зрительских мест.

В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и картинные галереи могут являться структурными подразделениями музеев.

При разработке генеральных планов сельских поселений необходимо учитывать размещение многофункциональных культурно-досуговых комплексов клубного типа, например:

1) выставочный комплекс, включающий в себя выставочную зону, лекционные залы и библиотеку;

2) театрально-зрелищный комплекс, состоящий из зрелищного комплекса на 300 мест, кафе и зоны отдыха.

При планировании, размещении других отдельно стоящих объектов местного значения в сфере культуры муниципального района, необходимо учитывать потребность в обеспечении территорией, позволяющей реализовать потребности в выполнении различных процессов функционирования объекта. Территория для размещения объекта должна включать в себя следующие компоненты:

1) территория, занимаемая непосредственно объемом здания;

2) подъезды, подходы к зданию;

3) паркинг, гостевой и для персонала;

4) открытые пространства, обеспечивающие подход к зданию посетителей, озеленение.

2.2.5. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере социального обслуживания

На территории муниципального района функционируют 2 учреждения социального обслуживания населения, из них:

- Валдгеймский дом-интернат для умственно отсталых детей;

- Бирофельдский дом интернат для престарелых и инвалидов;

На территории муниципального района проблемы социальной адаптации инвалидов, повышения качества их жизни и вопросы предоставления дополнительных мер социальной поддержки решаются в рамках государственной программы области «Социальная поддержка населения Еврейской автономной области на 2020 - 2024 годы», утвержденной постановлением правительства Еврейской автономной области от 24.01.2019 № 9-пп.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения организациями социального обслуживания населения рассчитываются в соответствии с положениями методических рекомендаций, установленных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания».

2.2.6. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере архивного дела

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области архивного дела установлены с учетом главы 3 «Управление архивным делом в Российской Федерации» Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

При планировании, размещении объектов местного значения в области архивного дела необходимо учитывать потребность в обеспечении территорией, позволяющей реализовать потребности в выполнении различных процессов функционирования объекта.

Территория для размещения объекта должна включать в себя следующие компоненты:

1) территория, занимаемая непосредственно объемом здания;

2) подъезды, подходы к зданию;

3) паркинг гостевой и для персонала;

4) озеленение.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для объектов местного значения в области архивного дела не нормируется.

2.2.7. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере туризма и рекреации

Расчетные показатели обеспеченности санаторно-курортных организаций озелененными территориями общего пользования устанавливаются для санаторно-курортных объектов местного значения муниципальных районов, городских и сельских поселений в соответствии с пунктом 9.26 СП 42.13330.2016.

Расчетные показатели обеспеченности объектами рекреации местного значения и доступности до таких объектов устанавливаются для населенных пунктов, входящих в состав муниципальных районов, городских и сельских поселений.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населенных пунктов муниципальных образований объектами местного значения в сфере благоустройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы, бульвары) установлены в соответствии с таблицей 9.2 СП 42.13330.2016.

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов озеленения общего пользования устанавливаются с учетом требований пункта 9.9 СП 42.13330.2016.

В целях создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения на территории городских и сельских поселений важной задачей является благоустройство зон отдыха, прибрежных территорий и обустройство пляжных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населенных пунктов объектами массового отдыха и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких объектов установлены в соответствии с пунктами 9.20 и 9.21 СП 42.13330.2016.

2.2.8. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение

Коэффициент застройки и коэффициенты плотности застройки коммунально-складской и промышленных зон принимаются согласно Приложению «Б» СП 42.13330.2016.

Площади общетоварных складов для городских и сельских поселений, а также размеры земельных участков для их размещения принимаются согласно Приложению «Г» СП 42.13330.2016.

Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива принимаются согласно Приложению «Г» СП 42.13330.2016.

2.2.9. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере сельского хозяйства

Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий (всех видов) принимаются согласно приложению «В» СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий».

2.2.10. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов и местоположение таких объектов, принимается в соответствии с приказом управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области от 09.01.2017 № 4 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Еврейской автономной области».

Оптимизация размещения мест накопления твердых коммунальных отходов и организация новых мест накопления твердых коммунальных отходов, при необходимости, должны быть проведены после утверждения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с:

- правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов»;

- правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

Размеры земельных участков объектов по утилизации и переработке твердых коммунальных отходов устанавливаются в соответствии с таблицей 12.3 СП 42.13330.2016.

2.2.11. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере утилизации (уничтожения) биологических отходов

К объектам местного значения в области утилизации (уничтожения) биологических отходов в настоящих Нормативах отнесены пункты переработки биологических отходов и скотомогильники (биотермические ямы).

Расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка для пунктов переработки биологических отходов (крематоров, инсинераторов и т.д.) устанавливается в зависимости от выбора установки по переработки биологических отходов.

Расчетный показатель минимально допустимого размера земельных участков для скотомогильников (биотермических ям) устанавливается в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

2.2.12. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значений в области транспорта (железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного), автомобильных дорог местного значения

Установление расчетных показателей в области организации транспортного обслуживания населения необходимо для формирования целостной системы транспортной инфраструктуры, создающей транспортный каркас территории муниципального района.

Расчетные показатели транспорта и улично-дорожной сети приняты в соответствии с постановлением правительства области от 15.11.2018

№ 419-пп «Стратегия социально-экономического развития Еврейской автономной области на период до 2030 года».

В границах муниципального района на железнодорожных путях области действуют 4 железнодорожных переезда.

Важным элементом транспортного каркаса муниципального района является сеть автомобильных дорог общего пользования федерального (собственность РФ – автомобильная дорога «Амур» Чита-Хабаровск), регионального (собственность области) и местного значений (дороги, являющиеся собственностью муниципального района). Протяженность федеральной автомобильной дороги «Амур», расположенной на территории Биробиджанского муниципального района – 34 км, протяженность региональных автомобильных дорог общего пользования ЕАО расположенных на территории Биробиджанского муниципального района – 134 км, протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района – 242,619 км.

Автомобильные дороги общего пользования следует проектировать в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

В настоящее время предоставлена площадки для размещения и эксплуатации объектов воздушного транспорта на территории муниципального района отсутствуют.

2.2.13. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения

1.	Объекты в области электроснабжения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области электроснабжения установлены с учетом норм Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ). В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей и защита их прав.

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения в области энергетики (понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ (110 кВ) установлены в соответствии с нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ № 14278 ТМ-Т1, утвержденными Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 20.05.94 (далее - нормы отвода).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии способствует охране здоровья и улучшению качества жизни населения.

В соответствии с нормами отвода установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения в области электроснабжения (понизительные подстанции и переключательные пункты напряжением до 35 кВ, трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением от 10 (6) до 20 кВ).

В расчетах при градостроительном проектировании допускается принимать укрупненные показатели расхода электроэнергии согласно приложению «Л» СП 42.13330.2016.

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилой застройке установлены на основании приказа управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области от 29.12.2016 № 124 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения, проживающего на территории Еврейской автономной области» (далее - приказ № 124).

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка сетей выполняется согласно пунктам 12.35 и 12.36 СП 42.13330.2016.

2.	Объекты в области газоснабжения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области газоснабжения установлены с учетом норм Федерального закона от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон  № 69-ФЗ). В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральных, межрегиональных и региональных программ газификации.

Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению приняты в соответствии с приказом № 124.

Размеры земельных участков (в гектарах) для размещения газонаполнительных станций следует принимать соответствии с пунктами 12.29 и 12.30 СП 42.13330.2016.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка сетей выполняется согласно пунктам 12.35 и 12.36 СП 42.13330.2016.

3.	Объекты в области теплоснабжения.

Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения поселения в области теплоснабжения установлены с учетом норм Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190-ФЗ). Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения является тепловая нагрузка на территорию.

Для расчета мощности объектов теплоснабжения необходимо использовать максимальный часовой расход тепла на отопление зданий, рассчитанный с учетом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки.

Расчетные часовые расходы тепла при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных и общественных зданий и сооружений определяются согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 м2 общей площади зданий.

Так как климатические условия на всей территории различаются в зависимости от климатического районирования, необходимо учитывать климатические данные, взятые с СП 131.13330.2012.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и нежилых помещениях установлены согласно приложению 1 к приказу № 124.

В соответствии с пунктом 12.27 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения в области теплоснабжения (отдельно стоящие котельные).

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка сетей выполняется согласно пунктам 12.35 и 12.36 СП 42.13330.2016.

4.	Объекты в области водоснабжения и водоотведения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и водоотведения установлены с учетом норм Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующего отношения и полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения - показатель удельного водопотребления (м3 в месяц на одного человека), определенный в зависимости от типа застройки на основе установления минимальных нормативов водопотребления.

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице 1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При определении минимальных нормативов водоотведения учтен пункт 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в соответствии с положениями которого расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Таким образом, при наличии в застройке системы централизованного водоотведения, минимальные нормативы водоотведения принимаются равными минимальным нормативам водопотребления данной территории.

В целях рационального использования территории, установлены ориентировочные размеры земельных участков для размещения объектов водоснабжения и водоотведения, которые следует принимать в соответствии с разделом 12 СП 42.13330.2016 (станции очистки воды, канализационные очистные сооружения, локальные очистные сооружения).

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка сетей выполняется согласно пунктам 12.35 и 12.36 СП 42.13330.2016.

Уровень обеспеченности централизованным водоотведением для застройки, попадающей в водоохранные зоны, должен быть 100 процентов, при этом в водоохранных зонах допускается применение системы водоотведения на герметичных выгребах (септиках), предотвращающих утечку стоков.

2.2.14. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Среди объектов местного значения муниципального района, городского округа и городских поселений в сфере гражданской обороны расчетные показатели устанавливаются для убежищ гражданской обороны и укрытий.

Расчетные показатели устанавливаются для площадей убежищ гражданской обороны и укрытий в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 и радиусов доступности до убежищ гражданской обороны и укрытий в соответствии с пунктом 7.9 СП 165.1325800.2014.

Среди объектов местного значения муниципального района и сельских поселений в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций расчетные показатели устанавливаются для противопаводковых и оградительных дамб.

Строительство противопаводковых дамб необходимо предусматривать на территориях, подверженных затоплению паводковыми водами, в соответствии с СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Расчетные показатели размеров противопаводковых дамб рассчитываются в соответствии с пунктами 5.11 и 5.12 СП 39.13330.2012 и разделом 6 СП 40.13330.2012.

Расчетные показатели размеров оградительных дамб для защиты пониженных территорий от затопления устанавливаются в соответствии с разделом 7.6 СП 32-103-97.

2.2.15. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Среди объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения в настоящих Нормативах расчетные показатели устанавливаются для мест погребения в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016.

2.2.16. Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для иных объектов, необходимых для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории

К объектам, не являющимся объектами местного значения, отнесены такие объекты, которые создаются и содержатся в основном путем привлечения на добровольной основе частных коммерческих организаций.

Нормирование объектов социально-бытового и культурного обслуживания, создаваемых и функционирующих посредством использования предпринимательской активности, осуществляется в целях обеспечения населения по месту жительства гарантированным минимумом социально значимых товаров и услуг.

Такие объекты размещаются на земельных участках, образуемых в соответствии с документацией по планировке территории кварталов, в том числе во встроенных помещениях на нижних этажах, включая первый, многоквартирных домов, других комплексов недвижимого имущества.

В сфере торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания муниципального района, городских и сельских поселений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности торговыми предприятиями, предприятиями общественного питания и коммунально-бытового обслуживания определены в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016.

Минимальный размер земельных участков для размещения объектов, относящиеся к сфере торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания определен в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016.

Уровень территориальной доступности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания дифференцирован для городских и сельских поселений в зависимости от вида жилой застройки в соответствии с таблицей 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.

В сфере организаций и учреждений управления, проектных организаций, кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи муниципального района, городских и сельских поселений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организаций и учреждений управления, проектных организаций, кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи для городских и сельских поселений приняты в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016.

Уровень территориальной доступности отделений банков для городских поселений определен в зависимости от типа жилой застройки, для сельских поселений - в пределах населенного пункта.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального района, городских и сельских поселений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности организаций и учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства для городских и сельских поселений приняты в соответствии с приложением «Д» СП 42.13330.2016.

Уровень территориальной доступности учреждений жилищно-коммунального хозяйства для городских поселений определен в зависимости от типа жилой застройки, для сельских поселений - в пределах населенного пункта.

В сфере стоянок автомобилей

Расчетное количество машино-мест для хранения автотранспорта при объектах социально-культурного, делового, административного, финансового, религиозного, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания и принимаются в соответствии с Приложением «Ж» СП 42.13330.2016.

3. Правила и область применения расчётных показателей

Нормативы градостроительного проектирования муниципального района, городских и сельских поселений входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального района и разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2 и 29.3 ГрК РФ, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами области.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, объектами местного значения городских и сельских поселений.

Настоящие Нормативы применяются при:

1) подготовке схемы территориального планирования, документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства и при внесении изменений в такие документы;

2) подготовке схем территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений, генеральных планов населенных пунктов, документации по планировке территории муниципальных образований и при внесении изменений в такие документы;

3) подготовке правил землепользования и застройки муниципальных образований, расположенных на территории муниципального района, и при внесении изменений в такие документы;

4) согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований;

5) проверке уполномоченными органами местного самоуправления подготовленной на основании их решений документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным ГрК РФ;

6) принятии органами местного самоуправления решений о развитии застроенной территории;

7) подготовке программ комплексного социально-экономического развития муниципального района;

8) осуществлении контроля органами исполнительной власти области за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы применяются при подготовке (внесении изменений) в правила землепользования и застройки муниципальных образований Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области и документации по планировке территории.

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.02.2023 № 12								                 г. Биробиджан

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, утвержденные решением Собрания депутатов от 23.10.2015 № 90

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Собрание депутатов

РЕШИЛО

1. Внести в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования «Бирофельдское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, утвержденные решением Собрания депутатов от 23.10.2015 № 90, следующее изменение:

1.1. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«2. Карта градостроительного зонирования части территории Бирофельдского сельского поселения - с. Бирофельд:

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте Биробиджанского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района							          Е.В. Федоренкова

Председатель Собрания депутатов							                 А.В. Ветлицын

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.02.2023 № 13								                     г. Биробиджан

О назначении на должность аудитора контрольно-счетной палаты Биробиджанского муниципального района

В соответствии со статьей 29.2. Устава муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район», пунктом 10 Регламента Собрания депутатов Биробиджанского муниципального района, Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Назначить на должность аудитора контрольно-счетной палаты Биробиджанского муниципального района Анойкину Наталью Георгиевну с 26.02.2023 года сроком на 5 лет.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района							               Е.В. Федоренкова

Председатель Собрания депутатов							               А.В. Ветлицын

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.02.2023 №  14								           г. Биробиджан

О внесении изменения в состав постоянных комиссий Собрания депутатов Биробиджанского муниципального района пятого созыва, утвержденный решением Собрания депутатов от 15.10.2013 № 9

В соответствии с Уставом муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» и Регламентом Собрания депутатов Биробиджанского муниципального района, Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Внести в состав постоянных комиссий Собрания депутатов Биробиджанского муниципального района пятого созыва, утвержденный решением Собрания депутатов от 15.10.2013 № 9, следующее изменение:

включить в состав постоянной комиссии Собрания депутатов по социальным вопросам Калинину Марину Сергеевну, депутата от единого избирательного округа.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов							                 А.В. Ветлицын

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район»

Еврейской автономной области

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.02.2023 № 15								                      г. Биробиджан

О внесении изменения в график приема избирателей депутатами Собрания депутатов Биробиджанского муниципального района пятого созыва, утвержденного решением Собрания депутатов от 26.10.2018 № 11

В соответствии с Уставом Биробиджанского муниципального района и Регламентом Собрания депутатов Биробиджанского муниципального района Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Внести в график приема избирателей депутатами Собрания депутатов Биробиджанского муниципального района пятого созыва следующее изменение:

1.1. в раздел «Единый избирательный округ» включить строку 1 следующего содержания:

| Калинина Марина Сергеевна | с. Птичник | последняя пятница месяца с 14-00 до 16-00 | МБОУ «Центр образования им. В.И. Пеллера» |
| --- | --- | --- | --- |

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания

Председатель Собрания депутатов							                   А.В. Ветлицын

Извещение

Департамент по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 79:04:1600001:63 площадью 1478596 кв. м, адрес (местоположение) участка: Еврейская автономная область, Биробиджанский район, 20200 м на юго-запад от с Головино, из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», в целях предоставления гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам земельного участка для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении такого земельного участка для вышеуказанной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения настоящего извещения могут подать или направить по выбору, лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания приема заявлений 17.03.2023 15:00.

Заявления принимаются по адресу: 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 26, каб. 304, с 09:00 до 17:00 по рабочим дням (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), т. (42622) 2 26 69; 2 27 36, е-mail: kugifeo@post.eao.ru.

Извещение

Департамент по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 79:04:1600001:64 площадью 2034789 кв. м, адрес (местоположение) участка: Еврейская автономная область, Биробиджанский район, 16800 м на юго-запад от с Головино, из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», в целях предоставления гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам земельного участка для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении такого земельного участка для вышеуказанной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения настоящего извещения могут подать или направить по выбору, лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания приема заявлений 17.03.2023 15:00.

Заявления принимаются по адресу: 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 26, каб. 304, с 09:00 до 17:00 по рабочим дням (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), т. (42622) 2 26 69; 2 27 36, е-mail: kugifeo@post.eao.ru.

Извещение

Департамент по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 79:04:1502001:334 площадью 171889 кв. м, адрес (местоположение) участка: Еврейская автономная область, Биробиджанский муниципальный район, Найфельдское сельское поселение, 1090 м на северо-запад от с Петровка, из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», в целях предоставления гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам земельного участка для растениеводства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении такого земельного участка для вышеуказанной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения настоящего извещения могут подать или направить по выбору, лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания приема заявлений 17.03.2023 15:00.

Заявления принимаются по адресу: 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 26, каб. 304, с 09:00 до 17:00 по рабочим дням (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), т. (42622) 2 26 69; 2 27 36, е-mail: kugifeo@post.eao.ru.

Извещение

Департамент по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 79:04:1402001:420 площадью 68413 кв. м, адрес (местоположение) участка: Еврейская автономная область, Биробиджанский муниципальный район, Найфельдское сельское поселение, 2400 м на юго-запад от с Петровка, из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», в целях предоставления гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам земельного участка для растениеводства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении такого земельного участка для вышеуказанной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения настоящего извещения могут подать или направить по выбору, лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания приема заявлений 17.03.2023 15:00.

Заявления принимаются по адресу: 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, 26, каб. 304, с 09:00 до 17:00 по рабочим дням (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), т. (42622) 2 26 69; 2 27 36, е-mail: kugifeo@post.eao.ru.

***

С 1 марта 2023 года вступает в законную силу Федеральный закон от 07.10.2022 № 385-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Федеральный закон вносит кардинальные изменения в порядок предоставления в аренду (в собственность за плату) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Одним из основных изменений Федерального закона является обязанность проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора аренды такого участка в электронной форме в случаях, если земельный участок предоставляется гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства для собственных нужд, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности либо предназначен для сельскохозяйственного производства.

Аукционы по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо на право заключения договора аренды такого участка, решения о проведении которых приняты до дня вступления в силу Федерального закона, проводятся в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона.

Межмуниципальный информационный бюллетень Биробиджанского муниципального  района

Учредитель – представительный орган муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» - Собрание депутатов

Главный редактор – Рукомеда Е.М.

Время/дата подписания в печать – 15:10 /17.02.2023

Тираж – 130   экз.

Распространяется бесплатно

Адрес редакции – г. Биробиджан ул. Пушкина 5 «Б»