ПРОЕКТ

Муниципальное образование "Биробиджанский муниципальный район"

## Еврейской автономной области

## СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

## РЕШЕНИЕ

____________________                                                                            № ______

г. Биробиджан

# Об утверждении генерального плана села Дубовое муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Собрание депутатов

# РЕШИЛО

# 1. Утвердить прилагаемый генеральный план села Дубовое муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов по аграрным вопросам, муниципальной собственности и вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение разметить на официальном интернет-сайте Биробиджанского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

### Глава муниципального района                                                           Е.П. Кочмар

УТВЕРЖДЁН

решением  Собрания  депутатов

от ___________ № __________

Генеральный план

села Дубовое, части территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Общие положения

- Введение

1.1. Генеральный план села Дубовое, части территории муниципального образования "Дубовское сельское поселение" Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области (далее – Генеральный план) разработан в соответствии           с законодательством Российской Федерации и  Еврейской автономной области в области регулирования градостроительной деятельности, с учетом положений строительных, санитарных норм и правил и других нормативно-технических документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и безопасности, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» и других муниципальных правовых актов и утверждаются Собранием депутатов муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области (далее – Собрание депутатов).

1.2. Целью разработки генерального плана села Дубовое, как документа территориального планирования, является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений.

1.3. Градостроительная деятельность в соответствии с  Генеральным планом обеспечит безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

1.4. В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития села Дубовое и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

1.5. Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана являются:

- 1) анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития части сельского поселения;

- 2) ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

- 3) формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой деятельности населения;

- 4) повышение устойчивости природно-экологического каркаса.

- 2. Утверждаемая часть

- 2.1. Утверждаемой частью Генерального плана являются:

- 1) Основные положения

- 2)  приложение 1. Генеральный план села Дубовое, части территории муниципального образования "Дубовское сельское поселение" Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области. Положение о территориальном планировании.

- 3) приложение 2. Генеральный план села Дубовое, части территории муниципального образования "Дубовское сельское поселение" Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области. Материалы по обоснованию в текстовой форме.

- 3. В приложении 1. Генеральный план села Дубовое, части территории муниципального образования "Дубовское сельское поселение" Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области. Положение о территориальном планировании (далее - Приложение 1):

- 1) дана краткая характеристика села Дубовое;

- 2) приведён перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории села Дубовое (таблица 2 Приложение 1);

- 3) приведены сведения:

- - о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения (таблица 3 Приложение 1);

- -о функциональных зонах и планируемым для размещения в них объектах (таблица 4 Приложение 1);

- 5) приложены карты:

- - функциональных зон села Дубовое, выполненная в масштабе 1:3000 на листе в формате А3;

- - современного использования территории села Дубовое, выполненная в масштабе 1:3000 на листе в формате А3.

- 4. В приложении 2. Генеральный план села Дубовое, части территории муниципального образования "Дубовское сельское поселение" Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области. Материалы по обоснованию в текстовой форме (далее - Приложение 2)

- 4.1. сделаны выводы о том, что:

- 1) расселение на территории населенного пункта компактное и население сосредоточено в северной, центральной  и южной частях населенного пункта;

2) сложившееся зонирование на территории села Дубовое соответствует расселению и не сдерживает развитие населенного пункта;

3) преобладающая сельскохозяйственная деятельность на территории населенного пункта сосредоточена в северно-восточной и юго-западной частях населенного пункта;

4) наиболее перспективными территориями для размещения следующих объектов являются:

- жилая застройка малоэтажными многоквартирными домами - вдоль ул. Молодежная;

- жилая застройка малоэтажными индивидуальными домами – север, юг и центральная часть  села;

- общественно-деловая застройка - вдоль ул. 40 лет Победы;

- объекты для занятий спортом и физической культурой – вблизи ул. 40 лет Победы;

- объекты рекреационного назначения (парки, скверы, поселковые леса) - на северо-востоке населенного пункта, вдоль оз. Свиная Лужа, благоустройство существующих массивов зеленых насаждений.

5) в качестве основного вида размещаемой жилой застройки целесообразно рассматривать застройку малоэтажными индивидуальными (и двухквартирными) домами, а также малоэтажными блокированными домами;

6) система автомобильных дорог общего пользования достаточно развита, и соответствует расселению и системе социального обслуживания;

7) износ объектов капитального строительства, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры достаточно высокий. Предполагается реконструкция головных и магистральных линейных сооружений.

8) дислокация объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, размещенных на территории населенного пункта, зачастую не удовлетворяет требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.2. Определены  зоны с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях населенного пункта:

- объектов федерального и регионального значения (приведены в Таблице 4.1.Приложения 2).;

-  объектов местного значения (приведены в Таблице 5.2. Приложения 2 к настоящему Генеральному плану).

4.3. Установлены перечни:

- основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их периодичность (приведён в Таблице 6.1. Приложения 2);

- основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (приведён в Таблице 6.3. Приложения 2 к настоящему Генеральному плану);

- (реестр) потенциально опасных объектов (приведён в Таблице 6.5. Приложения 2 к настоящему Генеральному плану).

4.4. Описаны и обоснованы положения, касающиеся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территорий  (в п. 6.5. и Таблица 6.6. Приложения 2 к настоящему Генеральному плану).

4.5.  приложены карты:

- - границ населённого пункта села Дубовое с картой планируемого размещения объектов местного значения на территории села Дубовое, выполненная в масштабе 1:3000 на листе в формате А3;

- - с особыми условиями использования территории села Дубовое и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполненная в масштабе 1:3000 на листе в формате А3.

5. Настоящий Генеральный план является муниципальным правовым актом, обязательным для исполнения на территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области для всех участников градостроительной деятельности.

Ответственность за нарушение настоящего Генерального плана предусмотрена действующим законодательством.

Приложение 1 к Генеральному плану села Дубовое, части территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского района ЕАО, утверждённому  решением  Собрания  депутатов

от ___________ № __________

Положение о территориальном планировании

Генерального плана села Дубовое, части территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Краткая характеристика поселения

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

Общие сведения о поселении

|  | *Статус |  | Село Сельский населенный пункт Административный центр сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Географические координаты |  | 48°23'51''с.ш. 133°06'56'' в.д. |
|  | Расстояние от сельского населенного пункта до административного центра Еврейской автономной области (г. Биробиджан), км |  | 50 км - по автомобильной дороге Биробиджан-Головино |
|  | Численность населения на 01.01.2015 г., тыс. чел. |  | 1,135 |
|  | Площадь территории поселения, га |  | 269,5 |
|  | **Группа населенных пунктов |  | Малый городской населенный пункт (до 10 тыс. чел.) |

*Законы Еврейской автономной области от 20.07.2011 г. № 982-ОЗ «Об административно- территориальном устройстве Еврейской автономной области» и от 02.11.2004 г № 339-ОЗ «О границах и статусе сельских поселений в составе Биробиджанского муниципального района».

**Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

значения поселения

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения, объектов местного значения поселения, их основные характеристики и местоположение приведено в Таблице 2.

Таблица 2.

Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения

на территориях поселения

| Вид и назначение объекта | Наименование объекта | Характеристики объекта | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом Культуры для организации культурно-массовой работы и проведения массовых мероприятий | *Дом Культуры | Реконструкция фасада здания, строительство пандуса, мероприятия по повышению энергоэффективности здания | ул. 40 лет Победы, 12/1 |
| Детские площадки для организации отдыха детей | *Детские площадки | Благоустройство, озеленение | В районе многоквартирных жилых домов |
| Плоскостные спортивные сооружения для занятий населения массовым спортом и физической культурой | Спортивный городок | 1,0 га | В районе ул. Школьная, ул. 40 лет Победы |
| Здание Администрации для обеспечения деятельности органов местного самоуправления | *Здание Администрации | Реконструкция здания, мероприятия по повышению энергоэффективности здания | ул. Молодежная, 8 |
| Система водоотведения с. Дубовое для снижения негативного воздействия на окружающую среду | *Канализационные очистные сооружения | Очистные сооружения производительностью - 830 куб. м/сутки. Механическая и биологическая очистка. | ул. Молодежная |
| Система водоснабжения с. Дубовое для повышения качества и надежности водоснабжения | *Артезианские скважины | Реконструкция, модернизация | ул. Молодежная |
|  | *Магистральный водовод |  | В центральной части населенного пункта |
| Система теплоснабжения с. Дубовое для повышения экономичности и надежности теплоснабжения | *Котельные | Реконструкция, модернизация | ул. 40 лет Победы |
|  | *Теплопровод магистральный |  | В центральной части населенного пункта |
| Электроснабжение с. Дубовое для повышения надежности | *Сети 0,4 кВ | Реконструкция сетей. Напряжение - 0,4 кВ | На селитебной территории населенного пункта |
| Дошкольное образовательное учреждение для предоставления дошкольной образовательной услуги и обеспечения нормативной доступности детских дошкольных учреждений | *Детский сад | Мероприятия по повышению энергоэффективности здания | ул. Школьная, 11 |
|  | *Средняя общеобразовательная школа с. Дубовое |  | ул. 40 лет Победы, 12/2 |
| Парк для организации отдыха и культурно-массовой работы | Парк отдыха | Проектирование, благоустройство | В северо-восточной части населенного пункта |

*Работы на существующих объектах.

Раздел 2. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в Таблице 3.

Таблица 3.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта |  | Зона с особыми условиями |  |  | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Дом Культуры | Санитарно-защитная зона |  |  | Класс V 50м |  | Общественно-деловая зона |
| *Детские площадки | - |  |  | - |  | Жилая зона |
| *Здание Администрации | - |  |  | - |  | Общественно-деловая зона |
| *Канализационные очистные сооружения | Санитарно-защитная зона |  |  | 200 м |  | Производственная зона |
| *Артезианские скважины | Зона санитарной охраны |  |  | 30 м |  | Производственная зона |
| *Магистральный водовод |  |  |  | 50 м |  | Не назначается (линейный объект) |
| *Котельные | Санитарно-защитная зона |  |  | Класс V 50 м |  | - |
| *Теплопровод магистральный | - |  |  | - |  | Не назначается (линейный объект) |
| *Сети 35 кВ | Охранная зона |  |  | 15 м |  | Не назначается (линейный объект) |
| *Сети 10 кВ | Охранная зона |  |  | 10 м |  | Не назначается (линейный объект) |
| *Сети 0,4 кВ | Охранная зона |  |  | 2 м |  | Не назначается (линейный объект) |

*Работы на существующих объектах.

Раздел 3. Сведения о функциональных зонах и планируемых

для размещения в них объектах

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов приведены в Таблице 4.

Таблица 4.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения

в них объектах (за исключением линейных объектов)

| Наименование объекта | Характеристики объекта |  |  | Месторасположение |  | Зона с особыми условиями |  | Параметры зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона градостроительного использования Размещение мест постоянного проживания (бытования) населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая зона Размещение, реконструкция и эксплуатация жилых помещений различного вида, в том числе индивидуальных, блокированных и секционных жилых зданий, подсобных строений (сооружений), объектов обслуживания жилой застройки, а также ведение личного подсобного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Детские площадки | Благоустройство и озеленение |  |  | В районе многоквартирных жилых домов |  | - |  | - |  |
| Общественно-деловая зона Размещение, реконструкция и эксплуатация не оказывающих существенного негативного воздействия на состояние окружающей среды зданий и сооружений для удовлетворения бытовых, социальных и культурных потребностей человека, а также для ведения деятельности в сферах торговли, банковского и страхового дела, оказания бытовых, юридических и иных услуг жителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Дом Культуры | Реконструкция фасада здания, строительство пандуса, мероприятия по повышению энергоэффективности здания |  |  | ул. 40 лет Победы, 12/1 |  | Санитарно- защитная зона |  | Класс V 50 м |  |
| *Здание Администрации | Реконструкция здания, мероприятия по повышению энергоэффективности здания |  |  | ул. Молодежная, 8 |  | - |  | - |  |
| Производственная зона Размещение, реконструкция и эксплуатация оказывающих ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей среды объектов в целях добычи и переработки полезных ископаемых, изготовления вещей промышленным способом, объектов связи и энергетики, складов и хранилищ, а также объектов для обеспечения вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, общественной безопасности, а также для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Артезианские скважины |  | Реконструкция, модернизация |  |  | ул. Октябрьская |  | Зона санитарной охраны |  | 30 м |
| *Канализационные очистные сооружения |  | Очистные сооружения производительностью - 1200 куб. м/сутки. Механическая и биологическая очистка. |  |  | В северной части населенного пункта |  | Санитарно- защитная зона |  | 200 м |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры Размещение, реконструкция и эксплуатация различного рода путей сообщения (предпочтительно за исключением магистральных) и оказывающих ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей среды объектов, используемых для передачи веществ на расстояние, а также объектов для обеспечения коммунальными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственного использования Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов (в том числе, сенокосов, полевых участков жителей, фермерских хозяйств) для ведения жителями личного подсобного хозяйства и занятий жителями (объединениями жителей) садовой и огороднической деятельностью, а также для оказывающего ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей среды производства сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработки, для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, для размещения и обслуживания сельскохозяйственной техники. Размещение объектов не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона лес населенного пункта Благоустройство, сохранение и использование существующего природного ландшафта и создание экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона рекреационного назначения Обустройство мест для отдыха жителей, в том числе для занятий спортом, физкультурой, пеших, велосипедных или верховых прогулок, отдыха у воды, пикников, охоты, рыбалки, а также размещение, реконструкция и эксплуатация объектов для организации и обеспечения отдыха жителей, в том числе на коммерческой основе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный городок |  |  | Проектирование, благоустройство |  | В районе ул. Школьная, ул. 40 лет Победы |  | - |  | - |

Приложение 2 к Генеральному плану села Дубовое,                                              части территории муниципального образования «Дубовское                                                            сельское поселение»   Биробиджанского района ЕАО,  утверждённому

решением  Собрания  депутатов

от ___________ № __________

Материалы по обоснованию в текстовой форме

Генерального плана села Дубовое, части территории муниципального образования «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Краткая характеристика населённого пункта

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

Общие сведения о поселении

| Наименование | Дубовое | Закон Еврейской автономной области от 20.07.2011 г. № 982-ОЗ «Об административно- территориальном устройстве Еврейской автономной области» |
| --- | --- | --- |
| Статус | Село Сельский населенный пункт Административный центр сельского поселения |  |
| Код объекта административно- территориального деления (ОКАТО) | 99205845001 |  |
| Административный центр Биробиджанского муниципального района | село Птичник |  |
| Дислокация согласно кадастровому делению территории | Кадастровый округ - 79 (Еврейская автономная область) Кадастровый район - 4 (Биробиджанский район) Кадастровые кварталы - 2500001-2500007. |  |
| Границы населенного пункта (Описание границ и координаты поворотных (характерных) точек границы населенного пункта приведены в Приложении 1 и Приложении 2) | Описаны |  |
| Географические координаты | 48°23'51''с.ш. 133°06'56'' в.д. | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |
| Расстояние от сельского населенного пункта до административного центра Еврейской автономной области (г. Биробиджан), км | 50 км - по автомобильной дороге Биробиджан-Головино |  |
| Численность населения на 01.01.2015 г., тыс. чел. | 1,135 | Техническое задание |
| Площадь территории поселения, га | 269,5 | Собственные измерения |
| **Группа населенных пунктов | Малый городской населенный пункт (до 10 тыс. чел.) | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |

Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного

социально- экономического развития поселения

1.1. Социально-экономическое развитие поселения осуществляется на основе программ социально-экономического развития поселения, муниципального района и Еврейской автономной области.

Перечень программ социально-экономического развития приведен в Таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Перечень программ социально-экономического развития поселения,

муниципального района и ЕАО

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плане поселения |  |
| Программы социально-экономического развития Дубовского сельского поселения |  |  |  |
| Муниципальная целевая Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Дубовское сельское поселение» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области на 2013-2015 годы (далее – Программа) | Постановление администрации Дубовского сельского поселения от 25.06.2013 № 50 |  | Непосредственно |
| Документы социально-экономического развития Еврейской автономной области |  |  |  |
| Программа «Социально-экономическое развитие Еврейской автономной области на период до 2015 года» | Закон Еврейской автономной области от 29.04.2009 г. № 546-ОЗ |  | Непосредственно Схема территориального планирования Биробиджанского муниципального района |
| Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения» на 2013 - 2020 годы. | Постановление правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 г. № 606-ПП |  |  |
| Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Еврейской автономной области на 2010-2020 годы» | Постановление правительства Еврейской автономной области от 27.07.2010 г. № 307-ПП |  |  |
| Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Еврейской автономной области» на 2013 - 2015 годы | Постановление правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 г. № 608-ПП |  |  |
| Областная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы | Постановление правительства Еврейской автономной области от 14.12.2010 г. № 487-ПП |  |  |
| Областная целевая программа «Современная школа в Еврейской автономной области» на 2011 - 2015 годы | Постановление правительства Еврейской автономной области от 23.11.2010 г. № 458-ПП |  |  |
| Областная целевая программа «Комплексная модернизация системы профессионального образования в Еврейской автономной области» на 2011 - 2015 годы. | Постановление правительства Еврейской автономной области от 22.03.2011 г. № 132-ПП |  |  |
| Областная целевая программа «Государственная поддержка развития системы дошкольного образования в Еврейской автономной области» на 2011 - 2015 годы | Постановление правительства Еврейской автономной области от 26.07.2011 г. № 378-ПП |  |  |
| Областная целевая программа «Доступная среда в Еврейской автономной области» на 2013 - 2015 годы | Постановление правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 г. № 576-ПП |  |  |
| Областная целевая программа «Развитие здравоохранения в Еврейской автономной области» на 2013 - 2018 годы | Постановление правительства Еврейской автономной области от 29.10.2012 г. № 614-ПП |  |  |
| Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Еврейской автономной области» на 2011 - 2015 годы | Постановление правительства Еврейской автономной области от 12.01.2010 г. № 4-ПП |  |  |
| Областная целевая программа «Экология Еврейской автономной области» на 2012-2016 годы | Постановление правительства Еврейской автономной области от 5.10.2011 г. № 480-ПП |  |  |
| Областная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2013 - 2020 годы | Постановление правительства Еврейской автономной области от 18.09.2012 г. № 444-ПП |  |  |

1.2. Перечень документов территориального планирования и градостроительного зонирования, действие которых распространяется на территорию населенного пункта, приведен в Таблице 1.2.

Таблица 1.2.

Перечень документов территориального планирования

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане |
| --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. №384-р | Непосредственно |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального трубопроводного транспорта | Проект, ФГИС ТП, 7 мая 2013 г. |  |
| Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 №2607-р |  |
| Схема территориального планирования Еврейской автономной области | Постановление |  |
|  | правительства Еврейской автономной области от 31.10.2011 г. № 544-ПП |  |
| Схема территориального планирования Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области | Решение Собрания депутатов Биробиджанского муниципального района «Об утверждении схемы территориального планирования муниципального образования «Биробиджанского муниципальный район» от 24.11.2009 № 1089 (с изм. от 16.02.2012 № 120) |  |

Раздел 2. Обоснование размещения объектов местного значения

2.1. Анализ использования территорий поселения

2.1.1. Расселение

Показатели, характеризующие расположение поселения, приведены в Таблицах 1. и 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Показатели, характеризующие расположение поселения

|  | Расположение населенного пункта |  | В юго-западной части Биробиджанского района на юго-западе Еврейской автономной области. Географические координаты: 49°02'00''с.ш., 131°59'00'' в.д. |
| --- | --- | --- | --- |
| Естественная ось расселения |  |  | Вдоль береговой линии р. Бира |
| Транспортная ось расселения |  |  | Автомобильная дорога регионального значения «Биробиджан-Головино» |
| Смежество |  |  | Населенный пункт окружен территорией Дубовского сельского поселения |
|  |  |  | Отображены - на Картах-схемах кадастрового деления Не утверждены |
| Границы населенных пунктов |  |  |  |
| Компактность расселения |  |  | Население проживает в северной, центральной и южной частях населенного пункта. Объекты промышленности размещены в южной части населенного пункта. |
|  | Строительно-климатическая зона |  | IB (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») |
| Дорожно-климатическая зона |  |  | III - лесостепная географическая зона со значительным |
|  |  |  | увлажнением грунтов в отдельные годы (СНиП 2.05.02-85 |
|  |  |  | «Автомобильные дороги») |
| Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности — А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет |  |  | 7, 8, 9 баллов (Региональные нормативы градостроительного проектирования Еврейской автономной области и СНиП 2.07.81* «Строительство в сейсмических районах», карты ОСР-97 - «А», «В», «С») |

2.1.2. Географические характеристики местоположения поселения

Северная точка границы Дубовского сельского поселения расположена в северной точке территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района. От данной точки граница идет на юг вниз по течению р. Бира до границы территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района, где  поворачивает на юго-запад и идет по границе территориального  землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района., пересекает осушительную систему «Надеждинская», поворачивает на север и идет до урочища Озеро Крутоярское. Далее граница поворачивает на запад и, продолжая идти по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района, идет до ручья в урочище Цаплино, пресекает его и поворачивает на  север и по границе территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района идет до северной точки  территориального землеустройства земель сельскохозяйственного назначения Биробиджанского муниципального района.

Село расположено в юго-западной части Биробиджанского района на юго-западе Еврейской автономной области, вдоль р. Бира.

Территория Дубовского сельского поселения по физико-географическому районированию расположена в Средне амурской провинции.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это Средне амурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами предположения об унаследованном прогибании фундамента Средне амурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении село расположено в пределах Средне амурского артезианского бассейна.

По литологическому разрезу скважина  с. Дубовое (дата проходки 1967 г.), поселок располагается на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных  аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Средне амурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr..

Основная часть села расположена на  не затопляемых участках, уровень подтопления которых, вероятностью один раз в сто лет. Также выделяются повышенные участки местности, условно пригодные для строительства.

Почвы: по агропочвенному  районированию земли Дубовского сельского поселения относятся к зоне дернево-подзолистой, подзолисто - болотные и  болотные.

По безлесным шлейфам хребтов встречаются серые лесные почвы.

По механическому составу почва района в зависимости  от рельефа, степени увлажнения, делится на тяжелые глиняные, среднесуглинистые или легко суглинистые.

Основными фондами распаханных и пахотно-пригородных земель являются дернево-подзолистые почвы. Эти почвы нуждаются в регулировании стока поверхностных вод, занимают подгорные, холмистые равнины, склоны низкогорий. В зависимости от рельефа наблюдается различная степень увлажнения и оподзоливания.  Растительность - лиственно-дубово-березовое редколесье по злаково-разнотравяному покрову, кустарниковые суходолы.  Подзолисто-болотные почвы занимают длительно-переувлажненые равнины,  незатопляемые речные террасы. Эти земли используются как основные сенокосы и выгодно-пастбищные угодья. Тяжелые глинистые почвы медленно стаивают, зимой плохо прогреваются,  недостаток воздуха в почве ведет к медленному разложению органических остатков и слабой микробиологической деятельности, эти почвы как правило незначительной мощности гумусного горизонта (8-14 см) нуждаются в постоянном окультуривании пахотного слоя.

Легкие суглинистые почвы отличаются хорошим дренажом, легко прогреваются весной и рано поспевают к обработке. Мощность гумусного  горизонта 13-15 см. Эти почвы хорошо отзывчивы на удобрения.

Климат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - континентальной.

Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до     +40°С в июне и –33°С в январе.

Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение итак незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание. Вегетационный период составляет 170-175 дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–	вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным с. Дубовое относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», приведена в Таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2.

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха

| Период | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | -22,0 | -16,6 | -8,2 | 2,7 | 10,2 | 16,5 | 20,1 | 18,5 | 12,0 | 2,6 | -10,1 | -19,5 | 0,5 |

Самый теплый месяц - июль. Самый холодный месяц - январь.

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в Таблице 2.1.3. и Таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.3.

Климатические параметры холодного периода года

| Климатическая характеристика |  |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  |  |  | 0,98 | -37 |
|  |  |  |  | 0,92 | -35 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  |  |  | 0,98 | -34 |
|  |  |  |  | 0,92 | -31 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  |  |  | 0,94 | -27 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |  |  | -43 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  |  |  | 11,0 |
| Период со средней суточной температурой воздуха | менее 0°С | Продолжительность, сут. |  |  | 166 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, |  |  | -13,4 |
|  | менее 8°С | Продолжительность, сут. |  |  | 220 |
|  |  | Средняя температура воздуха, С, |  |  | -9,1 |
|  | менее 10°С | Продолжительность, сут. |  |  | 234 |
|  |  | Средняя температура воздуха, С, |  |  | -7,9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  |  |  | 70 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % |  |  |  |  | 64 |
| Кол-во осадков за период с ноября по март, мм |  |  |  |  | 85 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  |  |  |  | З |
| Таблица 2.1.4. Климатические параметры теплого периода года |  |  |  |  |  |
| Климатическая характеристика |  |  |  |  | Значение |
| Барометрическое давление, гПа |  |  |  |  | 990 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  |  | 0,95 |  | 23,7 |
|  |  |  | 0,98 |  | 27,8 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  |  |  |  | 26,1 |
| Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, С |  |  |  |  | 40 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  |  |  |  | 11,1 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %. |  |  |  |  | 82 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, % |  |  |  |  | 66 |
| Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм |  |  |  |  | 733 |
| Суточный максимум осадков, мм |  |  |  |  | 153 |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август |  |  |  |  | В |

Естественный радиационный фон на территории населенного пункта не превышает нормативного значения.

- Водные объекты

Территория населенного пункта согласно Водному реестру РФ относится к:

- Бассейновый округ - Амурский

- Речной бассейн - Амур

- Речной подбассейн - Амур между впадением Буреи и Уссури (российская часть бассейна)

- Водохозяйственный участок - Амур от впадения р. Бурея до г. Хабаровск без р. Уссури

Значительные водные объекты на территории населенного пункта отсутствуют. Вдоль восточной границы села расположено озеро Свиная Лужа. К востоку от населенного пункта протекает р. Бира (ок. 450 м от устья).

- Полезные ископаемые

Месторождения полезных ископаемых на территории населенного пункта не выявлены.

2.1.5. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории на территории населенного пункта отсутствуют (Согласно Реестру особо охраняемых природных территорий областного значения, утвержденному приказом управления по охране и использованию объектов животного мира правительства Еврейской автономной области от 01.07.2013 г. № 48).

2.1.6. Землепользование

Перечень основных видов использования земельных ресурсов населенного пункта (согласно Публичной кадастровой карте Росрегистрации) приведен в Таблице 2.1.5.

Таблица 2.1.5.

Перечень основных видов использования земельных ресурсов

| Функциональная | Характеристика использования | Примечание |
| --- | --- | --- |
| зона | территории |  |
| Зона градостроительного использования | Размещение мест постоянного проживания (бытования) населения |  |
| Жилая зона | Размещение, реконструкция и эксплуатация жилых помещений различного вида, в том числе индивидуальных, блокированных и секционных жилых зданий, подсобных строений (сооружений), объектов обслуживания жилой застройки, а также ведение личного подсобного хозяйства | Северная, центральная и южная части населенного пункта |
| Общественно-деловая зона | Размещение, реконструкция и эксплуатация не оказывающих существенного негативного воздействия на состояние окружающей среды зданий и сооружений для удовлетворения бытовых, социальных и культурных потребностей человека, а также для ведения деятельности в сферах торговли, банковского и страхового дела, оказания бытовых, юридических и иных услуг жителям. | В центральной части населенного пункта |
| Производственная зона | Размещение, реконструкция и эксплуатация оказывающих ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей среды объектов в целях добычи и переработки полезных ископаемых, изготовления вещей промышленным способом, объектов связи и энергетики, складов и хранилищ, а также объектов для обеспечения вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, общественной безопасности, а также для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения Пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах. | В южной части населенного пункта |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Размещение, реконструкция и эксплуатация различного рода путей сообщения (предпочтительно за исключением магистральных) и оказывающих ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей среды объектов, используемых для передачи веществ на расстояние, а также объектов для обеспечения коммунальными услугами | Автодороги в границах населенного пункта. Территории объектов энергоснабжения и водоотведения в центральной части населенного пункта. |
| Сельскохозяйственная зона | Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов (в том числе, сенокосов, полевых участков жителей, фермерских хозяйств) для ведения жителями личного подсобного хозяйства и занятий жителями (объединениями жителей) садовой и огороднической деятельностью, а также для оказывающего ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей среды производства сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработки, для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, для размещения и обслуживания сельскохозяйственной техники. | В северо-восточной и юго-западной частях населенного пункта |
| Зона рекреационного назначения | Обустройство мест для отдыха жителей, в том числе для занятий спортом, физкультурой, пеших, велосипедных или верховых прогулок, отдыха у воды, пикников, охоты, рыбалки, а также размещение, реконструкция и эксплуатация объектов для организации и обеспечения отдыха жителей, в том числе на коммерческой основе. | Парк и скверы в восточной и юго-западной частях населенного пункта. |

2.1.7. Лесопользование

Лесные земли отсутствуют.

2.1.8. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), размещающихся на территории поселения приведен в Таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории поселения

| Наименование | Местонахождение объекта |
| --- | --- |
| Памятники истории местного (муниципального) значения |  |
| Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, установленный в честь воинов-односельчан, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г. | ул. 40 лет Победы |

2.1.9. Транспортная инфраструктура

На территории населенного пункта представлены следующие виды транспорта общего пользования:

- Автомобильный.

Автомобильный транспорт общего пользования

Характеристики автомобильных дорог общего пользования на территории поселения приведены в Таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования

| Наименование автодорогороги обычного типа (нескоростные дороги) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность, км | Техническая категория | Покрытие |
| Автомобильная дорога регионального значения «Биробиджан – Головино» | 50 км трассы | III | Усовершенство ванное |

Характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения приведены в Таблице 2.1.8.

Таблица 2.1.8.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения

| Наименование автодорогороги обычного типа (нескоростные дороги) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность, км | Техническая категория | Покрытие |
| Автомобильная дорога по ул. Школьная | 0,94 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Дальняя | 0,24 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Луговая | 0,18 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Воронежская | 0,686 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Зеленая | 0,99 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Юбилейная | 0,588 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Животноводов | 0,25 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Октябрьская | 0,19 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Мирная | 0,16 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Заречная | 0,76 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Комсомольская | 0,26 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Садовая | 0,58 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по ул. Молодежная | 0,384 | V | Переходное |
| Автомобильная дорога по пер. Рабочий | 2,6 | V | Переходное |
| Проезд между ул. Зеленая и ул. Юбилейная | 0,13 | V | Грунтовое |
| Проезд с ул. 40 лет Победы на ул. Комсомольская | 0,06 | V | Грунтовое |
| Проезд с ул. 40 лет Победы на ул. Мирная | 0,22 | V | Грунтовое |
| Проезд с ул. Садовая на ул. Заречная | 0,42 | V | Грунтовое |

Выполняются регулярные пассажирские перевозки в следующих направлениях:

- пригородные по маршрутам: Биробиджан-Головино.

Основное направление – Головино, Биробиджан.

Объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

Объекты инфраструктуры автомобильного транспорта на территории с. Дубовое приведены в таблице 2.1.9.

Таблица 2.1.9.

Характеристика объектов инфраструктуры автомобильного транспорта территории с. Дубовое

| Наименование | Месторасположение |
| --- | --- |
| Гаражи индивидуального транспорта | В жилой зоне |

- Жилищный фонд

Жилищный фонд состоит из индивидуальных малоэтажных (в основном одноэтажных) и многоквартирных малоэтажных  жилых домов..

Жилая застройка размещена следующим образом:

- застройка многоквартирными домами - вдоль ул. Молодежная;

- застройка малоэтажными индивидуальными домами – в  северной, центральной и  южной частях населенного пункта.

Общая площадь жилищного фонда – 24,2 тыс. кв. м

- Численность населения

В населенном пункте, как и во всем Биробиджанском районе, наблюдается некоторое снижение числа жителей с 1204 чел. в 2011 г. до 1135 чел. в 2015 г. Основной причиной такого снижения является миграционный отток.

2.1.12. Объекты общественного, делового и рекреационного назначения.

Перечни объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблице 2.1.12.

Таблица 2.1.12.

Объекты общественного, делового и рекреационного назначения

(социально значимые и повлиявшие на установление функциональных зон)

| Значение |  | Наименование |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| П |  | Амбулатория |  | ул. Молодежная, 8 |  |
| Объекты образования и просвещения |  |  |  |  |  |
| П |  | Средняя общеобразовательная школа с. Дубовое. Начальное, основное общее и среднее (полное) общее образование. |  | ул. 40 лет Победы, 12/2 |  |
|  |  | Детский сад. Начальное (дошкольное) образование. |  | ул. Школьная, 11 |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| П |  | Дом Культуры. Организация культурно-массовой работы и проведения массовых мероприятий. |  | ул. 40 лет Победы, 12/1 |  |
| Объекты общественного управления |  |  |  |  |  |
| П |  | Администрация |  | ул. Молодежная, 8 |  |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |
| П |  | Магазин | ул. 40 лет Победы, 10а |  |  |
|  |  |  | ул. 40 лет Победы, 1/1 |  |  |
|  |  |  | ул. Молодежная, 2а |  |  |
|  |  | Кафе | ул. 40 лет Победы, 10а |  |  |
|  |  | Аптека | ул. Молодежная, 8 |  |  |
| Объекты спорта |  |  |  |  |  |
| П | Спортивный городок |  | В районе ул. Школьная, ул. 40 лет Победы |  |  |
| Объекты общественного и делового назначения |  |  |  |  |  |
| П |  | Отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой службы Еврейской автономной области (Почта России) |  |  | ул. Молодежная, 8 |

М - объект местного значения, уровень муниципального района;

П - объект местного значения, уровень поселения.

Характеристики комплексов объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2013 гг., (Росстат, 2013 г.) приведены в Таблице 2.1.13.

Таблица 2.1.13.

Характеристики комплексов социально значимых объектов

|  | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Значение |
| Розничная торговля и общественное питание |  | на 2015 г. |
| Количество объектов розничной торговли | единица |  |
| магазины |  | 9 |
| аптеки и аптечные магазины |  | 1 |
| общедоступные столовые, закусочные |  | - |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий |  | 1 |
| рестораны, кафе, бары |  | 1 |
| автозаправочные станции |  | - |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли | кв. м | - |
| магазины |  | 364,5 |
| аптеки и аптечные магазины |  | 37,5 |
| неспециализированные непродовольственные магазины |  | - |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  | - |
| общедоступные столовые, закусочные |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий |  |  |
| рестораны, кафе, бары |  | - |
| Число мест в объектах общественного питания | место | - |
| общедоступные столовые, закусочные |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий |  |  |
| рестораны, кафе, бары |  | - |
| Спортивные сооружения |  | на 2015 г. |
| Число спортивных сооружений | единица |  |
| спортивные сооружения - всего |  | 3 |
| плоскостные спортивные сооружения |  | 1 |
| спортивные залы |  | 2 |
| Площадь плоскостных спортивных сооружений | га | *2,0 |
| Площадь пола спортивных залов | кв. м |  |
| Объекты отдыха, развлечений и культуры |  | на 2015 г. |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 2 |
| Число библиотек |  | 1 |
| Объекты социального обслуживания населения |  | на 2015 г. |
| Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек |  |
| Объекты здравоохранения |  | на 2015 г |
| Число лечебно-профилактических учреждений (отделений), в том числе |  | 1 |
| Амбулатория | единица | 1 |
| Число больничных коек | койка |  |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену |  |
| Объекты образования |  | на 2015 г |
| Число дошкольных образовательных учреждений на конец отчетного года | единица | 1 |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на конец отчетного года | место | 100 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года | человек |  |
| Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | единица | 1 |
| Численность обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях | человек | 246 |
| Число мест в учреждениях дополнительного образования | место | - |

2.1.13. Инженерная инфраструктура

*Согласно Схеме территориального планирования Биробиджанского района

Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется электростанциями ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Поставка электроэнергии происходит от Амурской и Хабаровской энергосистем.

Распределение электроэнергии потребителям осуществляется от понизительной подстанции СКТПН № 227 по сетям 0,4 и 6 кВ через систему трансформаторных подстанций, обслуживаемых филиалом «Электрические сети ЕАО» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» («ДРСК»).

Характеристики понизительной подстанции, через которую осуществляется электроснабжение потребителей, приведены в Таблице 2.1.14.

Таблица 2.1.14.

Характеристики понизительной подстанции

| Наименование | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Месторасположение |  |  |
| *СКТПН № 227 | Номинальные напряжения кВ | 220, 35, 6 |
|  | **Состав распределительных устройств (РУ) | ОРУ-220 кВ ОРУ-35 кВ ЗРУ-6 кВ |
|  | Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | 220 кВ - 5 35 кВ - 3 |
|  | Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов |  |

*Объект единой национальной (общероссийской) электрической сети согласно Приказу Министерства промышленности и энергетики РФ от 13.10.2006 г. № 257.

**ОРУ, ЗРУ – распределительное устройство (открытое и закрытое)

Характеристики линий электропередачи, проходящих по территории поселения, приведены в Таблице 2.1.15.

Таблица 2.1.15.

Характеристики линий электропередачи (линейные объекты)

| Наименование линии | Напряжение, кВ | Протяженность трассы, км |  | Протяженность трассы в пределах населенного пункта, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линии электропередачи регионального значения |  |  |  |  |
| Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, между селами Дубовое и Надеждинское | 35 |  | - | - |
| Линии электропередачи муниципального значения |  |  |  |  |
| ВЛ-10кВ Ф-114, (Местоположение: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский,от с.Дубовое до с.Надеждинское (ВЛ-10 кВ Ф-114)) | 10 | - |  | - |
| ВЛ-10кВ Ф-116, (Местоположение: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский,с. Дубовое (ВЛ-10 кВ Ф-116)) | 10 | - |  | - |

В населенном пункте функционируют система централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения.

Водоснабжение

Система эксплуатируется Обществом с ограниченной ответственностью «Дубовое ЖКХ» (ООО «Дубовое ЖКХ»).

Централизованное водоснабжение осуществляется от подземного скважинного водозабора.

Водоснабжение жилого массива- 1737 п.м.

Основные объекты водоснабжения, расположенные на населенного пункта, приведены в Таблице 2.1.16.

Таблица 2.1.16.

Объекты водоснабжения

| Объект | Месторасположение | *Состав сооружений |
| --- | --- | --- |
| Артезианская скважина с. Дубовое | ул. Молодежная, 10 |  |
| Магистральный водовод | В жилом массиве |  |

Водоотведение

В населенном пункте размещена система централизованного водоотведения.

Система эксплуатируется Обществом с ограниченной ответственностью «Дубовое ЖКХ» (ООО «Дубовое ЖКХ»).

Канализационные сети  жилого массива- 3054 п.м.

Основные объекты водоснабжения (головные сооружения), расположенные на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.17.

Таблица 2.1.17.

Объекты водоотведения

| Объект | Месторасположение | Характеристика сооружений |
| --- | --- | --- |
| Насосная станция № 1 |  |  |
| Канализационные сети с. Дубовое | В жилом массиве | Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диам. 100 мм-200 мм, способ прокладки подземный.. |

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

В населенном пункте функционируют система централизованного теплоснабжения и горячее водоснабжение.

Количество источников теплоснабжения - 1 (в том числе мощностью до 1,89 Гкал/ч).

Топливо – уголь.

Протяжённость тепловых и паровых сетей в одном направлении – 1735,5 м.

Характеристики объектов теплоснабжения, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.18.

Таблица 2.1.18.

Характеристики объектов теплоснабжения

| Наименование котельной | Месторасположение |
| --- | --- |
| Котельная «Мирная» с. Дубовое | ул. 40 лет Победы |

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в поселении отсутствует  ОАО «Биробиджаноблгаз» осуществляет снабжение сжиженным газом и поставка газа в баллонах населению для бытовых нужд.

Инфраструктура связи

Характеристики инфраструктуры связи поселения приведены согласно Публичному реестру инфраструктуры связи, приведены в Таблице 2.1.19.

Таблица 2.1.19.

Инфраструктура связи поселения

| Вид связи | Дубовское сельское поселение |
| --- | --- |
| Почтовая связь | ФГУП «Почта России» |
| Телефонная связь местная и внутризоновая | ОАО «Ростелеком» |
| Телефонная связь междугородная и международная | ОАО «Ростелеком» ОАО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн) ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) ОАО «МегаФон» ЗАО «Сибирская сотовая связь» (Теле-2) |
| Передача данных | ОАО «Ростелеком», скорость - 1000 Мб/с ОАО «Вымпелком», скорость - 4 Мб/с ОАО «МегаФон», скорость - 917 кб/с ОАО «Мобильные ТелеСистемы», скорость - 1500 кб/с Теле-2, скорость - 917 кб/с |
| Телематические услуги связи | ОАО «Ростелеком», скорость - 1000 Мб/с ОАО «Вымпелком», скорость - 4 Мб/с ОАО «МегаФон», скорость - 917 кб/с ОАО «Мобильные ТелеСистемы», скорость - 1500 кб/с Теле-2, скорость - 917 кб/с |
| Подвижная (мобильная) радиотелефонная связь стандарта GSM | ЗАО «Вымпелком» 900/1800 МГц ОАО «МегаФон» 900/1800 МГц ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 900 МГц |
| Подвижная (мобильная) радиотелефонная связь стандарта UMTS | ЗАО «Вымпелком» ОАО «МегаФон» ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Теле-2 |
| Эфирное телевидение | ОАО «Ростелеком» |
| Эфирное радиовещание | ОАО «Ростелеком» |
| Кабельное телевидение | ОАО «Ростелеком», каналов - 180 |
| Пункты коллективного доступа к сети «Интернет» | ФГУП «Почта России» |

Перечень объектов инфраструктуры электрической связи, приведен в Таблице 2.1.20.

Таблица 2.1.20.

Объекты инфраструктуры электрической связи

| Объект | Месторасположение | Санитарно-эпидемиологическое заключение |
| --- | --- | --- |
| Антенно-мачтовые сооружения |  |  |
| Цифровая система подвижной радиосвязи | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Еврейская автономная область, р-н Биробиджанский, с. Дубовое, ул. 40 лет Победы, д. № 16 "а" |  |
|  | Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, с Дубовое, ул 40 лет Победы, дом № 16 |  |
|  | Участок находится примерно в 123 м от ориентира по направлению на юго-запад, адрес ориентира: Еврейская автономная область, Биробиджанский район, с. Дубовое, ул. 40 лет Победы, дом № 16 |  |

*Находится вне территории населенного пункта, указан условно.

2.1.14. Производственная инфраструктура

Производственные предприятия на территории населенного пункта отсутствуют.

2.1.15.Объекты специального назначения

Перечень кладбищ приведен в Таблице 2.1.22.

Таблица 2.1.22.

Кладбища

| Наименование | Месторасположение | Обслуживаемые районы |
| --- | --- | --- |
| Кладбище | На юго-восток от населенного пункта | с. Дубовое |

Места захоронения (складирования) отходов на территории населенного пункта отсутствуют.

2.1.16. Территории с особым режимом использования

На территории поселения размещены территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены в Таблицах:

- прибрежные защитные полосы, водоохранные и рыбоохранные зоны - Таблица 2.1.23;

- охранные зоны - Таблица 2.1.24;

- санитарно-защитные зоны - Таблица 2.1.25.

Таблица 2.1.23.

Водные объекты, для которых установлены водоохранные и рыбоохранные зоны и береговые защитные полосы

| Наименование водного объекта | Протяженность, км | Приравненный объект | *Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озеро Свиная Лужа | до 10 | Водоток до 10 км | 50 | В границах водоохранных зон в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3° и 50 м более 3° |

*Согласно Водному кодексу РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

Таблица 2.1.24.

Объекты, для которых установлены охранные зоны

(кроме объектов топливно-энергетического комплекса)

|  | Приравненный объект |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  | Охранная зона |  |
| *Воздушные линии электропередачи |  |  |  |  |  |
| Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский, между селами Дубавое и Надеждинское | ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  | 15м |
| СКТП № 227 | ВЛ напряжением 10кВ |  |  |  | 10 м |
| ВЛ-10кВ Ф-114, (Местоположение: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский,от с.Дубовое до с.Надеждинское (ВЛ-10 кВ Ф-114)) | ВЛ напряжением 10кВ |  |  |  | 10 м |
| ВЛ-10кВ Ф-116, (Местоположение: Еврейская Аобл, р-н Биробиджанский,с. Дубовое (ВЛ-10 кВ Ф-116)) | ВЛ напряжением 10кВ |  |  |  | 10 м |
| Воздушные линии электропередачи прочие | ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ |  |  |  | 10 м |
|  | ВЛ напряжением до |  |  |  | 2 м |
|  | 1 кВ |  |  |  |  |
| *Кабельные линии электропередачи |  |  |  |  |  |
|  | КЛ напряжением |  | 1 м |  |  |
|  | свыше 1 кВ |  |  |  |  |
| Кабельные линии электропередачи | КЛ напряжением до |  | 0,6 м в сторону зданий сооружений 1 м в сторону проезжей части |  |  |
|  | 1 кВ при прохождении |  |  |  |  |
|  | под тротуаром |  |  |  |  |
| Прочие объекты |  |  |  |  |  |
| **Кабельные и воздушные линии связи |  | - |  | 2-3 м |  |

*Согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи»

**Согласно Постановлению Правительства РФ. От 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Таблица 2.1.25.

Объекты, для которых установлены санитарно-защитные зоны (кроме объектов топливно-энергетического комплекса)

| Наименование объекта | Месторасположение | Приравненный объект | *Санитарная классификация Санитарно- защитная зона (Разрыв) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога регионального значения «Биробиджан-Головино» |  | Автодорога III категории | **100/50 м |  |
| Дом Культуры | ул. 40 лет Победы, 12/1 | Крытые отдельно стоящие физкультурно- оздоровительные комплексы, спортклубы, открытые спортивные площадки, культурно- досуговые и | Класс V 50 м |  |
| Спортивное ядро спортивной школы | ул. 40 лет Победы, 12/2 |  |  |  |

*Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

**СП 42.13330.2011 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений (расстояния до жилой застройки / садово-дачной застройки).

2.2. Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность поселения в территории жилых зон приведена в Таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

Потребность поселения (расчетная) и населенных пунктов в территории жилых зон

| Наименование | *Норматив га/тыс. чел. | Потребность в территории |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| с. Дубовое | 83,3 (Доминирующая застройка - малоэтажная жилая застройка усадебного типа с придомовыми участками площадью - 2000 кв. м. Средний размер семьи - 3 чел.) | 375 | 400 | 400 |

*СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»

Нормативная обеспеченность площадью жилого дома и квартиры приведена в Таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2.

Нормативная обеспеченность площадью жилого дома и квартиры

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | *Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, кв. м | * Формула заселения жилого дома и квартиры | *Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Престижный (бизнес - класс) | 40 | к= n +1 к= n + 2 | 10 15 |
| Массовый (эконом - класс) | 30 | к = n к = n + 1 | 25 50 |
| Социальный (муниципальное жилище) | 20 | к = n - 1 к = n | 60 30 |
| Специализированный (апартаменты) | **ок. 10 | к = n - 2 к = n-1 | 7 5 |
| Средняя норма площади с учетом соотношения типов жилых домов и квартир по уровню комфорта | 23,8 27,5 | - | - |

В числителе - на первую очередь до 2020 г., в знаменателе - на расчетный срок до 2035 г., Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального (фактического) заселения.

**Значение принято исключительно для целей настоящего расчета.

Потребность поселения (расчетная) в площади жилых помещений приведена в Таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3.

Потребность поселения в площади жилых помещений

| Наименование | Норматив, кв. м/чел. | *Потребность в жилых помещениях, тыс. кв. м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. |
| с. Дубовое | *Расчетные значения: на 2020 г. - 23,8 на 2035 г. - 27,5 | 114 | 132 |

*Расчетные значения согласно *СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» с учетом соотношения типов жилых домов и квартир по уровню комфорта.

Потребность поселения (расчетная) в площади складов и их земельных участков, предназначенных для обслуживания территорий, приведена в Таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4.

Потребность поселения в площади складов и их земельных участков

|  | *Норматив кв. м/тыс. чел. | Потребность в складах, кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Площадь складов продовольственных товаров | 77 | 347 | 370 | 370 |
| Площадь складов непродовольственных товаров | 217 | 977 | 1042 | 1042 |
| Площадь земельных участков складов продовольственных товаров | 310 | 1395 | 1488 | 1488 |
| Площадь земельных участков складов непродовольственных товаров | 740 | 3330 | 3552 | 3552 |

*СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (для одноэтажных складов в городах)

Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения и водоотведение (расчетное) приведено в Таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5

Потребность поселения в водоснабжении на хозяйственно-питьевые нужды

| Наименование | *Норматив, литров в сутки на одного чел. | Потребность в водоснабжении, куб. м в сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | *2013 г. | **2020 г. |  | **2035 г. |
| с. Дубовое | 50 - здания с | 720 |  | 768 | 768 |
|  | водопользованием из водоразборных колонок 160 - здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией |  |  |  |  |

* СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

Потребность поселения и населенных пунктов в водоотведении от населения равна потребности в водоснабжении на хозяйственно-питьевые нужды.

Нормы накопления бытовых отходов в населенных пунктах (расчетные) приведены в Таблице 2.2.6.

Таблица 2.2.6.

Нормы накопления бытовых отходов

| Наименование | Норматив, кг/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, т |  |  | Норма-тив, л/год | Среднегодовое количество бытовых отходов , куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |  | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| с. Дубовое | *300 | 1350,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1500 | 6750,0 | 7200,0 | 7200,0 |

*СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки от потребителей, расположенных на селитебной территории (с учетом небольших предприятий), приведены в Таблице 2.2.7.

Таблица 2.2.7

Укрупненные показатели электропотребления

| Наименование | Норматив, кВт*ч/чел. в год | Годовое электропотребление, тыс. кВт*ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| с. Дубовое | *1,4 | 6300,0 | 6720,0 | 6720,0 |

*СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Потребность (расчетная) в емкости закрытых и открытых стоянок для постоянного хранения автомобилей приведена в Таблице 2.2.8.

Таблица 2.2.8.

Потребность в емкости гаражей и открытых стоянок

| Наименование населенного пункта | *Нормативная емкость, мест на тыс. автомобилей | *Уровень автомобилизации, автомобилей на тыс. чел. | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дубовое | 900 | 400 | 1920 |

Таблица 2.2.9.

Потребность в станциях технического обслуживания автомобилей и АЗС

| Наименование | *Норматив на 1 автомобиль | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Посты на станциях технического обслуживания | 0,005 | 9 | 9 | 13 |
| Колонки на автозаправочных станциях | 0,000833 | 1 | 2 | 2 |

* СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

Потребность (расчетная) в объектах социально-бытового обслуживания приведена в Таблице 2.2.10.

Таблица 2.2.10.

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания

| Комплекс объектов | Норматив |  | Обеспеченность |  |  |  |  | Радиус обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измер. | Значение | ед. измер. | Факт | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |  |
| * Дошкольные образовательные учреждения | мест/ тыс. чел | - | мест | 220 | - | 318 | 318 | 500 |
| *Муниципальные образовательные учреждения | мест/ тыс. чел | - |  | ок. 500 (числен- ность обучающихся) |  | 691 | 691 |  |
| *Учреждения дополнительного образования, в том числе: | мест/ тыс. чел | - | мест | *50 |  | 69 | 69 | - |
| * Стационары всех типов | коек/ тыс. чел | - | коек | 120 |  | 53 | 53 | - |
| *Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену/ тыс. чел | 18,1 | посещений в смену | 70 |  | 90 | 90 | 1000 |
| **Станция (подстанция) скорой помощи | автомобиль/ тыс. чел. | - | автомо -биль | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 мин на специальном автомо биле |
| **Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сут./ ребенок | 4 | порций | - | 327 | 349 | 349 | - |
| **Помещения для культурно- массовой работы, досуга и | кв. м/ тыс. чел. | 55 | кв. м | - | 248 | 264 | 264 | - |
| **Банно-оздорови- тельный комплекс | мест/ тыс. чел. | 5 | мест | 1 объект | 23 | 24 | 24 | - |
| "Общественный туалет | прибор/т ыс. чел | 1 | прибор | - | 5 | 5 | 5 | - |
| **Кладбище | га/ тыс. чел. | 0,24 | га | - | 1 | 1 | 1 | - |
| **Кладбище урновых захоронений после кремации | га/ тыс. чел. | 0,02 | га | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
| **Отделение, филиал банка | окно/ тыс. чел. | 0,5 | объект | - | 2 | 2 | 2 |  |
| ** Отделение связи | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 |
| *Пожарное депо | автомобиль/ мест/ тыс. чел.тыс. чел |  |  | 1 Ведомствен- ное форми- рование пожарной охраны | - | 6 (на поселение) | 6 (на поселение) | до 10 мин на специальном автомобиле |

*Схема территориального планирования Биробиджанского района.

**СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

*** «Приложение 3 к Программе «Социально-экономическое развитие Еврейской автономной области на период до 2015 года».

2.3.Выводы

- Расселение на территории населенного пункта компактное. Население сосредоточено в северной, центральной  и южной частях населенного пункта.

- На территории населенного пункта сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон соответствует расселению и не сдерживает развитие населенного пункта.

- Сельскохозяйственная деятельность на территории населенного пункта сосредоточена в северно-восточной и юго-западной частях населенного пункта.

- Территория поселения ограничена землями  бывшего совхоза «Надеждинский», с восточной стороны – озеро Свиная Лужа.

- Территория поселения пересекается воздушными линиями электропередачи (в общем направлении Биробиджан - Надеждинское).

- Основными элементами планировочной структуры населенного пункта являются:

- автомобильная дорога регионального значения «Биробиджан – Головино»;

- озеро Свиная Лужа;

- жилая застройка малоэтажными и средней  этажности  многоквартирными домами - вдоль ул. Молодежная;

- жилая застройка малоэтажными индивидуальными домами – в южной, центральной и северной частях населенного пункта.

  - Площадь населенного пункта и его селитебной территории достаточна для расселения, в том числе и с учетом прогнозируемой численности населения. Наиболее перспективными территориями для размещения следующих объектов являются:

- жилая застройка малоэтажными многоквартирными домами - вдоль ул. Молодежная;

- жилая застройка малоэтажными индивидуальными домами – север, юг и центральная часть  села;

- общественно-деловая застройка - вдоль ул. 40 лет Победы;

- объекты для занятий спортом и физической культурой – вблизи ул. 40 лет Победы;

- объекты рекреационного назначения (парки, скверы, поселковые леса) - на северо-востоке населенного пункта, вдоль оз. Свиная Лужа, благоустройство существующих массивов зеленых насаждений.

- В качестве основного вида размещаемой жилой застройки целесообразно рассматривать застройку малоэтажными индивидуальными (и двухквартирными) домами, а также малоэтажными блокированными домами.

- На территории населенного пункта организовано централизованное электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. Централизованное газоснабжение отсутствует.

Водозабор населенного пункта находится в его центральной части, в районе ул. Молодежная.

- Наибольшие ограничения градостроительной деятельности на территории населенного пункта обусловлены режимами использования:

- санитарно-защитных зон объектов производственного назначения;

- охранных зон воздушных линий электропередачи.

- Система социального обслуживания населенного пункта построена по иерархическому принципу. Объекты повседневного и периодического использования расположены на территории самого населенного пункта, объекты эпизодического использования расположены в административных центрах Биробиджанского района и Еврейской автономной области (с. Птичник, г. Биробиджан).

Расположенные на территории населенного пункта объекты социального обслуживания периодического использования осуществляют обслуживание всего населения поселка.

- Система автомобильных дорог общего пользования достаточно развита, и соответствует расселению и системе социального обслуживания. Основные элементы планировочной структуры населенного пункта связаны между собой автомобильными дорогами местного значения IV и V технических категорий в основном с усовершенствованным покрытием. Населенный пункт связан - с административным центром Биробиджанского района и Еврейской автономной области (с. Птичник, г. Биробиджан), также с близлежащими населенными пунктами автомобильной дорогой регионального значения «Биробиджан-Головино».

- Износ объектов капитального строительства, в том числе объектов коммунальной инфраструктуры достаточно высокий. Предполагается реконструкция головных и магистральных линейных сооружений.

- На территории населенного пункта расположен 1 объект культурного наследия.

- Дислокация объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, размещенных на территории населенного пункта, зачастую не удовлетворяет требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Размещение объектов местного значения программами развития Дубовского сельского поселения на территории населенного пункта не предусматривается.

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах федерального и регионального значения

Планируемых для размещения на территориях населенного пункта, объектов, не предусмотрено документами территориального планирования и социально-экономического развития федерального и регионального значения.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях населенного пункта объектов федерального и регионального значения приведены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов федерального и регионального значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| *Канализационные очистные сооружения | Санитарно-защитная зона | 200 м | Производственная зона |
| *Артезианские скважины | Зона санитарной охраны | 30 м | Производственная зона |
| *Магистральный водовод |  | 50 м | Не назначается (линейный объект) |
| *Котельные | Санитарно-защитная зона | Класс V 50 м | Жилая зона |
| *Теплопровод магистральный | - | - | Не назначается (линейный объект) |
| *Сети 0,4 кВ | Охранная зона | 2 м | Не назначается (линейный объект) |
| *СКТПН № 227 |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |

5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения муниципального района

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях населенного пункта, объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и социально-экономического развития, муниципального района, их основные характеристики и местоположение приведены в Таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых для размещения на территориях населенного пункта

| Вид и назначение объекта | Наименование объекта |  | Характеристики объекта | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования Биробиджанского муниципального района (до 2035 г.) |  |  |  |  |
| Парк для организации отдыха и культурно-массовой работы |  | Парк отдыха | 1,0 га | В северо-восточной части населенного пункта |
| Плоскостные спортивные сооружения для занятий населения массовым спортом и физической культурой |  | Спортивный городок | 0,5 га | В районе ул. Школьная, ул. 40 лет Победы |

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях населенного пункта местного значения муниципального района приведены в Таблице 5.2.

Таблица 5.2.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения муниципального района

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивный городок | Санитарно- защитная зона | Класс V 50 м | Зона рекреационного назначения |

6. Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (далее - природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации»)

Природные условия по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на территории поселения оцениваются как средней сложности (Согласно Схеме территориального планирования Биробиджанского муниципального района ЕАО) по сочетанию следующих преобладающих факторов:

- более трех геоморфологических элементов одного генезиса;

- два выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их периодичность, устанавливаемые в настоящем генеральном плане, согласно «Атласу природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации» под редакцией С.К.Шойгу, 2005 г. и Паспорту территории Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области, приведен в Таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

| Источник природной ЧС |  |  |  | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия |  |  | Последствия ЧС для населения и территорий |  | Меры по снижению рисков и ограничению последствий природной ЧС при разработке градостроительной документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Землетрясение Опасный Интенсивное землетрясение - 8 баллов по шкале MSK- 64 Ускорение колебаний грунта - 180-400 см/с2 Скорость колебаний грунта - 18-55 см/с Амплитуда колебаний грунта -5-20 см/с Площадь | Сейсмический Сейсмический удар Деформация горных пород Взрывная волна Гравитационное смещение горных пород Затопление поверхностными водами Деформация речных русел |  |  |  | Большинство людей испуганы и выбегают из помещений. Падение отдельных предметов быта, дымовых труб. Выпадение штукатурки и заполнителей из стен. Возможны сердечные приступы. (потенциальная опасность ЧС |  |  | Учет при проведении строительства Карт общего сейсмического районирования ОСР-97 |  |  |
| одновременных сотрясений - вся территория поселения Остаточные деформации -5-50 см Величина индивидуального сейсмического риска - 20-50*10-5 |  |  |  |  | регионального уровня) |  |  |  |  |  |
| Оползень Обвал Умеренно- и малоопасный Пораженность территории до 10% Максимальный объем оползня до 10 тыс. куб. м Максимальная глубина захвата пород оползнем до 15 м | Динамический Смещение (движение) горных пород Гравитационный Сотрясение земной поверхности Динамическое, механическое давление смещенных масс Удар |  |  |  | Незначительные повреждения сооружений, редкие разрушения сетей (потенциальная опасность ЧС муниципального уровня) |  |  | Организация стока поверхностных вод в зоне оползней и прилегающих к ней территорий Дренирование подземных вод Уменьшение внешних нагрузок Уполаживание и пригрузка откосов Ограждение откосов и защита их от подмыва и размыва Зеленые насаждения по верху откоса и оползневом откосе Искусственное закрепление масс оползневого тела Искусственные сооружения для удержания грунтовых масс. |  |  |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сильный ветер (свыше 23 м/с) На всей территории поселения Риск повторяемости сильного (скорость более 23 м/с) ветра (1 раз в год) - средний (0,01 -0,1) |  |  | Аэродинамический Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |  |  | Разрушение построек, повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев. Затруднения в работе транспорта, строительства. Степень опасности - 2 (потенциальная опасность ЧС муниципального/ межмуниципального уровня) |  |  |  | Подземная прокладка линий связи и электропередач, соблюдение режимов зон охраны воздушных линий электропередач |
| Сильный дождь (20 мм и более в сутки) На всей территории поселения. Риск повторяемости (1 раз в год) - высокий (0,1 - 1). Регистрировались фактические случаи возникновения ЧС. |  |  | Гидродинамический Поток (течение) воды Затопление территории |  |  | Размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Возникновение дождевого паводка. Дорожно-транспортные происшествия. Степень опасности - 3 (потенциальная опасность ЧС регионального уровня) |  |  |  | Устройство ливневой канализации. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению. Использование индивидуальной защиты объектов, размещаемых в пониженных местах |
| Сильный снегопад (20 мм и более в сутки) Риск повторяемости (1 раз в год) - Высокий (0,1 -1) Снеговая нагрузка, возможная раз в 2 года, - 1 кПа Максимальная снеговая нагрузка - 2 кПа. Вероятная продолжительность метелей - до 6 ч. Риск повторяемости (1 раз в год) - Средний (0,01 - 0,1) Фактические случаи возникновения ЧС - не регистрировались. |  |  | Гидродинамический Снеговая нагрузка Снежные заносы |  |  | Обрыв воздушных линий электропередач и связи. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия. Степень опасности снегопадов - 1 (потенциальная опасность ЧС муниципального уровня) Степень опасности снегоотложений: - 1(потенциальная опасность ЧС локального уровня) Степень опасности метелей: - 1(потенциальная опасность ЧС локального уровня) |  |  |  | Подземная прокладка линий связи и электропередач. Использование снегозащиты участков дорог, расположенных в стесненных и пониженных местах. Использование снегоочистительной техники. |
| Град На всей территории поселения. Среднее многолетнее число дней с градом за год (диаметром 20 мм и более) - 0,5-1,0 (низкий риск). |  |  | Динамический Удар |  |  | Разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных. Степень опасности - 1 (потенциальная опасность ЧС локального уровня). |  |  |  | Использование ударопрочных материалов. Устройство крытых автостоянок и остановочных пунктов общественного транспорта. |
| Туман На всей территории поселения. Среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) за год: - 0,01-0,1 (средний риск) |  |  | Теплофизический Снижение видимости (помутнение воздуха) |  |  | Дорожно-транспортные происшествия Степень опасности - 1 (потенциальная опасность ЧС локального уровня) |  |  |  | Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами |
| Гроза На всей территории поселения. Среднее многолетнее число дней с грозой за год: - 30 Фактические случаи возникновения ЧС - не регистрировались. |  |  | Электрофизический Электрические разряды |  |  | Поражение людей и животных молнией. Лесные пожары (особенно в засушливые сезоны) Аварии на воздушных линиях электропередач и связи. Дорожно-транспортные происшествия. Степень опасности - 2 (потенциальная опасность ЧС муниципального/ межмуниципального уровня) |  |  |  | Устройство молниезащиты согласно CO 153-343.21.1222003) «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |
| Экстремально низкие температуры воздуха На всей территории поселения Риск повторяемости (1 раз в год) дней с температурой на 20°C ниже средней январской: - низкий (менее 0,01) Абсолютная минимальная температура - -45°C |  |  | Тепловой Охлаждение воздуха. |  |  | Обморожения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия. Степень опасности - 1 (потенциальная опасность ЧС локального уровня) |  |  |  | Организация централизованного теплоснабжения. Устройство пунктов обогрева |
| Гололед На всей территории поселения Риск возникновения ЧС: -средний (толщина гололедной стенки, вероятная 1 раз в 5 лет, - от до 10 мм. Сезонность - 1 декада ноября - 2 декада марта. Фактические случаи возникновения ЧС - не регистрировались. |  |  | Гравитационный Гололедная нагрузка Динамический Вибрация |  |  | Обрыв воздушных линий электропередач и связи. Степень опасности - 1 (потенциальная опасность ЧС локального уровня). |  |  |  | Подземная прокладка линий связи и электропередач. |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Половодье Риск возникновения подтоплений (затоплений) низкий. Степень опасности 2 балла (площадь затопления поймы р. Бира и ручьев - 4060%). Вероятность наводнений - 20% (один раз в 5 лет и реже) Максимальный уровень подъема воды: - 0,8-1,5 м. Сезонность - июнь - сентябрь. *Зона затопления 1%- ным паводком показана на карте |  | Гидродинамический Поток (течение) воды Гидрохимический Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |  |  |  |  | Подтопления, затопления, размыв почвы, возникновение текучего состояния почвы, разрушение построек. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Дорожно-транспортные происшествия. (потенциальная опасность ЧС регионального уровня). |  | Организация инженерной защиты территорий, зданий и сооружений согласно СНиП 22-02-2003 Размещение объектов вне территорий, подверженных действию гидродинамических факторов. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению. Устройство защитных гидротехнических сооружений по берегам водотоков и водоемов. |  |
| Наледевые явления Риск возникновения наледей низкий |  | Гидродинамический Поток (течение) воды Тепловой Охлаждение воздуха |  |  |  |  | Снижение прочности строительных конструкций зданий и сооружений. Непосредственная угроза эксплуатации инженерного сооружения. |  | Расчистка русла и строительство дренажных сооружений для отвода наледеобразующих вод по ручью Амсояр за пределы территории жилой зоны. |  |
| Природные пожары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожар ландшафтный, лесной Лесные массивы на всей территории поселения. Класс пожарной опасности лесного фонда - 3. Степень пожарной опасности лесного фонда – средняя. Интегральный показатель пожарной опасности лесного фонда (среднегодовая площадь одного лесного пожара) - 1020 га. Пожар торфяной Лесные массивы и болота на всей территории поселения. Класс опасности возникновения торфяных пожаров -3. Степень опасности возникновения торфяных пожаров - средняя. Интегральный показатель опасности возникновения торфяных пожаров - менее 6. |  | Теплофизический Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дым Химический Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |  |  |  |  | Задымление. Выгорание леса. Угроза жизни и здоровью населения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно- транспортные происшествия. Степень опасности: - лесного пожара – 3 (потенциальная опасность ЧС регионального уровня); - торфяного пожара – 1 (потенциальная опасность ЧС локального уровня). |  | Устройство противопожарных разрывов. Оптимизация дислокации подразделений пожарной охраны Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами. |  |

Село находится на территории, подверженной опасным геокриологическим процессам со следующими характеристиками. Опасные процессы на площади 5 - 10 %. Умеренно опасные процессы на площади 30 - 50 %. Термокарст (тепловая осадка грунтов) и морозное пучение грунтов более 0,3 м/год. Относительная наледность - более 3,5 %. Сплывы - более 1000 куб м/год. Возможны умеренные (реже сильные) разрушения.

6.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее - техногенная ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (Согласно Паспорту территории Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области) приведен в Таблице 6.3.

Таблица 6.3.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

| Источник техногенной ЧС |  | Поражающие факторы техногенной ЧС и характер их действия | Последствия ЧС для населения и территорий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧС на объектах автомобильного транспорта |  |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Нарушение правил дорожного движения Неблагоприятные погодные условия |  | Удар Возгорание транспортного средства Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого взрывоопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза |  | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам |
| ЧС на объектах железнодорожного транспорта |  |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Неблагоприятные погодные условия |  | Удар Возгорание транспортного средства и придорожных объектов Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого пожаровзрывоопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза |  | Травматизм и гибель людей и животных Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам и придорожным объектам |
| ЧС на потенциально опасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |  |  |
| ЧС на химически-опасных объектах |  |  |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования Нарушение правил обращения с опасными химическими веществами |  | Испарение опасного химического вещества | Травматизм и гибель людей и животных Загрязнение окружающей среды Нарушение условий жизнедеятельности |  |
| ЧС на радиационно-опасных объектах |  |  |  |  |
| Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют. Радиационный фон на территории поселения находится в норме |  |  |  |  |
| ЧС на пожароопасных объектах |  |  |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования Нарушение правил обращения с пожароопасными веществами | Возгорание пожароопасного вещества, технологического оборудования и заправляемого транспортного средства (для АЗС и топливозаправочного пункта) |  | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам |  |
| ЧС на взрывоопасных объектах |  |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Ударная волна Избыточное давление во фронте ударной волны Высокая температура пламени Световое излучение Резкий звук Осколки Пожары Взрыв, разлет и возгорание обломков Обрушение зданий сооружений |  | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизнедеятельности |  |
| ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Пожары Подтопление Перебои в функционировании объектов (систем) |  | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизнедеятельности |  |
| ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) |  |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Пожары Воздействие электрического тока Перебои в функционировании объектов (систем) |  | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности |  |
| ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород |  |  |  |  |
| Износ сооружений Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия Переработка берегов Половодье | Обрушение зданий сооружений |  | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности |  |

Оценка риска возникновения ЧС приведена в Таблице 6.3.

Таблица 6.3.

К оценке риска возникновения ЧС

| ЧС | Оценка риска ЧС |
| --- | --- |
| Дорожно-транспортные происшествия на автомобильных дорогах | Риски возникновения ЧС обусловлены: - высокой интенсивностью движения на автомобильных дорогах (в первую очередь, на Автомобильной дороге регионального значения Биробиджан – Головино») нарушением Правил дорожного движения; - сложными условиями эксплуатации дорожного покрытия (гололед, снежный накат) Возникновение ЧС в результате дорожно-транспортных происшествий на территории поселения - маловероятно. |
| Аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства | Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения в связи с износом основных производственных фондов |
| Аварии на электрических сетях | Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов. Оценка риска - маловероятна. |
| Риск обрушения зданий и сооружений, пород | По результатам ведения мониторинга риск возникновения чрезвычайной ситуации связанной с обрушением зданий, сооружений, пород - маловероятен. |
| Техногенные пожары | На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров, в том числе в жилой зоне. |
| Природные пожары | Риск возникновения природных пожаров - маловероятен. |
| Подтопления (затопления) | Территория населенного пункта находится вне зоны затопления 1 %-ным паводком |

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов, находящихся на территории населенного пункта согласно Плану предупреждения ЧС приведен в Таблице 6.4.

Таблица 6.4.

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов (ПОО)

| Объект, местонахождение | Взрывопожароопасные вещества |  |  | Тип возможной ЧС |  | Класс, категория, степень опасности объекта. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Количество/ Характеристики |  |  |  |  |
| Пожаро- и взрывоопасные объекты |  |  |  |  |  |  |

*Классификация согласно Требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденными приказом МЧС России от 28.02.2003 № 105.

Оценка территории распространения ЧС, не являющихся локальными, приведена в Таблице 6.5.

Таблица 6.5.

Территории распространения ЧС

| Источник | Сценарий ЧС | Территория распространения ЧС | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧС |  |  |  |
| Автомобильный транспорт | Разрушение емкости (бочки) для перевозки хлора грузоподъемностью 50 кг | *Зона фактического заражения - 120 м Зона возможного заражения -750 м | РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» «Методика оценки последствий аварии на пожаро- взрывоопасных объектах», МЧС РФ, Москва, 1994 г. |
|  | Разлив и возгорание бензина, перевозимого автоцистерной грузоподъемностью до 30 т (пожар по типу «огненный шар», количество вещества - 9 т) | Радиус огненного шара - 52,3 м Безопасное расстояние - 275 м |  |
|  | Взрыв бензино-воздушной смеси (количество вещества - 1,5 т) | *Зона 1 %-го поражения людей - 135,8 м |  |

*Граница зоны показана на карте

6.3. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- Введение

Настоящий подраздел разработан согласно п. 9.12, 11.1, 11.2, 11.6 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. №244.

Раздел разработан в соответствии со ст. 65 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Регламент о требованиях пожарной безопасности) для обеспечения учета в Генеральном плане поселения требований пожарной безопасности, установленных указанным Федеральным законом.

Настоящий раздел не является нормативным документом по пожарной безопасности. Описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территорий поселений и городских округов, должны входить в пояснительные записки к материалам по обоснованию проектов планировки территорий (ст. 65 Регламента о требованиях пожарной безопасности).

- Источники пожарной опасности

Причинами пожаров на территории поселка могут являться:

- возгорание в жилой и общественно-деловой застройке;

- возгорания на пожаро- и взрывоопасных объектах;

- возгорания огнеопасных грузов, перевозимых автомобильным и железнодорожным транспортом.

Лесные массивы на территории, примыкающей к поселку, отсутствуют.

Пожары в жилой и общественно-деловой застройке вызываются в первую очередь нарушением норм и правил противопожарной безопасности при эксплуатации отопительных (печи, газовые и электро-) приборов, электрооборудования, пиротехнических изделий, а также при проведении строительных работ. Возникновение пожаров в жилой и общественно-деловой застройке наиболее вероятно в холодное время года - в течение отопительного сезона.

- Нормативные требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности, к противопожарным расстояния между зданиями и сооружениями, а также требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны установлены гл. 15 (ст. 65, 66, 68), гл. 16 (ст. 69-71, 73, 74) и гл. 17 (ст. 76, 77) Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ((в ред. Федерального закона от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Требования к документации при планировке территорий поселения

При разработке проектов планировки территорий согласно ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации в Пояснительную записку Материалов по обоснованию проекта должны включаться описание и обоснование положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Указание на необходимость включения таких положений в документацию проекта планировки территорий следует обязательно включать в Техническое задание.

Размещение взрывопожароопасных объектов

При размещении на территории поселения взрывопожароопасных объектов (Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности), в составе проектов, предусматривающих такое размещение, должны быть разработаны (содержаться):

- обоснование невозможности или нецелесообразности размещения взрывопожароопасного объекта за границами поселения;

- мероприятия, обеспечивающие такое расчетное значение пожарного риска, которое не превышает допустимое значение пожарного риска согласно гл. 20 Регламента о требованиях пожарной безопасности.

При этом:

- расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 м;

- величина индивидуального пожарного риска в результате воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для людей, находящихся в жилой зоне, общественно- деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, не должна превышать одну стомиллионную в год, а социального пожарного риска - одну десятимиллионную в год. (Для производственных объектов, на которых для людей, находящихся в жилой зоне, общественно- деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта, обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной стомиллионной в год и (или) величины социального пожарного риска одной десятимиллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной миллионной в год и (или) социального пожарного риска до одной стотысячной в год соответственно. При этом должны быть предусмотрены средства оповещения людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения, о пожаре на производственном объекте, а также дополнительные инженерно- технические и организационные мероприятия по обеспечению их пожарной безопасности и социальной защите).

Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» устанавливается обязательность разработки деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества.

Согласно Плану предупреждения ЧС на территории населенного пункта отсутствуют взрывопожароопасные производственные объекты I и II классов опасности

Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» здания и части зданий - помещения или группы помещений, функционально связанных между собой, по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы в зависимости от способа их использования:

Ф1 Для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих зданий характерно наличие спальных помещений):

Ф1.1 Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений;

Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

Ф1.3 Многоквартирные жилые дома;

Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;

Ф2 Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (основные помещения в этих зданиях характерны массовым пребыванием посетителей в определенные периоды времени):

Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;

Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях;

Ф2.3 Учреждения, указанные в Ф2.1, на открытом воздухе;

Ф2.4 Учреждения, указанные в Ф2.2, на открытом воздухе;

Ф3 Предприятия по обслуживанию населения (помещения этих предприятий характерны большей численностью посетителей, чем обслуживающего персонала):

Ф3.1 Предприятия торговли;

Ф3.2 Предприятия общественного питания;

Ф3.3 Вокзалы;

Ф3.4 Поликлиники и амбулатории;

Ф3.5 Помещения для посетителей предприятий бытового и коммунального обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных агентств, юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву и ремонту обуви и одежды, химической чистки, парикмахерских и других подобных, в том числе ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей;

Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;

Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и физического состояния):

Ф4.1 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища;

Ф4.2 Высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации;

Ф4.3 Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы;

Ф4.4 Пожарные депо;

Ф5 Производственные и складские здания, сооружения и помещения (для помещений этого класса характерно наличие постоянного контингента работающих, в том числе круглосуточно):

Ф5.1 Производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

Ф5.2 Складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;

Ф5.3 Сельскохозяйственные здания.

Все здания классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельные участки детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха расположены на селитебной территории вне производственных зон.

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам.

Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей на территории муниципального образования отсутствуют.

  - Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м от них.

Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей на территории муниципального образования отсутствуют.

  - В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Регламента о требованиях пожарной безопасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Категории зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности установлены СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», по характеристике веществ и материалов, помещения находящихся (обращающихся) в помещениях:

А - Горючие газы, легковоспламеняющиеся взрывопожароопасные жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазо-воздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа;

Б - Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся взрывопожароопасные жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа;

В - Горючие и трудногорючие жидкости, твердые пожароопасные горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б;

Г - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива;

Д - Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Производственные объекты на территории муниципального образования согласно Генеральному плану не располагаются пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения.

Противопожарное водоснабжение

На территориях населенного пункта должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Населенный пункт должен быть оборудован противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более

60 м.

Категорийность централизованных систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды установлена СНиП 2.04.02-84. «Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

- категория - допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

- категория - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

- категория - величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения - относится к III категории.

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно- противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

- Для целей пожаротушения целесообразно использовать следующие водные объекты, расположенные на территории муниципального образования – оз. Свиная Лужа.

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами

(лесопарками)

Непосредственно лесные насаждения примыкают к жилой застройке индивидуальными домами в северной и южной части населенного пункта.

Соответствующие противопожарные расстояния устанавливаются согласно Методическим указаниям о порядке устройства противопожарных расстояний от границ застройки городских и сельских поселений до лесных участков (Письмо от 20.03.2012 г. Главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору № 43-1020-19 и Федерального агентства РФ по лесному хозяйству № ЕТ-09-54/2781).

Расстояния от лесных массивов должны быть не менее:

- до границ застройки - 50 м;

- до границ одно-, двухэтажной индивидуальной застройки - 15 м;

- до жилых и хозяйственных строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка - 15 м.

Критически важные для национальной безопасности Российской Федерации объекты на территории поселения отсутствуют.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов

до граничащих с ними объектов защиты

Требования пожарной безопасности на складах нефти и нефтепродуктов установлены СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы».

Хранение нефтепродуктов осуществляется в Нефтехранилище, расположенном на юге населенного пункта у железной дороги.

В пределах расстояний, установленных ст. 70 Регламента о требованиях пожарной безопасности для складов II категории (вместимостью до 50 тыс. куб. м) отсутствуют граничащие с ними объекты защиты (при размещении нормируемых зданий и сооружений в юго-восточной части территории Нефтехранилища).

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до

граничащих с ними объектов защиты

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не должна превышать 40 куб. м.

Требования пожарной безопасности на автозаправочных станциях установлены НПБ 111 -98 «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности».

АЗС должна располагаться преимущественно с подветренной стороны ветров преобладающего направления (по годовой «розе ветров») по отношению к жилым, производственным и общественным зданиям (сооружениям).

Не допускается размещение АЗС на путепроводах и под ними, а также на плавсредствах.

Перечень автозаправочных станций, размещенных на территории поселения приведен в п. «Транспортная инфраструктура».

В пределах расстояний, установленных ст. 71 Регламента о требованиях пожарной безопасности для автозаправочных станций с наземными резервуарами общей вместимостью более 20 куб. м (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов

до зданий и сооружений

Требования пожарной безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа установлены ПБ 08-342-00 «Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях».

Резервуары и резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, располагающиеся вне взрывопожароопасных объектов, на территории муниципального образования отсутствуют.

Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,

конденсатопроводов до соседних объектов защиты

Минимальные требования к расстояниям от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до объектов, зданий и сооружений установлены СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Магистральные трубопроводы на территории населенного пункта отсутствуют.

В пределах расстояний, установленных СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и ст. 74 Регламента о требованиях пожарной безопасности отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.

Газораспределительные и газонаполнительные станции на территории муниципального образования отсутствуют,

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» установлено требование обеспечения свободных подъездных путей с твердым покрытием для транспорта, в том числе аварийных и пожарных машин.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 мин.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселения установлена СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

При этом расстояние до ближайшего пожарного депо следует определять по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта, а с учетом нормативного время прибытия первого подразделения к месту вызова целесообразно полагать, что максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо сопоставимо по своей величине с линейными размерами территории населенного пункта или производственного объекта, допускается размещать пожарное депо на любом участке территории населенного пункта или производственного объекта свободным от других объектов (здания, сооружения, транспортные магистрали, водоемы, лесные массивы и т. д.).

Максимальное расстояние до объектов застройки на территории п. Лондоко-завод не превосходит 4 км.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к I-ому типу (центральные пожарные депо для охраны городов);

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения города до 5 тыс. чел.) - 1 депо на 2 автомобиля (Типа II - пожарные депо на 2 автомобилей для охраны городов).

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо - 0,8 га.

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа - не менее 15 м; 4 этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

6.3.4. Анализ планировочной структуры поселения на соответствие требованиям противопожарной безопасности

- Планировочная структура муниципального образования селитебной и производственной территории сформирована. Жилые, общественно-деловые, рекреационные, с одной стороны, производственные и коммунально-складские, с другой стороны, зоны четко выражены и пространственно разнесены. Смешанные зоны на территории муниципального образования отсутствуют и их создание не предусматривается.

- Взрывопожароопасные объекты (согласно ст. 66 Регламента о требованиях пожарной безопасности) на территории муниципального образования отсутствуют и генеральным планом их размещение не предусматривается.

- На территории муниципального образования размещаются производственные объекты, на территориях которых расположены (могут располагаться) здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

- На территории муниципального образования размещаются здания классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельные участки детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха.

- Удаление существующих производственных объектов, на территориях которых расположены (могут) здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности от зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха соответствует требованиям ст. 66 Регламента о требованиях пожарной безопасности.

- На территории муниципального образования не установлены производственные объекты, в границах земельных участков которых не могут быть осуществлены мероприятия, обеспечивающие допустимые значения пожарных рисков (индивидуального и социального) для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта.

- Преобладающее направление (в течение года) ветров на территории муниципального образования четко не выражено.

- Места хранения сжиженных газов и легковоспламеняющихся жидкостей на территории поселения отсутствуют.

- В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения муниципального образования не установлены производственные объекты, размещенные с нарушением требованиям ст. 66 Регламента о требованиях пожарной безопасности. Размещение в пределах указанных зон производственных объектов Генеральным планом муниципального образования не предусматривается.

- с. Дубовое оборудовано противопожарным водопроводом, объединенным с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственный водопроводы - относится к III категории.

На территории поселения имеются водные объекты, которые могут быть использованы для целей пожаротушения.

- Территория лесов (лесопарков) от делена от большей части территории поселка автомобильной дорогой, являющейся достаточным препятствием для распространения пожаров.

Непосредственно лесные насаждения примыкают к жилой застройке индивидуальными домами в западной части населенного пункта.

- Хранение нефтепродуктов осуществляется в Нефтехранилище, расположенном на северо-востоке населенного пункта. В пределах расстояний, установленных ст. 70 Регламента о требованиях пожарной безопасности для складов II категории (вместимостью до 50 тыс. куб. м), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.

- На территории населенного пункта отсутствуют АЗС на путепроводах и под ними, а также на плавсредствах.

В пределах расстояний, установленных ст. 71 Регламента о требованиях пожарной безопасности для автозаправочных станций с наземными резервуарами общей вместимостью более 20 куб. м (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.

- На территории населенного пункта отсутствуют резервуары и резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, магистральные трубопроводы, газораспределительные и газонаполнительные станции.

- На территории муниципального образования пожарная часть отсутствует. При ее проектировании расстояние от пожарного депо до максимально удаленных объектов защиты должно составлять до 4 км.

Такое удаление позволяет обеспечить время прибытия первого подразделения к месту вызова не более 10 мин при скорости движения - до 40 км/час.

  - На территории муниципального образования отсутствуют и не предусматриваются к размещению смешанные (для размещения жилой застройки и производственных объектов) зоны.

6.3.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень мероприятий и объектов по обеспечению пожарной безопасности, планируемых для размещения на территории поселения, приведен в Таблице 6.6.

Таблица 6.6.

Перечень мероприятий и объектов по обеспечению пожарной безопасности

| Вид и назначение мероприятия (объекта) | Наименование мероприятия (объекта) | Характеристики мероприятия (объекта) |  |  | Месторасположение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение соответствия документации при планировке территорий поселения требованиям пожарной безопасности для безусловного выполнения требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности | Разделы «Пожарная безопасность» | Включение в Технические задания на разработку (подготовку) документации при планировке территорий обязательных требований по включению в Пояснительные записки Материалов по обоснованию проектов описания и обоснования положений, касающихся проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. |  |  | - |
| Разработка схемы водоснабжения населенного пункта в соответствии с требованиям пожарной безопасности для безусловного выполнения требований к противопожарному водоснабжению | Схема водоснабжения | Разработка схемы водоснабжения поселения в соответствии с требованиями к противопожарному водоснабжению |  |  | - |
| Поддержание готовности муниципального звена территориальной подсистемы Еврейской автономной области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории Дубовского сельского поселения | Сельское звено РСЧС | Координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства для проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения муниципального и объектового уровня |  |  | - |
| Поддержание готовности муниципального формирования добровольной пожарной охраны для предупреждения и ликвидации пожаров в пределах территории поселения | Добровольная пожарная дружина | Городское добровольное пожарное формирование согласно Федеральному закону «О добровольной пожарной охране». |  |  | - |
| Обеспечение пожарной безопасности в отопительный сезон для обеспечения выполнения требований пожарной безопасности на системах отопления жилищно- коммунального хозяйства | Подготовка к отопительному сезону | Ежегодное проведение мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в отопительный период |  |  | - |
| Дополнительные мероприятия обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный сезон для обеспечения пожарной безопасности в весенне- летнее время | Подготовка к пожароопасному сезону | Ежегодное проведение мероприятий по подготовке территории поселения в пожароопасный сезон |  |  | - |
| Размещение пожарных гидрантов для обеспечения выполнения нормативных требований к подключению средств пожаротушения к водопроводу | *Пожарные гидранты | ** ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные подземные» |  | На территории поселения вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, на кольцевых и тупиковых (с принятием мер против замерзания воды в них) участках водопроводных линий |  |
| Размещение пожарных резервуаров для получения необходимого количества воды для тушения пожара | *Пожарные резервуары | **СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» |  |  |  |
| Обустройство подъездов с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей в любое время года | Пожарные пирсы | **Подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м | руч. Большой и расположенное на нем водохранилище |  |  |
| Противопожарные разрывы от лесных насаждений для предотвращения распространения лесных пожаров на территорию застройки | Противопожарные разрывы | ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы» | Территория индивидуальной жилой застройки (в северной и южной частях населенного пункта). |  |  |

6.4. Выводы

Вся территория населенного пункта подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера.

В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны границы наиболее вероятных ЧС на автомобильном транспорте - взрыв бензино-воздушной смеси.

Также показаны границ территорий, подверженных риску ЧС на потенциально опасных объектах.

Градостроительные решения системы водоснабжения поселения соответствует требованиям ст. 68 Регламента о ПБ.

Дислокация подразделений пожарной дружины обеспечивает выполнение требований ст. 76 Регламента о ПБ.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов

Включение в границы и исключение из границ населенных пунктов земельных участков не предусматривается.

Приложение 1

к  Материалам по обоснованию генерального плана

села  Дубовое Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Картографическое описание границы села Дубовое

С северной точки граница населенного пункта с. Дубовое идет на восток до автомобильной дороги регионального значения Биробиджан-Головино, затем поворачивает на юг и идет до жилой застройки, где, пересекая автомобильную дорогу регионального значения Биробиджан-Головино, поворачивает на север и идет вдоль границ сельскохозяйственных земель  бывшего совхоза «Надеждинский», огибая территорию сельскохозяйственной фермы, доходит до озера Свиная Лужа, и проходя вдоль его извилистой границы идет на юг. Оттуда граница села идет вдоль границ сельскохозяйственных земель  бывшего совхоза «Надеждинский», пересекает автомобильную дорогу регионального значения Биробиджан-Головино и поворачивая на юг, идет вдоль ее границ до сельскохозяйственных земель  бывшего совхоза «Надеждинский». Огибая его, идет на север вдоль границ сельскохозяйственных земель и возвращается в исходную точку.

Приложение 2

к  Материалам по обоснованию генерального плана

села  Дубовое Дубовского сельского поселения Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области

Координаты поворотных (характерных) точек границы населенного пункта

| Граница п. Лондоко-завод Система координат: МСК-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Координаты |  | № | Координаты |  | № | Координаты |  |
|  | х | у |  | х | у |  | х | у |
| 1 | 5347635.62 | 5254826.75 | 2 | 5347661.76 | 5254882.17 | 3 | 5347655.24 | 5254946.81 |
| 4 | 5347657.22 | 5254964.69 | 5 | 5347656.68 | 5254988.96 | 6 | 5347474.36 | 5255053.21 |
| 7 | 5347506.60 | 5255088.05 | 8 | 5347623.60 | 5255041.01 | 9 | 5347626.44 | 5255082.35 |
| 10 | 5347679.15 | 5255089.22 | 11 | 5347652.04 | 5255131.88 | 12 | 5347638.82 | 5255136.74 |
| 13 | 5347634.45 | 5255142.93 | 14 | 5347628.29 | 5255163.45 | 15 | 5347607.35 | 5255168.11 |
| 16 | 5347559.15 | 5255237.37 | 17 | 5347563.27 | 5255249.18 | 18 | 5347564.37 | 5255258.07 |
| 19 | 5347506.81 | 5255387.63 | 20 | 5347449.34 | 5255415.41 | 21 | 5347297.37 | 5255503.12 |
| 22 | 5347280.26 | 5255513.84 | 23 | 5347136.69 | 5255504.14 | 24 | 5347106.67 | 5255482.37 |
| 25 | 5347100.64 | 5255327.88 | 26 | 5346997.46 | 5255292.55 | 27 | 5346937.66 | 5255324.48 |
| 28 | 5347027.73 | 5255499.52 | 29 | 5347001.83 | 5255513.72 | 30 | 5346976.94 | 5255536.94 |
| 31 | 5346946.69 | 5255571.55 | 32 | 5346934.00 | 5255613.06 | 33 | 5346919.60 | 5255646.89 |
| 34 | 5346908.88 | 5255700.95 | 35 | 5346932.33 | 5255755.17 | 36 | 5346945.70 | 5255767.91 |
| 37 | 5346962.79 | 5255778.63 | 38 | 5346995.55 | 5255793.68 | 39 | 5347015.00 | 5255805.07 |
| 40 | 5347034.39 | 5255810.41 | 41 | 5347052.14 | 5255813.75 | 42 | 5347080.93 | 5255816.12 |
| 43 | 5347111.40 | 5255798.04 | 44 | 5347143.23 | 5255810.41 | 45 | 5347170.62 | 5255836.88 |
| 46 | 5347193.40 | 5255885.06 | 47 | 5347195.42 | 5255920.56 | 48 | 5347179.67 | 5255955.02 |
| 49 | 5347160.96 | 5255983.16 | 50 | 5347140.20 | 5256003.59 | 51 | 5347128.14 | 5256015.94 |
| 52 | 5347101.00 | 5256032.01 | 53 | 5347090.66 | 5256062.16 | 54 | 5347092.32 | 5256082.56 |
| 55 | 5347101.36 | 5256099.32 | 56 | 5347121.80 | 5256116.05 | 57 | 5347145.87 | 5256132.78 |
| 58 | 5347162.93 | 5256143.51 | 59 | 5347187.06 | 5256139.81 | 60 | 5347212.16 | 5256138.13 |
| 61 | 5347219.05 | 5256136.84 | 62 | 5347238.77 | 5256146.42 | 63 | 5347252.08 | 5256159.76 |
| 64 | 5347256.41 | 5256184.06 | 65 | 5347251.50 | 5256210.16 | 66 | 5347223.42 | 5256261.14 |
| 67 | 5347201.68 | 5256286.07 | 68 | 5347131.83 | 5256307.49 | 69 | 5347051.00 | 5256314.76 |
| 70 | 5346993.65 | 5256300.55 | 71 | 5346978.01 | 5256287.81 | 72 | 5346938.31 | 5256267.81 |
| 73 | 5346880.93 | 5256245.49 | 74 | 5346805.32 | 5256220.89 | 75 | 5346748.85 | 5256193.94 |
| 76 | 5346713.78 | 5256166.97 | 77 | 5346689.43 | 5256130.47 | 78 | 5346681.60 | 5256102.08 |
| 79 | 5346681.92 | 5256086.17 | 80 | 5346691.77 | 5256051.68 | 81 | 5346711.35 | 5256023.48 |
| 82 | 5346726.92 | 5256021.52 | 83 | 5346752.15 | 5255999.78 | 84 | 5346760.73 | 5255987.07 |
| 85 | 5346754.91 | 5255952.86 | 86 | 5346738.67 | 5255930.57 | 87 | 5346713.19 | 5255914.35 |
| 88 | 5346685.64 | 5255900.44 | 89 | 5346653.20 | 5255872.05 | 90 | 5346574.40 | 5255861.03 |
| 91 | 5346478.81 | 5255841.32 | 92 | 5346451.52 | 5255834.69 | 93 | 5346362.33 | 5255780.77 |
| 94 | 5346321.48 | 5255771.51 | 95 | 5346249.91 | 5255775.27 | 96 | 5346192.57 | 5255781.94 |
| 97 | 5346130.29 | 5255792.96 | 98 | 5345756.02 | 5255851.60 | 99 | 5345727.66 | 5255804.83 |
| 100 | 5345680.60 | 5255811.79 | 101 | 5345579.28 | 5255811.44 | 102 | 5345578.62 | 5255916.54 |
| 103 | 5345530.50 | 5255952.04 | 104 | 5345512.48 | 5255973.52 | 105 | 5345493.62 | 5255990.94 |
| 106 | 5345482.48 | 5256008.00 | 107 | 5345476.55 | 5256013.41 | 108 | 5345464.37 | 5256018.97 |
| 109 | 5345429.73 | 5256039.67 | 110 | 5345419.00 | 5256040.15 | 111 | 5345388.48 | 5256055.80 |
| 112 | 5345351.39 | 5256065.50 | 113 | 5345264.54 | 5256072.86 | 114 | 5345253.50 | 5256048.77 |
| 115 | 5345231.03 | 5256026.99 | 116 | 5345208.32 | 5256005.57 | 117 | 5345181.86 | 5255977.46 |
| 118 | 5345155.40 | 5255946.67 | 119 | 5345129.96 | 5255901.13 | 120 | 5345106.52 | 5255873.37 |
| 121 | 5345102.51 | 5255852.95 | 122 | 5345114.89 | 5255826.84 | 123 | 5345132.30 | 5255808.07 |
| 124 | 5344950.21 | 5255806.75 | 125 | 5344801.57 | 5255815.28 | 126 | 5344764.08 | 5255818.46 |
| 127 | 5344685.98 | 5255833.36 | 128 | 5344627.47 | 5255846.55 | 129 | 5344608.08 | 5255768.57 |
| 130 | 5344605.07 | 5255748.17 | 131 | 5344593.37 | 5255715.37 | 132 | 5344590.03 | 5255696.96 |
| 133 | 5344587.28 | 5255666.56 | 134 | 5344583.88 | 5255646.86 | 135 | 5344582.16 | 5255618.95 |
| 136 | 5344569.85 | 5255558.06 | 137 | 5344566.58 | 5255549.98 | 138 | 5344577.12 | 5255495.76 |
| 139 | 5344588.65 | 5255494.23 | 140 | 5344617.89 | 5255491.35 | 141 | 5344622.86 | 5255484.38 |
| 142 | 5344630.68 | 5255459.48 | 143 | 5344721.05 | 5255497.29 | 144 | 5344780.72 | 5255526.10 |
| 145 | 5344785.36 | 5255532.62 | 146 | 5344793.32 | 5255537.70 | 147 | 5344802.19 | 5255540.73 |
| 148 | 5344805.93 | 5255530.31 | 149 | 5344811.28 | 5255525.38 | 150 | 5344809.26 | 5255521.33 |
| 151 | 5344800.89 | 5255519.46 | 152 | 5344794.41 | 5255514.51 | 153 | 5344755.57 | 5255458.94 |
| 154 | 5344750.54 | 5255442.20 | 155 | 5344754.21 | 5255432.14 | 156 | 5344779.63 | 5255410.40 |
| 157 | 5344792.10 | 5255396.79 | 158 | 5344815.95 | 5255409.67 | 159 | 5344826.54 | 5255405.05 |
| 160 | 5344890.37 | 5255409.88 | 161 | 5344948.69 | 5255420.46 | 162 | 5344959.89 | 5255397.90 |
| 163 | 5344965.23 | 5255384.26 | 164 | 5344978.40 | 5255368.13 | 165 | 5344987.52 | 5255362.21 |
| 166 | 5345002.51 | 5255356.78 | 167 | 5345011.37 | 5255355.45 | 168 | 5345021.64 | 5255349.24 |
| 169 | 5345049.18 | 5255332.44 | 170 | 5345075.10 | 5255321.69 | 171 | 5345082.22 | 5255316.95 |
| 172 | 5345092.92 | 5255304.90 | 173 | 5345107.11 | 5255290.57 | 174 | 5345120.28 | 5255279.10 |
| 175 | 5345133.02 | 5255268.55 | 176 | 5345141.39 | 5255260.38 | 177 | 5345148.67 | 5255251.31 |
| 178 | 5345158.41 | 5255238.27 | 179 | 5345185.96 | 5255212.35 | 180 | 5345190.42 | 5255211.24 |
| 181 | 5345201.30 | 5255205.71 | 182 | 5345228.99 | 5255177.27 | 183 | 5345285.87 | 5255113.61 |
| 184 | 5345340.01 | 5255066.60 | 185 | 5345351.80 | 5255062.76 | 186 | 5345459.18 | 5255089.37 |
| 187 | 5345476.24 | 5255091.87 | 188 | 5345524.07 | 5255086.19 | 189 | 5345535.64 | 5255070.30 |
| 190 | 5345598.75 | 5254996.83 | 191 | 5345639.74 | 5254946.45 | 192 | 5345653.82 | 5254925.67 |
| 193 | 5345668.85 | 5254906.77 | 194 | 5345696.99 | 5254873.97 | 195 | 5345727.63 | 5254837.83 |
| 196 | 5345758.04 | 5254805.66 | 197 | 5345771.24 | 5254783.82 | 198 | 5345773.13 | 5254798.82 |
| 199 | 5345784.02 | 5254816.39 | 200 | 5345796.89 | 5254837.29 | 201 | 5345800.91 | 5254843.66 |
| 202 | 5345807.60 | 5254858.74 | 203 | 5345818.00 | 5254877.66 | 204 | 5345827.68 | 5254890.37 |
| 205 | 5345837.25 | 5254896.71 | 206 | 5345841.51 | 5254904.67 | 207 | 5345855.78 | 5254899.11 |
| 208 | 5345876.72 | 5254895.87 | 209 | 5345899.01 | 5254903.77 | 210 | 5345953.39 | 5254890.70 |
| 211 | 5345964.63 | 5254889.35 | 212 | 5345970.48 | 5254883.49 | 213 | 5345977.77 | 5254870.79 |
| 214 | 5345982.58 | 5254865.77 | 215 | 5346029.92 | 5254859.76 | 216 | 5346028.62 | 5254848.53 |
| 217 | 5346040.73 | 5254844.86 | 218 | 5346074.28 | 5254822.96 | 219 | 5346095.90 | 5254803.50 |
| 220 | 5346120.03 | 5254804.82 | 221 | 5346143.48 | 5254795.81 | 222 | 5346170.93 | 5254778.39 |
| 223 | 5346205.51 | 5254773.49 | 224 | 5346179.81 | 5254760.42 | 225 | 5346167.61 | 5254752.29 |
| 226 | 5346148.84 | 5254729.52 | 227 | 5346125.42 | 5254686.02 | 228 | 5346093.92 | 5254615.70 |
| 229 | 5346085.25 | 5254561.48 | 230 | 5346077.45 | 5254524.83 | 231 | 5346074.62 | 5254498.55 |
| 232 | 5346074.77 | 5254463.74 | 233 | 5346078.26 | 5254441.84 | 234 | 5346090.85 | 5254412.67 |
| 235 | 5346100.28 | 5254386.60 | 236 | 5346143.57 | 5254446.65 | 237 | 5346156.62 | 5254473.44 |
| 238 | 5346171.69 | 5254511.92 | 239 | 5346198.79 | 5254538.05 | 240 | 5346313.28 | 5254490.83 |
| 241 | 5346359.81 | 5254471.76 | 242 | 5346376.02 | 5254467.88 | 243 | 5346435.29 | 5254457.85 |
| 244 | 5346444.67 | 5254460.13 | 245 | 5346456.89 | 5254474.43 | 246 | 5346462.92 | 5254493.54 |
| 247 | 5346461.01 | 5254526.49 | 248 | 5346453.56 | 5254558.15 | 249 | 5346460.90 | 5254613.69 |
| 250 | 5346471.24 | 5254654.51 | 251 | 5346471.89 | 5254662.56 | 252 | 5346477.55 | 5254683.83 |
| 253 | 5346510.14 | 5254670.64 | 254 | 5346561.29 | 5254638.47 | 255 | 5346595.78 | 5254637.81 |
| 256 | 5346633.93 | 5254625.76 | 257 | 5346645.99 | 5254626.42 | 258 | 5346664.06 | 5254633.45 |
| 259 | 5346692.90 | 5254754.69 | 260 | 5346711.02 | 5254755.47 | 261 | 5346721.84 | 5254757.51 |
| 262 | 5346722.39 | 5254777.61 | 263 | 5346698.91 | 5254783.16 | 264 | 5346707.25 | 5254830.95 |
| 265 | 5346735.70 | 5254825.97 | 266 | 5346765.50 | 5254824.83 | 267 | 5346758.69 | 5254847.84 |
| 268 | 5346793.50 | 5254849.04 | 269 | 5346823.97 | 5254859.58 | 270 | 5346841.40 | 5254872.05 |
| 271 | 5346901.36 | 5254867.12 | 272 | 5346909.54 | 5254940.60 | 273 | 5346982.95 | 5254930.38 |
| 274 | 5346991.64 | 5254927.86 | 275 | 5347034.80 | 5254922.66 | 276 | 5347107.18 | 5254952.19 |
| 277 | 5347092.72 | 5254852.70 | 278 | 5347117.51 | 5254848.92 | 279 | 5347153.78 | 5254848.68 |
| 280 | 5347155.56 | 5254844.89 | 281 | 5347165.54 | 5254834.47 | 282 | 5347184.81 | 5254828.10 |
| 283 | 5347206.13 | 5254823.93 | 284 | 5347244.80 | 5254822.25 | 285 | 5347268.56 | 5254825.10 |
| 286 | 5347281.98 | 5254825.58 | 287 | 5347319.26 | 5254826.75 | 288 | 5347326.00 | 5254828.55 |
| 289 | 5347338.10 | 5254828.55 | 290 | 5347348.72 | 5254822.61 | 291 | 5347359.86 | 5254812.87 |
| 292 | 5347406.81 | 5254796.80 | 293 | 5347435.62 | 5254809.36 | 294 | 5347517.30 | 5254819.99 |
| 295 | 5347517.14 | 5254837.11 | 296 | 5347519.80 | 5254838.77 | 297 | 5347527.15 | 5254833.12 |
| 298 | 5347526.60 | 5254820.38 | 299 | 5347616.53 | 5254821.58 |  |  |  |